Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 01336Г, № МОГ- 01337К, выданы 14 марта 2003 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана  15.11.2004 г.  Федеральным  агентством  по  строительству  и  жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

Муниципальный контракт № 1

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Том первый

КАЛУГА

2007

Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 01336Г, № МОГ- 01337К, выданы 14 марта 2003 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана  15.11.2004 г.  Федеральным  агентством  по  строительству  и  жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

Муниципальный контракт № 1

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Том первый

Председатель кооператива	К.Г. Чистов

Начальник отдела	С.Г. Чистова

КАЛУГА

2007

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического участка                                          Чистова С.Г.

начальник архитектурно-планировочного отдела                                   Клинкова Е.М.

инженер-землеустроитель                                                                          Ткачук  Н.Г.

горный инженер-геолог                                                                              Есипов В.П.

главный специалист по экологии                                                               Евстафеева М.А.

главный геолог                                                                                             Соломников И.Д.

ведущий инженер-программист                                                                 Канарейкин Д.Е.

ведущий инженер-программист                                                                 Дегтярев Д.Н.

зам. председателя по экономике                                                                 Владимирцев Н.С.

главный специалист отдела                                                                         Чалов А.В.

строительства и архитектуры

ОГЛАВЛЕНИЕ

Обоснование проекта Схемы территориального планирования Ульяновского района	5

I. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	5

I. 1. Цели и задачи территориального планирования	5

I. 2. Природные условия и природно-ресурсный потенциал	7

I. 2. 1. Климат	7

I. 2. 2. Морфология и ландшафтное строение территории	10

I.2. 3. Инженерно-геологические условия	17

I. 2. 4. Ресурсы поверхностных вод	22

I. 2. 5. Ресурсы подземных вод	26

I. 2. 6. Минерально-сырьевые ресурсы	29

I. 2. 7. Сельскохозяйственные ресурсы	37

I. 2. 8. Лесные ресурсы	41

I. 2. 9. Природно-рекреационные ресурсы.	44

Выводы:	44

I. 3 Анализ современного использования территории МР «Ульяновский район»	45

I. 3. 1 Целевое назначение земель	45

I. 3. 2 Использование земель.	46

Использование земель сельскохозяйственного назначения	46

Бывш. клх. «Прогресс»	51

Бывш. к-з "Красный маяк"	52

Бывш. к-з "8-е марта"	53

К-з "VI съезд Советов"	54

Колхоз " Восход "	55

СПК "к-з Мир" и  бывш. к-з "Коммунар"	55

Колхоз  "Красное Знамя" (ООО «Холмищи»)	57

Бывший к-з "им. Крупской"	58

Бывший колхоз «им. Ульяновой»	59

Бывший  к-з "Лесные поляны"	60

Бывший  к-з "Большевик"	61

К-з "15-ый Октябрь"	62

Бывший  к-з "50 лет Октября"	63

Бывший  к-з "Родник"	64

Бывший СПК "Ульяновский"	65

Бывший колхоз "Красная заря"	66

I.	3. 3  Кадастровая оценка земель	67

I. 3. 4  Использование земель лесного фонда	70

I. 3. 5  Имущественно-правовой статус земель	87

Выводы:	87

I. 4  Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	88

I. 4. 1  Планировочные природоохранные ограничения	88

Особо охраняемые природные территории.	89

Государственный природный заповедник «Калужские засеки»	89

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов	100

Защитные леса	105

I. 4. 2 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	107

Состояние поверхностных вод	107

Состояние воздушного бассейна	109

Состояние гидрогеологической среды	109

Состояние почвенного покрова	110

Радиоактивное загрязнение почв	111

Анализ качества питьевой воды и системы водоснабжения района	115

I. 5  Историко-культурные планировочные ограничения, действующие на территории  Ульяновского  района	119

II. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	127

Радиационная обстановка в Ульяновском районе	128

III. Обоснование предложение по территориальному планированию, этапов их реализации	131

III. 1. Принципиальные подходы к оценке территории и формированию предложений по функциональному зонированию и размещению объектов капитального строительства	131

III. 2  Социально-экономическая характеристика Ульяновского района	136

III. 2. 1  Анализ и оценка экономической базы	136

III. 2. 2  Социально-демографическая характеристика и особенности расселения Ульяновского района	140

III. 2. 3  Занятость населения	147

III. 2. 4  Анализ  жилого фонда района	148

III. 2. 5  Культурно-бытовое обслуживание	159

Образование и воспитание	162

Культура и спорт	167

Учреждения обслуживающей сферы	169

Торговые учреждения	170

Объекты религиозного назначения.	174

III. 3   Транспортная инфраструктура	174

III. 3. 1  Автомобильные дороги	177

III. 3. 2  Автомобильный транспорт	185

III. 4. Инженерная инфраструктура	186

III. 4. 1  Водоснабжение и водоотведение	186

III. 4. 2   Теплоснабжение и газоснабжение	194

III. 4. 3   Электроснабжение	212

III. 4. 4   Связь	213

IV. Перечень мероприятий по территориальному планированию	216

# Обоснование проекта Схемы территориального планирования Ульяновского района

## I. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

### I. 1. Цели и задачи территориального планирования

Разработка Схемы территориального планирования Ульяновского района выполняется по заказу администрации МР «Ульяновский район» Содержание отчета сформировано в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (глава 3, статья 19) и законом Калужской области «О градостроительной деятельности в Калужской области».

Цель работы – разработка Схемы территориального планирования Ульяновского района, реализация которой будет способствовать формированию устойчивой организации территории при обеспечении градостроительными средствами благоприятной среды жизнедеятельности населения и повышения качества жизни.

В соответствии с новым Градостроительным кодексом РФ, глава 3, статья 9 «Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Схема территориального планирования Ульяновского района рассматривается как пространственная основа устойчивого развития муниципального образования, предполагает определение круга сбалансированных задач комплексного преобразования района, рост количественных и улучшение качественных  показателей и характеристик всех сторон жизни населения сельских населенных пунктов на основе устойчивого градостроительного развития территории.

Процесс выполнения работы включает два последовательных этапа:

1. Обоснование проекта схемы территориального планирования:

–	сбор и систематизация необходимых исходных данных;

–	комплексный анализ территории района, оценка природно-экологических, социально-экономических и иных аспектов развития территории с обозначением проблемных ситуаций.

В составе картографических материалов представляются карты (схемы):

1. Карты (схемы) современного использования территории района с отображением административных границ, земель различных категорий, иной информации об использовании соответствующей территории.

2. Карты (схемы) ограничений, утвержденные в составе документов территориального планирования Российской Федерации и документов территориального планирования муниципальных образований, в том числе карты (схемы):

–	границ территорий объектов культурного наследия;

–	границ зон с особыми условиями использования территории;

–	границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства регионального значения в случае размещения таковых объектов.

3.	Карты (схемы) с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства районного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий.

В соответствии с действующими планировочными ограничениями на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности на Картах (схемах) с отображением результатов анализа комплексного развития территории выделяются территории благоприятные и ограниченно благоприятные для различных видов градостроительной деятельности и определяются территории размещения объектов капитального строительства районного  значения.

4.	Иные карты (схемы).

2. Положения территориального планирования муниципального района:

–	проектные предложения по всем разделам Схемы, которые подразделяются на два этапа – 1 очередь (5-7 лет) и расчетный срок 20-25 лет;

-    развитие системы планово- регулярной санитарной очистки в населенных пунктах района;

- ликвидацию несанкционированных свалок по всей территории района, экономически целесообразная минимизация количества объектов захоронения отходов;

- разработку программы по обращению с биологическими и медицинскими отходами в Ульяновском районе;

- внедрение только ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий и оборудования для переработки отходов, имеющих положительное заключение государственной экологической экспертизы;

- разработку проектов СЗЗ и их организации от действующих промышленных предприятий с выходом из них жилой застройки (в случае необходимости).

В составе картографических материалов:

1.	карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства на межселенных территориях;

2.	иные карты (схемы) (например, схема рекреационной туристской системы района).

### I. 2. Природные условия и природно-ресурсный потенциал

Природно-ресурсный потенциал определяет характер использования территории. В состав раздела включена характеристика природных особенностей и природных ресурсов, определены возможности их использования при градостроительном развитии территории. В качестве информационной базы использованы данные министерства природных ресурсов Калужской области, администрации Ульяновского района, доклада «О состоянии и охране окружающей среды  и использовании природных ресуров Калужской области в 2006 году»,  справочная литература.

#### I. 2. 1. Климат

Ульяновский район расположен в юго-восточной части Калужской области, с востока он граничит с Тульской и Орловской областями, с севера – с Сухиничским и Козельским  районами, с запада – с Думиничским, Жиздринским и  Хвастовичским районами.

Климат Ульяновского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с теплым летом, умеренно-холодной зимой, с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,.0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,9°--10. Минимальная  температура воздуха составляет -46С, а максимальная - +38С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52 Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями.). °С. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Таблица 1.1

Расчетные показатели температурного режима

| Средняя температура наружного воздуха, С |  |  |  | Продолжительность периода, сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиболее Холод-ных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой 8С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха 0С |
| -31 | -27 | -13--14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный; суточный максимум – 89 мм.  В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности.

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Жиздры, а также других рек меридианального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности.

#### I. 2. 2. Морфология и ландшафтное строение территории

В физико-географическом плане территория Ульяновского района находится на северо-западной границе Средне-Русской возвышенности и  представляет собой пологоволнистую равнину, сильно расчлененную речными долинами, оврагами и балками, поэтому болот и заболоченных участков почти нет, болота преимущественно низинные, в поймах рек. Амплитуда колебаний абсолютных высот рельефа достигает 140 м, глубина вреза долин относительно местных водоразделов составляет 50 – 100 м. Преобладающие абсолютные отметки водоразделов изменяются от 200 до 240 м, местами увеличиваясь до 250-270 м, максимальная высота отмечается у с. Кирейково – 276 м. Абсолютные высоты менее 155-150 м приурочены к долинам рек Жиздры, Рессеты и Вытебети.

Местность представляет собой полузакрытую равнину (абсолютная высота 139 – 275 м.), пересеченную реками Рельеф территории представляет собой своеобразный тип эрозионной равнины слабо и средне расчлененной гидрографической сетью р. Вытебеть и Жиздра на ряд местных водораздельных пространств. Долины рек хорошо разработаны на всем протяжении и характеризуются разнообразием форм мезо и микрорельефа. Балочная сеть является составной частью местной гидрографической сети. Откосы балок крутые, хорошо задернованы.

Гидрографческая сеть представлена реками Вытебеть, Жиздра, Черебеть, Ситникова, ручьями Амжеронка и Улезово, а также рядом безымянных водотоков, протекающих по днищам балок. Уровень грунтовых вод колеблется в зависимости от рельефа. На водоразделах глубина залегания до 10 м от поверхности, в пониженных элементах рельефа 0.5 – 1.5 метра. Выходы нижнекарбоновых известняков и глин в бортах речных долин обуславливают широкое развитие карстовых форм и оползней.

Речные долины рек Жиздры, Рессеты и Вытебети разделяют пространство района на три подзоны: запад района по р. Рессете, центральная часть – Ульяновское ополье и междуречье рек Оки и Вытебети. Вдоль реки Рессеты развита зандровая равнина времен таяния московского ледника, рельеф пологоволнистый слаборасчлененный. Территория Ульяновского ополья – это эрозионно-денудационная сильнорасчлененная равнина. Междуречье Оки и Вытебети носит яркие черты эрозионной равнины с максимальными абсолютными отметками в рельефе 275 м. Долины крупных рек являются эрозионно-аккумулятивными равнинами. Долины трех основных рек района свою историю ведут с дочетвертичного времени.

Наиболее возвышенным является водораздел рек Оки и Вытебети с абсолютными отметками 240 – 270 м. Наивысшая точка района находится у с. Кирейково – 275 м, а низшая – урез вод при слиянии рек Жиздры и Вытебети – 139 м. Таким образом, абсолютный перепад высот в пределах района составил 136 м. Относительные перепады в рельефе обычно изменяются в пределах 25 – 50 м и достигают 60 – 80 м на правых притоках р. Вытебеть. Значительный относительный перепад высот вызывает интенсивную линейную эрозию и смыв почвенного слоя на склонах.

Почвы на водоразделах и склонах сформировались дерново-подзолистые суглинистые к которым приурочены суходольные луга нормального увлажнения. По ложбинам стока, бессточным понижениям, слабодренированным выравненным участкам сформировались дерново-подзолистые слабоглееватые почвы, на которых отмечены суходольные луга временно-избыточного увлажнения. На пониженных равнинах, в лощинах преобладают дерново-подзолистые глееватые почвы, на которых сформировались низинные луга натечного увлажнения. Широкое распространение в районе получил комплекс овражно-балочных почв: дерново-слаборазвитой и дерновой намытой. На этих почвах отмечены суходольные луга недостаточного увлажнения на крутых склонах балок и по днищам балок – влажные и сырые низинные луга. В поймах рек Вытебеть и Жиздра, в условиях атмосферного увлажнения и заливания паводковыми водами, сформировались пойменные дерновые почвы различной степени оглеения к которым приурочены краткопойменные и сырые луга.

I. 2. 2а.  Геолого-тектоническое строение

В тектоническом плане Ульяновский район расположен в пределах северо-западного продолжения Воронежской антеклизы с глубиной залегания пород кристаллического фундамента 450 – 550 м. На данной территории выделена Ульяновская кольцевая структура с центром около с. Ульяново.  На данную территорию заходит зона железных руд, (курская магнитная аномалия) залегающих в кровле пород фундамента, на это косвенно указывают магнитные аномалии около с. Крапивна – Красногорье.

Геологическое описание дается только для той части стратиграфической колонки, которая представляет практический интерес для промышленного освоения и для познавательных целей. Начинают геологический разрез породы верхнего девона.

Озерско-хованские слои верхнего девона представлены известняками иногда доломитизированными с прослоями гипса. Эти породы местами выходят на дневную поверхность в районе с. Сорокино и д. Шваново. В озерских доломитах наблюдается целестиновая минерализация, с которой связано повышенное содержание стронция в водах заволжского водоносного горизонта, связанного с озерско-хованским карбонатным комплексом пород. Мощность этих отложений составляет 30 – 50 м.

Малевский горизонт представлен в основном серо-голубыми иногда с зеленоватым оттенком карбонатными глинами с маломощными прослоями мергелистых известняков. Этот слой является водоупором для вышележащего упинского водоносного горизонта. Отложения Малевского горизонта развиты повсеместно, исключая современные речные долины. Мощность слоя 10 – 15 м.

На глины Малевского горизонта согласно ложатся известняки упинского горизонта нижнекаменноугольного возраста. Известняки органогенно-детритовые слабые. Горизонт является водоносным и используется в  хозяйственно-питьевом водоснабжении населенных пунктов района. Эти известняки в небольших количествах использовались для производства щебня (Зареченское месторождение). Известняки упинского горизонта отсутствуют в долинах рек. Мощность слоя составляет 20 м.

Выше упинского стратиграфического горизонта залегает тирригенная толщаагеевского возраста нижнего карбона. Сложена она углистыми песками в разной степени глиныстыми, песчаными глинами, иногда наблюдаются маломощные прослои бурых углей. В целом во всей толще наблюдается большое количество конкреций пирита, марказита и сидерита. Мощность этих образований меняется от нулевой до 15 - 20 м.

Местами в пределах района на агеевских отложениях наблюдаются останцы известняков Чернышенского возраста. Известняки плотные монолитные мелкозернистые. Остаточные мощности не превышают первых метров.

На вышеперечисленные образования с угловым несогласием (с размывом) залегает глинистая толща Радаевского возраста.  Эти породы образовались в континентальных условиях жаркого тропического климата 340 млн. лет назад. Эти слои выделены впервые на территории Калужской области. Они залегают в древней долине вдоль левого берега р. Вытебеть, севернее с. Ульяново.

Бобриковский горизонт нижнего карбона широко развит в пределах района, с ним связаны месторождения огнеупорных глин и бурых углей. Сложена эта толща глинами, бурым углем, песками, в подошве слоя наблюдаются скопления сульфидов и сидерита, местами прослеживаются маломощные слои бурого железняка. Мощность горизонта изменяется от нулевой, а в зонах размывов – до 15 -20 м.

Завершает нижнекаменноугольные образования песчано-глинистая толща нижнетульского времени. Сложена она в основном кварцевыми песками с маломощными прослоями глин. Мощность нижнетульских песков изменяется от нулевой до 30 м.

Породы каменноугольного времени перекрывают с угловым несогласием образования мезозойской эратемы. В междуречье Рессеты и Вытебети, южнее с. Холмищи в геологическом разрезе появляются отложения Юрского времени и далее к югу их мощность нарастает. Глины серые и темно-серые иногда с бурым оттенком песчаные стратиграфически они относятся к бат-келловейскому возрасту. Мощность их от первых метров у Холмищ возрастает до 10 – 15 м. у Кудеяра.

Неокомский надъярус представлен валанжинским  и готерив-барремским ярусами.

Валанжинский ярус сложен песчаными глинами и глинистыми слюдистыми песками. Породы этого слоя имеют яркую раскраску от желто-зеленых тонов до желто-красных и зелено-голубых. Мощность слоя обычно не  превышает 8 – 10 м.

Выше с резким контактом залегают темно-серые плотные глины с тонкими прослоями белого кварцевого песка. Эти глины относятся к барремскому ярусу и являются тугоплавким сырьем для производства грубой керамики. Мощность этих глин в среднем составляет 5 – 6 м.

Местами разрез барремских глин завершает слой темноцветных гравилистых песков готеривского времени. Мощность этого слоя в местах где он сохранился не превышает первых метров.

На правобережье р. Вытебеть готеривские породы и перекрывающие их альбские представлены ожелезненными песками и песчаниками. Мощность этих образований очень невыдержана и распространены они на водораздельных пространствах.

На водоразделах особенно в междуречье Оки и Вытебети залегают слои  кварц-глауконитовых песков с желваковыми  фосфоритами, относящиеся к Сеноманскому ярусу верхнего мела. Пески серо-зеленого цвета слюдистые и глинистые. Мощность слоя обычно составляет 3 – 10 м.

На самых высоких водораздельных пространствах междуречья сохранились  отложения мела туронского яруса и трепела с опоками коньяк-сантонского времени верхнего мела. Остаточные мощности этих пород не превышают 5 – 8 м.

Ландшафтно-геоморфологическое районирование территории

В зависимости от степени расчлененности, литологического состава коренных пород и мощности четвертичных отложений, выделено 16 типов местностей.

Район расположен на границе  Средне-Русской возвышенности и Брянско-Жиздринского полесья.

I. Плоско-волнистая эрозионно-зандровая слаборасчлененная равнина. Данный тип местности развит на левом берегу р. Рессеты. Маломощные водно-ледниковые  образования четвертичного времени подстилаются песчано-глинистой толщей мелового и юрского времени. На выположенных  участках наблюдается заболоченность. Почвы дерново-средне-слабоподзолистые на песчано-гравийной основе.

2. Плоская моренно-зандровая слаборасчлененная равнина. Этот тип местности занимает водораздельные пространства рек Жиздры, Рессеты, Вытебети и Черебети. Абсолютные  отметки поверхности 210-240 м. Мощность четвертичных отложений составляет 10-25 м и представлены суглинками моренными лессовидными, покровными и озерно-болотными глинами. Коренные породы относятся к альб-сеноманским барремским и валанжинским песчано-глинистым образованиям нижнего мела. На выполненных участках наблюдается легкая заболоченность. Почвы дерново-слабоподзолистые на суглинистой основе.

3. Плоско-волнистая, плосконаклонная эрозионно-зандровая равнина. Этот тип местности был образован водноледниковыми потоками времен таяния московского ледника. По рекам Жиздра, Рессета и Вытебеть воды перетекали на юг в бассейн р. Днепр, верхний уровень вод достигал отметок 200-205 м. Четвертичные отложения в пределах данного ландшафта представлены разнообразными песчаными образованиями с включением мелкого гравия в основном кремневого состава. Мощность этих образований сильно варьирует от 2-3 м до 15-20 м. Коренные породы представлены в  основном отложениями нижнего карбона. Почвы дерново-подзолистые смытые и намытые на песчано-глинистой основе.

4. Плоская эрозионная слаборасчлененная равнина. Этот тип местности развит к югу от линии c. Дудоровский - с. Крапивна. Здесь под маломощными отложениями тонкозернистых песков, супесей и пылеватых суглинков залегают коренные породы: известняки упинского горизонта нижнего карбона и песчано-глинистые образования нижнего мелаюры. Плоские поверхности из-за слабого поверхностного стока вод значительно заболочены. Почвы дерново-среднеподзолистые, глееватые.

5. Увалистая моренно-водноледниковая сильнорасчлененная равнина. Четвертичные породы представлены разнообразными суглинками мощностью 10-15 м. Коренные образования в основном состоят из песчано-глинистых отложений барремского и валанжинского ярусов нижнего мела и тульско-бобриковского времени нижнего карбона. Почвы дерново-слабоподзолистые смытые и светло-серые лесные на суглинистой основе.

6. Увалистая эрозионно-зандровая сильнорасчлененная равнина. На эрозионной поверхности коренных пород залегают маломощные песчано-суглинистые отложения времен таяния днепровского (донского)  ледника. Коренные породы представлены: известняками упинского горизонта, глинами бат-келловейского времени нижней Юры и песчано-глинистыми комплексами баррем-валанжина мелового периода. Почвы дерново-среднеподзолистые на песчаной основе. В пределах данной местности наблюдается значительная эрозия поверхностного слоя, промоины, мелкие овражки.

7. Выпуклая пологонаклоненная средне-сильнорасчлененная эрозионная равнина. Этот тип местности развит на перегибах рельефа в местах перехода от водораздельных пространств к речным долинам. Состав пород как четвертичных так и коренных очень  разнообразный и зависит от конкретных геологических условий. Местам и значительно развита линейная эрозия, особенно в местах антропогенного влияния (проселочные дороги, не правильная распашка полей и прочее). Почвы дерново-подзолистые смытые и намытые.

8. Пологоволнистая эрозионная среднерасчдененная равнина. Четвертичные отложения представлены переслоением разнозернистых песков с супесями и пылеватыми суглинками, обычно их общая мощность не превышает 15м (на водоразделах). Коренные породы представлены песчано-глинистыми отложениями баррема и валанжина нижнего мела. Почвы дерново-слабо-среднеподзолистые на супесчаной основе.

9. Увалистая эрозионная сильнорасчлененная равнина. Этот тип ландшафтов приурочен к самой высокой части Ульяновского района, его лесостепной зоны. Четвертичные образования представлены суглинками: покровными, моренными, водноледниковыми с прослоями супесей и разнозернистых песков. Коренные породы относящиеся к нижнему мелу представлены песками, песчаниками, песчаными глинами и трепелами. Почвы в основном светло-серые лесные на суглинистой основе.

10. Плоскохолмистая эрозионная слаборасчлененная равнина. Этот тип местности развит в междуречье Вытебети и корочки. Четвертичные отложения в основном состоят из глинистых песков и песчаных суглинков общей мощностью не более 10 м. Коренные породы представлены песчаными глинами валанжина нижнего мела, песчано-глинистой толщей бобриковского горизонта нижнего карбона. Почвы дерново-слабо-среднеподзолистые на песчано-суглинистой основе.

11. Плосковолнистая эрозионная среднерасчлененная равнина приурочена к долинам рек Дубенка и Машок. Четвертичные образования включают суглинки покровные, моренные, водноледниковые с общей мощностью не более 15 м. Коренные породы представлены песчано-глинистой толщей бобриковского горизонта, глинами юрского времени и неокомского надъяруса нижнего мела. Почвы в  основном дерново-слабоподзолистые на суглинистой основе.

12. Полого-покатые склоны приречных долин и их вершин. Четвертичные отложения аналогичны породам прилегающих ландшафтов, но только меньшей мощности и более расчлененные и с проявлениями линейной эрозии. Почвы намытые и смытые различного состава,

13. Плоская аллювиальная равнина первой надпойменной террасы. Сложена аллювиальными песками с прослоями галечника и илистых отложений. Местами, заболочена в период паводков подтопляется. Почвы луговые на песчаной основе.

14. Плоская, пологонаклонная аллювиальная равнина второй надпойменной террасы отложения те же, что и в предыдущем типе, только степень подтопления незначительна.

15. Плоская, со староречьями, болотами, русловыми валами. Четвертичные образования состоят из разнообразных по грансоставу песков, аллювиальных суглинков, торгов, залежей моренного дуба. Почвы луговые песчаные. Зона постоянного подтопления и паводкового затопления. Мощности аллювиальных образований .типы местности 13, 14, 15, могут меняться от первых метров до 25 м, иногда в цоколях террас наблюдаются выходы коренных пород.

16. Конусы выноса. Этот тип рельефа встречается по долине р. Рессеты. Эти образования связаны с эрозионными процессами площадного смыва рыхлых отложений в речную долину при снижении базиса эрозии (на этой территории идут процессы опускания дневной поверхности). Сложены эти конуса пылеватым  и тонкопесчаным материалом, обычно они водонасыщенны за счет напора вод речек, которые и образовали эти элементы земной поверхности.

17. Карстовые западины и провалы в основном развиты на поверхности упинских известняков по правым берегам рек Рессеты, Жиздры и Вытебети.

18. Суффозионные западины развиты на песчаных почвах в пределах выположенных форм рельефа.

19. Дюнные образования встречаются на речных террасах по р. Рессете, Жиздре и в устье р. Вытебеть.

20. Овражно-балочная сеть в районе значительно развита и является основным базисным источником поверхностной эрозии почв и верхних слоев четвертичных отложений. Уклоны склонов оврагов изменяются постепенно от пологих (2-30), до покатых (3-50) и крутых (более 50). Они не имеют четкой верхней бровки эрозионного вреза. Склоны сложены делювиальными образованиями и смытыми почвами разнообразными по составу.

#### I.2. 3. Инженерно-геологические условия

Разнообразие ландшафтов и геологического строения во многом определили инженерно-геологические условия района, которые по площади изменяются от простых до сложных. В зонах развития речных долин основным отрицательным фактором для строительства является подтопление и суффозионная неустойчивость грунтов. На открытых пространствах основной бич для застройки территории является сильная расчлененность рельефа как по площади так и по глубине. Значительная расчлененность рельефа потребует при проведении строительных работ, правильной организации поверхностного стока ливневых и паводковых вод, чтобы исключить эрозию геологической среды техногенными процессами.

В пределах территории района имеют распространение следующие экзогенные геологические  процессы:

- подтопление грунтовыми водами;

- линейная эрозия (оврагообразование);

- речная эрозия (подмыв береговой линии рек);

- карстово-суффозионные процессы;

- заболачивание;

- оползни;

- плоскостной смыв.

Ниже приводится инженерно-геологическая характеристика местностей (сложных ландшафтов) Ульяновского района.

| Области (морфогенетические типы рельефа) |  |  | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) |  | Инженерно-геологические особенности. Прогнозируемые изменения свойства грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |
| ЛАНДШАФТЫ ЭРОЗИОННЫХ РАВНИН | Полого-зандровая моренная равнина | Тип местности 2, 11 | Развитие среднечетвертичных водноледниковых и моренных отложений времени донского (днепровского) ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф слабо-среднерасчлененный межхолмовые ложбины, балки, заболочены и залесены. Геологический разрез хорошо дренирован. | Покровные суглинки по составу и своим инженерным свойствам выдержаны на глубину и по простиранию. Условия строительства в основном простые. |
|  | Полого-волнистая морено-зандровая равнина | Тип местности 1, 4, 8, 10 | Развитие среднечетвертичных водноледниковых и ледниковых отложений времен развития донского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф слабо-среднерасчлененный, плоско-волнистый, балки и ложбины с корыто-образным профилем обычно заболочены и поросшие мелколесьем. Глубина залегания грунтовых вод 3-5 м. | Тоже, но в местах высокого стояния грунтовых вод сложные. Несущие свойства грунтов лимитируются подстилающими породами. Рекомендуется применять гидроизоляцию подвальных помещений, мероприятия по организации стока поверхностных вод. В местах залегания четвертичных отложений на известняках возможен погребенный внутрипластовый карст, что приводит к проседанию перекрывающих грунтов. |
|  |  | Тип местности 3, 7 | Тоже, тип рельефа 5 – пологие придолинные склоны эрозионных врезов. | Рельеф сильно расчлененный, густая овражно-балочная сеть. Карстовые провалы, западины, оползневые процессы. Водноледниковые породы обводнены, сток подземных вод осуществляется в сторону местных естественных дрен, уровень грунтовых вод находится в корённых породах. | Покровные суглинки по своим инженерно-геологическим показателям выдержаны. Подстилающие их водноледниковые породы с суффозионной неустойчивостью и при вертикальном дренаже поверхностных вод происходит вынос тонкопесчаных и пылеватых фракций, что приводит к деформации вышележащих грунтов. Условия строительства средние, необходим поверхностный дренаж от ливневых и паводковых вод. При строительстве крупных технических сооружений необходимо проведение детальных инженерно-геологических исследований. |
| ЛАНДШАФТЫ ЭРОЗИОННЫХ РАВНИН | Полого-волнистая моренная равнина | Тип местности 5, 6, 9 | Развития нижнечетвертичных водноледниково-моренных отложений времен перекшинского оледенения. Подстилаются коренными породами меловой и нижнекаменноугольных систем. Развитие раннечетвертичных водноледниково-моренных образований на коренных породах нижнекаменноугольного времени. | Высокая полого-увалистая слаборасчлененная равнина. Сильнорасчлененный рельеф с интенсивным поверхностным смывом, глубокая овражная сеть, карстообразования, возможны оползневые явления. | Покровные плотные суглинки мощностью до 4.0 м. Под ними лежат тонкопесчаные или плотные моренные суглинки перекшинского оледенения. Четвертичный водоносный горизонт практически отсутствует. Условия строительства простые. Рекомендуется сохранение мелкой древесной растительности. Грунты плотные суховатые представленные в основном разнообразными суглинками. Условия строительства в целом простые, но необходимо учитывать крутизну склонов и проводить опережающие работы по отводу дождевых и паводковых вод во избежание возникновения оползневых процессов. В местах залегания под четвертичными отложениями высокопластичных стешевских глин при строительстве значительных по размеру технических сооружений необходимо применять свайные фундаменты. Рекомендуется закрепление овражной сети и склонов мелкодревесной растительностью. В местах залегания рыхлых отложений четвертичного времени на известняках наблюдается карстообразование, что необходимо учитывать при проведении инженерно-геологических изысканий. |
|  | Ландшафты речных долин – долинный комплекс, аккумулятивно-эрозионные речные террасы | Тип местности 13, 14, 15 | Развития современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. Развитие четвертичных отложений первой и второй надпойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо- генетических комплексов. | Боковой подмыв пойм. На крупных реках поверхность пойм осложнена старицами. На участках близкого залегания карбонатных пород наблюдаются западины суффозионно- карстового происхождения. В местах близкого залегания глины отмечается заболачивание пойм. Боковая эрозия склонов. На крупных реках отмечается заболоченность. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформаций грунтов. Условия строительства сложные: из-за периодической затопляемости территории во время паводков, высокого уровня стояния грунтовых вод, заболачивания. Рекомендуются мероприятия по оргайизации стока поверхностных вод, благоустройство береговой полосы. Наличие повышенной трещиноватости в подстилающих породах требует проведения детальных инженерно-геологических исследований при строительстве крупных технических сооружений. Возможны деформации грунтов из-за суффозионной неустойчивости и подверженности размыва при локальных воздействиях. Условия строительства, в основном, потенциально неблагоприятные, несущие свойства пород лимитируются подстилающими породами и глубиной залегания грунтовых вод. Рекомендуется применять свайные фундаменты и гидроизоляцию подвальных помещений. При рытье котлованов предусмотреть водоотливные и дренажные мероприятия. Террасы благоприятны для пашен, многолетних трав, овощных культур. |
| ЛАНДШАФТЫ ЭРОЗИОННЫХ РАВНИН | Ландшафты речных долин аккумулятивно-эрозионный комплекс | Тип местности 12, 16, 20 | Покато-крутые склоны Речных долин и овражно-балочная сеть. Делювиальные образования, плоскостной смыв подстилающих пород. | В зависимости генетических наблюдаются: пролювиальные от литолого-генетических особенностей делювиально-пролювиальные процессы, многоступенчатые оползни, склоны прорезаны промоинами, делювиальные почвы обычно переувлажненны. | Грунты имеют высокую степень изменчивости своих свойств и состояния. Склоны не пригодны для строительства сооружений. Прилегающие к склонам территории из-за очень неустойчивого состояния геологической среды малопригодны для строительства. |

#### I. 2. 4. Ресурсы поверхностных вод

Территория района  находится в бассейне реки Жиздры, которая протекает вдоль северной границы района, имея субширотное простирание. На территории района протекают правые притоки р. Жиздры с субмеридиальным простиранием: р. Рессета  - на западе района и р. Вытебеть – в центральной части.

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну р. Оки. На территории МР «Ульяновский район» протекает более 35 рек и ручьев, из них 14 длиной более 10 км.

Самые крупные из них: Жиздра, ее притоки: Вытебеть, Вязовенка, Рессета  (правосторонние притоки).

Все реки района по величине и среднегодовым расходам относятся к малым (среднегодовой расход не превышает 36 – 40 м3/сек.). По режиму питания и условиям формирования стока все реки относятся к равнинным с достаточно высокой естественной зарегулированностью стока.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- транспортных;

- орошения селькохозяйственных полей;

- рыболовных;

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Река Жиздра. Бассейн р. Жиздры расположен рядом с бассейном р. Угры, южнее его, почти полностью на территории юго-западной части Калужской области. Площадь бассейна р. Жиздры – 9170 кв.км., длина реки – 223 км. Река Жиздра вытекает из родников, расположенных между северными окраинами деревень Заболотье и Суглицы  Жиздринского района, и впадает в р. Оку на 1157-м км от устья Оки. Бассейн реки Жиздры асимметричный, грушевидной формы. Долина реки пойменная, V-образная, с глубиной вреза – 20-40 м, шириной – от 0.5 до 5 км. Пойма реки в верхнем течении выражена неясно, шириной 400-500 метров, в среднем и нижнем течениях расширяется до 1 км, склоны ее становятся крутыми (до 25-30 градусов), местами обрывистыми, высотой до 80 м. Русло реки слабо или умеренно извилистое, не разветвленное на рукава, в устье – малоустойчивое. Преобладающая ширина русла в верховьях – 2 – 3 метра, в средней части – 20-40 метров, а в низовьях – 50 – 60 метров. Дно реки ровное, песчаное, у истоков частично затопленное. Преобладающая глубина реки – 0.7 – 1.0 м, средняя скорость течения – 0.3 м/с.

Наибольшими по площади бассейна притоками р. Жиздры являются реки Рессета и Вытебеть, впадающие в нее справа.

Река Вытебеть. Река берет начало из ключей в д. Яковлево Хотынского района Брянской области и впадает в реку Жиздру в 92 км от ее устья. Река течет по слабохолмистой равнине. Левобережная часть бассейна преимущественно распахана, правобережная – залесенная. Долина реки пойменная. Склоны долины – высотой от 10 до 40 м, частично рассечены оврагами и балками. Пойма реки двусторонняя, поросшая кустарником, в устье пересечена оврагами и озерками. Ширина поймы – 800 – 900 метров. Русло реки большей частью умеренно извилистое, неразветвленное. Ширина русла реки изменяется от  2 м – в истоках до 15 – 40 м – в нижнем течении. Скорость течения – 0.2 – 0.3 м/с.

Река Рессета. Река берет свое начало из болота Болонь, расположенного неподалеку от ст. Болотово Брянской области, и впадает в р. Жиздру в 134 км от ее устья. Почти на всем протяжении река течет по слабоволнистой равнине, большей частью лесистой, местами заболоченной. Долина реки преимущественно пойменная, шириной 1.2 – 1.5 км (наибольшая – 2.5 км). Склоны долины пологие, высотой от 15 до 30 м. Пойма реки двусторонняя, средняя ширина ее 500 – 700 м, наибольшая – 1.5 км, наименьшая – 200 м. В верхней части бассейна пойма заболоченная со слоем торфа 1 – 2 м, поросла кустарником. Ниже с. Кцынь пойма изрезана озерками и  старицами, местами заболоченная. Русло реки сильно извилистое со средней шириной около 20 м. Преобладающая скорость течения – 0.2 – 0.3 м/с.ч

Важной особенностью района работ является большое количество искусственных водоемов – прудов. Большинство из них создано в верховьях малых рек, долинах небольших ручьев, балках и лощинах. Средний размер прудов около 1 га.

Всего в районе находится 24 пруда.

Перечень прудов по Ульяновкому району согласно данным инвентаризации, проведенной ООО «ПСМК Стройиндустрия»  в 2001 – 2003 гг. представлен в следующей таблице:

| № п/п | Владелец ГТС | Населённый пункт | Участок | Река, год постройки (наполнение пруда) | Полный объём пруда, тыс. м3 | Площадь зеркала, тыс. га. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | д.Кирейково (Кирейковский с/с) | Р. Ока от гран. Орловской и Тульской обл. до г. Белева | р. Чечера (балка) 1930 год | 37.5 | 0.0013 |
| 2 |  | -«»- | -«»- | р. Чечера (ручей), 1930 год | 20.4 | 0.0012 |
| 3 |  | д. Горянский (Кирейковский с/с) | -«»- | р. Чечера (балка), 1950 год | 45.0 | 0.0015 |
| 4 |  | д. Романовка (Поздняковский с/с) | -«»- | р. Бобрик (балка), 1965 год | 43.2 | 0.0024 |
| 5 |  | д. Аннино (Поздняковский с/с) | -«»- | р. Бобрик (балка), 1975 год | 25.3 | 0.0011 |
| 6 |  | д. Грынь (к-з «15 Октябрь») | -«»- | р. Вырка (балка лев.), 1963 год | 24.0 | 0.0010 |
| 7 |  | п. Калининский (Поздняковский с/с) | -«»- | р. Вырка (балка), 1950 год | 25.0 | 0.0010 |
| 8 |  | с. Дудоровский | р. Жиздра | р. Рессета (ручей б/н) 2000 год – ГТС в аварийном состоянии, отсутствуют шандоры | 22.1 | 0.0003 |
| 9 | Бесхозяй-ные, подлежит ликвидации | д. Зеленый | -«»- | р. Рессета (ручей б/н) 2000 год – ГТС в аварийном состоянии, отсутствуют шандоры | 52.0 | 0.0029 |
| 10 |  | д. Вяльцево (Вязовенский с/с) | -«»- | Р. Вязовенка (ручей б/н) | 63.0 | 0.0021 |
| 11 |  | д. Гурово (к-з им. Крупской) | -«»- | р. Голубка, 1959 год | 18.0 | 0.001 |
| 12 |  | д. Никитское (к-з им. Крупской) | -«»- | р. Амжеронка (балка) | 43.0 | 0.0026 |
| 13 |  | д. Жильково (к-з им. Крупской) | -«»- | р. Амжеронка 1963 год | 72.0 | 0.0018 |
| 14 |  | д. Дубна (к-з им. Крупской) | -«»- | р. Амжеронка (ручей б/н), 1964 год | 18.0 | 0.0015 |
| 15 |  | д. Починок (к-з им. Крупской) | -«»- | р. Красная, 1963 год | 26.6 | 0.0014 |
| 16 |  | д. Поляна (зап. окр.) (к-з им. Ульяновой) | -«»- | р. Красная, 1975 год | 6.7 | 0.0008 |
| 17 | СПК «Ульяновский» | ур. Светлый Верх | -«»- | р. Вытебеть (ручей б/н), 1982 год | 419.6 318.6 | 0.0128 |
| 18 |  | с. Ульяново | -«»- | р. Вытебеть (р. Поляна), 1969 год | 14.7 | 0.0016 |
| 19 | МППКХ | с. Ульяново | -«»- | р. Вытебеть (р. Домославка), 1969 год | 213.0 | 0.006 |
| 20 |  | с. Волосово-Дудино (к-з им. Ульяновой) | -«»- | р. Вытебеть (ручей б/н), 1964 год | 21.6 | 0.0012 |
| 21 |  | д. Нагая (к-з «Мир») | р. Жиздра | р. Дубенка, 1970 | 21.6 | 0.0012 |
| 22 |  | д. Веснины (к-з «Мир», отдел. «Коммунар») | -«»- | р. Черебеть (ручей, впад. в р. Любечь), 1956 год | 24.0 | 0.0012 |
| 23 |  | -«»- | -«»- | р. Черебеть (ручей, впадающ. в р. Любечь), 1960 год | 20.0 | 0.001 |
| 24 |  | д. Ивановка (к-з «Лесные Поляны») | -«»- | р. Сорочка, 1964 год | 34.2 | 0.0018 |
| 25 |  | с. Уколица (к-з «Лесные Поляны») | -«»- | р. Сорочка, (1964 год) | 8.1 | 0.0011 |
| 26 |  | д. Кцынь (к-з «Прогресс» бывш.) | -«»- | р. Рессета (ручей б/н), 1960 год | 50.0 | 0.0020 |

Озера Ульяновского района приурочены преимущественно  к поймам реки Оки и крупнейших ее притоков – реки Жиздры и др. По происхождению озерных котловин они относятся преимущественно к пойменным (озера-старицы). Речные озера-старицы обычно расположены в пределах пойменной террасы долины, имеют вытянутую или несколько искривлено-вытянутую форму и небольшие размеры. Ширина таких озер обычно не превышает несколько десятков метров. Глубина старичных озер обычно невелика – 1.0 – 2.5 метра.

В целом территория обеспечена ресурсами поверхностных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения. Крупные реки, такие как Жиздра, Рессета имеют рыбохозяйственное значение. В древности р. Жиздра являлась важным водным путем. В настоящее время, в следствии обмеления русла, река утратила судоходное назначение. Большинство водоемов и рек используются местным населением для рекреационных целей. Пруды используются для орошения и рыборазведения.

#### I. 2. 5. Ресурсы подземных вод

Территория МР «Ульяновский район» расположена в пределах Московского артезианского бассейна и относится к его юго-западной части. Здесь развиты водоносные горизонты и комплексы четвертичных, мезозойских, каменноугольных и верхнедевонских отложений. Водоснабжение района базируется исключительно на использовании подземных вод.

По результатам поисково-оценочных работ, проведенных в сельских населенных пунктах района, на начало 2007 года  выявлено 4 месторождения подземных вод питьевого качества в количестве 1,0 тыс. куб. м./сутки.

Основными водоносными горизонтами, которые используются  в хозпитьевом водоснабжении района являются Упинский и Заволжский. Общие ресурсы подземных вод по отдельным скважинам определить невозможно и они характеризуют водоносный горизонт в том месте, где пробурены. Дебит эксплуатационных скважин  сильно зависит от правильной конструкции скважины.

Оба водоносных горизонта связаны со слоями известняков. Воды гидрокарбонатно-кальциевые с повышенным содержанием железа (выше ПДК), жесткие и умеренно жесткие.

Упинский водоносный горизонт отсутствует в долинах современных  рек. В пределах междуречий он частично сдренирован в местную гидросеть. Дебит артезианских скважин на данный горизонт изменяется от 0,42 куб.м./час до 12,0 куб.м./час. Содержание железа меняется от 0,07 мг-экв./л  до 2,9 мг-экв./л, общая жесткость – от 3,6 мг-экв./л до 11,3 мг-экв./л.

Заволжский водоносный горизонт связан с озерско-хованскими доломитизированными известняками. Горизонт развит повсеместно. Дебит  скважин изменяется от 0,22 куб. м/час до 21,0 куб. м/час. Содержание железа меняется от 0,04 мг-экв./л до 4,3 мг-экв./л. Показатели общей жесткости колеблются от 3,56 мг-экв./л до 39,6 мг-экв./л, преобладают 5 – мг-экв./л.  Повышенная минерализация наблюдается в районе  населенных пунктов Поздняково, Озерно и Колосово, это связано с влиянием нижележащих напорных сульфатных вод.

В пределах района разведаны локальные месторождения подземных вод. Около районного центра по категории «В» оценен Обуховский водозабор с  суточным дебитом 400 куб.м. В с. Брежнево и д. Мелихово разведаны небольшие водозаборы с суточной потребностью в 240 куб.м.  В д. Колосово на Тульско-бобриковский песчаный водоносный горизонт разведан локальный водозабор с суточной потребностью 80 куб.м.

В некоторых скважинах на Заволжский горизонт наблюдается повышенное содержание стронция (ограничение в использовании).

Имеющиеся водоносные горизонты полностью обеспечивают потребности района в подземных водах хозпитьевого назначения.

#### I. 2. 6. Минерально-сырьевые ресурсы

МР «Ульяновский район» обладает развитой минерально-сырьевой базой, что позволяет поддерживать высокий промышленный потенциал самого села и его окрестностей, развивать производство строительных материалов для местных нужд.

Ульяновская земля богата залежами огнеупорных и тугоплавких глин (224,9 млн. тонн) и кирпичных суглинков (71,5 тыс.куб.м.). Запасы пресных подземных вод на четырех месторождениях составляют 0,96 тыс.куб.м./сут.

На терртории района сравнительно недавно были открыты богатые залежи огнеупорных глин. Разработка этого месторождения началась у д. Никитское (в 7 км к северо-западу от с. Ульяново). Объем добычи минерального сырья за 2005 год  составил – 62,0 тыс. тонн огнеупорных и керамических глин. Пресных подземных вод  за 2005 год составил – 1,0 тыс. куб.м./сутки, за 2006 год – 0,9 тыс. куб.м./сутки. (по данным министерства природных ресурсов Калужской области и ТЦ «Калугагеомониторинг»).

Состояние минерально-сырьевой базы приводится в таблице 2.

Таблица 2

Перечень месторождений твердых полезных ископаемых,

расположенных в пределах Ульяновского района

| № п/п | Название месторождения | Местоположение | Вид полезного ископаемого | Степень промышленного освоения | Балансовая принадлежность | Наличие лицензии на недропользование (номер и срок действия лицензии) | Количество утвержденных запасов (А+В+С1)/С2 тыс.м3 (т) | Область использования, виды продукции | Средняя мощность вскрыши, м |  |  | Средняя мощность полезной толщи, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| Месторождения кирпично-черепичного сырья (КЧС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ульяновское | 2 км к СЗ от с. Ульяново | Суглинок кирпичный | резерв | - | - | 1136 тыс. м3 | Полнотелый кирпич марки «125» с вакуумированием, «75» - без вакуумирования | 0.79 |  |  | 3.92 |
| 2 | Ульяновское комплексное Залежь № 7 1. Глины огнеупорные и тугоплавкие 2. Кирпичный суглинок | 12 км к С от ж/д ст. Дудорово, 110 км к ЮЗ от г. Калуги, залежь 7 в 0.8 км к ЮЗ от д. Никитское | Суглинок кирпичный | разработка | ООО «Строй-ресурс» | КЛЖ 80009 ТЭ | -/71474 тыс. м3 | Кирпич обыкновенный марки «100-200» | 5.7 |  |  | 10.9 |
| 3 | Месторождение «Точка- 21» (Зареченское черепичное сырье, огнеупорные глины) | В 5 км к западу от д. Чернышено, 90 км СВ с. Ульяново | Суглинок | Резерв | - | - | 1191 тыс. м3 | Бытовая керамика, фасадные плитки, черепица | 6.43 |  |  | 7.47 |
| 4 | Горицкое | В 16 км к Ю-ЮВ от р.ц. Ульяново, около д. Горицы | Песчано-гравийная смесь | резерв | - | - | 40 тыс. м3 | для строительных работ | 3.63 |  |  | 3.75 |
| Месторождения песков для строительных работ и производства силикатных изделий (ПСС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Крапивненское | 1 км СВ д. Крапивна , 9 км к Ю от р.ц. Ульяново | пески строительные | разработка | - | - | 456 /980 тыс. м3 | для строительных работ | - |  |  | 3.1 |
| 6 | Дудоровская 1. Пески 2. Известняк | 15 км ЮЗ Ульяново, 3 км ЮЗ д. Дудоровский | пески | резерв |  |  | -/126 | ГПИ -0.9, прошедших сито -0.16-9.0% | 0.0 |  | 5.23 обводнены |  |
| Месторождения строительных камней (КС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Зареченское | 7 км к СВ от р.ц. Ульяново и 1.5 км к СВ с. Заречье, 2 км к В от д. Дурнево | известняк | разработка | Ульяновский филиал «Калугаагропромдорстрой» | КЛЖ № 2619- ТЭ 30.05.96г. | 1066 тыс. м3 | Щебень марок «400» по прочности, «И-II» по по истиранию для дорожного строительства. Выход щебня из горной массы – 53.6 % | 1.8 |  | 11.9 |  |
| Месторождения огнеупорных и тугоплавких глин (ГТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Красногорское огнеупорные глины, кирпично-черепичное сырье | 8.5 км к ЮВ от п. Ульяново, 3 км к В от д. Красогорье | глины | резерв | - | - | 167 тыс. м3 | Добавка в производстве бытовой керамики и для приготовления ангоб |  | 14.0 | 4.86 Слабо обводнена |  |
| 9 | Медынцевская пл. (продолж. Ульяновского м-ния) Жильковский участок: залежи №№ 12,13,14,15,16,17; залежь № 5 (Сев. блок); Холмищевский участок залежь № 6 | К С и СВ от основных залежей м-ния К ЗЮЗ от Ульяновского м-ния | глины | Не разрабатывается | - | - | C2 № 12 - -/33302 тыс. т. № 13 – 1952 № 14 – 13057 № 15 – 1638 № 16 – 1792 № 17 – 742 Залежь № 5 Северная часть – 8,6 № 6 Холмищев-ский участок - 19564 |  |  | 32.6;31.0;39.5;27.4;32.1;29.4;-;34 | 2.91;2.6;2.5;2.42;2.8;1.55;3.69;2.83 |  |
| 10 | Залежь № 12 Ульяновского месторождения | Участок Глинная залежь № 12 в 1,5 км к СЗ от д. Глинная | Глины огнеупорные | разрабатывается | ЗАО «Ульяновский огнеупорно-керамический рудник» | КЛЖ 52545 ТЭ | 591 тыс.тонн | Для производства шамота |  |  |  |  |
| 11 | Бруснянское |  | Глины огнеупорные | резерв | - | - | 545/- |  |  |  |  |  |
| 12 | Ульяновское месторождение (Залежь № 9) | В 1 км к северу от д. Медынцево | Глины огнеупорные и тугоплавкие | разрабатывается | ООО «Нерудстром» | КЛЖ 52902 ТЭ |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ульяновское (комплексное) 1. Огнеупорные и тугоплавкие глины 2. Суглинки кирпичные | 12 км к С от ж/д станции Дудорово, 110 км к ЮЗ от г. Калуги | глины (огнеупорные) 9 залежей (тугоплавкие), легкоплавкие | резерв | - | - | B – 13393 тыс.т. С1 – 37707 тыс.т. С2 – 45749 тыс.т. Глины керамические: В – 9751 тыс.т. С1 – 54442 тыс.т. С2 – 52506 тыс.т. Кирпичные суглинки: С2 – 71482 тыс.куб.м. | Для производства шамота и шамотных огнеупорных изделий. Для лицевого пустотелого кирпича, облицовочных плиток, канализационных керамических труб |  | 26.0 19.28 | 2.06 4.75 |  |
| 14 | Амшарник |  | Торф | резерв |  |  | 14/18 |  |  |  | 1.38 |  |
| 15 | Сагайдачное |  | Торф | резерв |  |  | 39/219 |  |  |  | 2.01 |  |
| 16 | Хотьково-Клинцовская | Думиничский и Ульяновский районы, 18 км ЮВ ст. Палики, 9 км СЗ с. Дудоровский | Известняк строительный | резерв |  |  | 168/3844 | Известь |  | 6.7 | 6.0 обводнены |  |
| Перспективные площади месторождений тугоплавких и огнеупорных глин (ГТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уколицкая 1. глины огнеупорные 2. глины тугоплавкие (керамические) | 12 км к ЮВ от с. Ульяново | Глины огнеупорные |  |  |  | Авторские 8800/- | керамика | 18.9 |  | 2.31 |  |

1. Огнеупорные глины. На государственном балансе числится и отработку вовлечено Ульяновское месторождение (залежь № 12), с объемом годовой добычи 60 – 65 тысяч тонн. Огнеупорные глины используются для производства огнеупорных изделий, применяемых в металлургии, цементной, стекольной и других отраслях, где производственные процессы связаны с высокими температурами.

2. Тугоплавкие глины.  Государственным балансом учтено одно комплексное месторождение – Ульяновское с запасами 126,8 млн. тонн, в том числе по категориям A+B+C1 – 74,3 млн. тонн, C2 – 52,5 млн. тонн, что в сумме составляыет 43 % от запасов. ЦФО. В настоящее время добыча тугоплавких глин на Ульяновском месторождении не ведется.

Тугоплавкие глины применяются для производства грубой керамики – кислотоупорных изделий, канализационных и дренажных труб, печных изразцов, плиток для полов, клинкерного (специального) кирпича, посуды и других изделий.

#### I. 2. 7. Сельскохозяйственные ресурсы

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения МР «Ульяновский район» составляют 96 649.61 га, из них сельскохозяйственные угодья занимают  53 000,40 га (54.84 %), земли под застройкой и дорогами – 1267,77 га (1.31 %), болота, нарушенные земли и прочие составляют 423.58 га (0.44 %).

В составе сельскохозяйственных угодий пашня занимает 7252.58  га (13.68 %), залежь 33 755,55 га (63.69 %), многолетние насаждения – 26,61 га (0.05 %), кормовые угодья – 11 965,66 га (22.58 %).

Земли сельскохозяйственного назначения муниципального района «Ульяновский район» находятся в пользовании крупных сельскохозяйственных предприятий разных организационно-правовых форм, подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств и других пользователей. Из них самые крупные землепользователи: СПК клх. «Мир», бывш. клх. «Прогресс», СПК "Ульяновский"(бывш.), бывш. к-з "им. Крупской".

Наибольшую ценность представляют пашни, доля которых в структуре земель сельскохозяйственного назначения не превышает 50%. Как показала инвентаризация сельскохозяйственных земель, проведенной ПК «ГЕО» в 2005 году, на территории района прослеживается четкая дифференциация сельхозугодий  по качеству, что отражается в их кадастровой оценке.

Оценка сельскохозяйственных угодий по хозяйствам

| Наименование хозяйства | Всего с/х угодий площадь, га | Пашня, Га | Оценка с/х угодий, руб/га | % от среднерайонной зональной оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бывш. клх. «Прогресс» | 4 133,18 | 25,7 | 6435 | 97.6 |
| бывш. к-з "Красный маяк" | 2 604,93 | 359,80 | 4290 | 65.06 |
| бывш. к-з "8-е марта" | 3 564,58 | 878,60 | 1749 | 26.52 |
| К-з "VI съезд Советов" | 3 318,28 | 385,26 | 7524 | 114.10 |
| К-з "Восход" | 2 990,94 | 772,15 | 3498 | 53.05 |
| СПК клх. "Мир" и Бывш. К-з «Коммунар» | 6 757,23 | 1033,72 | 7425 9009 | 112.6 136.62 |
| К-з "Красное знамя" (ООО «Холмищи») | 1 852,52 | 426,96 | 2508 | 38.03 |
| бывш. к-з "им. Крупской" | 3 995,68 | 697,51 | 7887 | 119.61 |
| бывш. к-з «им. Ульяновой» | 3 583,26 | 0,00 | 8547 | 129.62 |
| бывш. к-з "Лесные поляны" | 2 203,07 | 283,21 | 4554 | 69.06 |
| бывш. к-з "Большевик" | 1 912,22 | 205,26 | 6237 | 94.59 |
| К-з "15-ый Октябрь" | 3 711,67 | 287,97 | 7920 | 120.11 |
| бывш. к-з "50 лет Октября" | 2 988,91 | 292,72 | 8580 | 130.12 |
| бывш. к-з "Родник" | 1 530,70 | 85,96 | 3927 | 59.55 |
| бывш. СПК "Ульяновский" | 5 023,13 | 1133,66 | 9174 | 139.13 |
| бывш. К-з "Красная заря" | 2 951,19 | 319,78 | 9273 | 140.63 |

Наиболее ценными с/х угодьями обладают: бывш. СПК "Ульяновский", бывш. к-з "50 лет Октября", к-з "Красная заря", бывш. к-з «им. Ульяновой»,  бывш. К-з «Коммунар». В структуре с/х угодий этих хозяйств пахотные земли занимают значительную площадь.

В последние годы отмечается ухудшение качества пахотных угодий.

По агрохимическим показателям почвы области отличаются в основном невысоким содержанием доступных для растений форм фосфора и калия. Идет постоянное подкисление за счет вымывания кальция и выноса его с урожаем сельхоз культур. В большинстве хозяйств применение минеральных убобрений снизилось, продолжается снижение пахотных земель.

Основные показатели состояния почв пашни по району в среднем:

- показатель кислотности pH = 5,22, почвы с pH <= 5,5 составляют 70 %;

- показатель содержания калия K2O = 80,7, почвы с K2O <= 80 составляют 57,3 %;

- показатель содержания фосфора P2O5 = 78,7, почвы с P2O5 <= 50 составляют 38,65%;

- показатель содержания гумуса = 1,45, почвы с содержанием гумуса <= 2 составили 95,5 %.

Для обеспечения бездефицитного баланса гумуса требуется вносить в среденем на 1 га пашни 10 – 12 тонн органических удобрений и привело к критическому содержанию гумуса.

На протяжении последних лет эксплуатации земель экстенсивным способом привело к тому, что вынос питательных веществ с урожаем существенно превышает их поступление. Для бездефицитного содержания питательных элементов в почве, необходимо внесение как минимум NPK не менее 60 кг действующего вещества на га по каждому виду. Но даже при таких условиях внесения экономически обоснованных доз органических и минеральных удобрений, процесс окультуривания происходит довольно медленно. Прирост содержания подвижного фосфора на  1 мг/ 100 г почвы происходит за 2 – 2,5 года; обменного калия – за 5-6 лет; содержания гумуса на 1 % - более 100 лет. Из этого следует, что необходимо наиболее бережно относиться к почве, повышать культуру земледелия, увеличивать финансовое обеспечение сельского хозяйства.

#### I. 2. 8. Лесные ресурсы

Леса оказывают огромное влияние на экологическое состояние природных комплексов, выполняя такие биоэкологические функции, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение биологического разнообразия, обогащение атмосферы кислородом и поглощение углерода, влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

Основными климатическими факторами, определяющими условия роста и  развития древесной растительности, является тепло и влага. Поэтому, резкие отклонения климатических показателей от среднего    их значения (ранние и поздние заморозки, засуха и т.д.) существенно влияют на рост, развитие и устойчивость лесных биоценозов.

В целом, климат расположения лесхоза благоприятен для произрастания: сосны, ели, лиственницы, дуба, клена, липы, березы, осины, ольхи, ивы древовидной, а также многих кустарниковых пород.

Леса располагаются на землях лесного фонда и землях иных категорий. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются. Границы земель лесного фонда и границы земель иных категорий, на которых располагаются леса, определяются в соответствии с земельным законодательством, лесным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности.

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, введенным в действие 01.01.2007 г.  леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные леса, эксплуатационные леса и резервные леса, что определяет их средозащитное, санитарно-гигиеническое и рекреационное назначение. Лесные ресурсы отнесены к разряду экологических, промышленная заготовка леса запрещается.

Освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования, а также развития лесной промышленности с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций.

Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

При освоении лесов на основе комплексного подхода осуществляются:

1) организация использования лесов;

2) создание и эксплуатация объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры;

3) проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов;

4) проведение мероприятий по охране, использованию объектов животного мира, водных объектов.

Калужская область находится в подзоне хвойно-широколиственных лесов.

Согласно данным Управления лесами Калужской области, площадь лесов по состоянию на 01.01.2008 года в Ульяновском районе 94 552  га, в том числе в Ульяновском лесхозе – 74 485 га.  Лесистость района составляет  56,7 %.

Основными задачами лесного хозяйства на территории Ульяновского района является сохранение экологического потенциала и биологического разнообразия лесов, воспроизводство лесов, поддержание состава и структуры лесного фонда.	Для этих целей проводятся лесовосстановительные работы, рубки ухода, все виды ландшафтных и санитарных рубок в лесопарковой зоне.

Лесные угодья Ульяновского района  могут  использоваться:

- в охотничьих, научно-исследовательских, культурно-оздоровительных, туристских и спортивных целях.

#### I. 2. 9. Природно-рекреационные ресурсы.

Туризм и краеведение

В Ульяновском районе найдутся места, достойные внимания путешественников.

На территории заповедника «Калужские засеки» на сегодняшний день обустроено две экологические тропы для школьников: «Заповедная сказка», «Калужский лес и его обитатели». Каждая тропа имеет свою направленность.

- Тропа «Калужский лес и его обитатели», протяженность 3 км, расположена на Южном участке заповедника, в районе деревня Ягодное. Тропа знакомит с основными типами леса. В этих местах огромное количество птиц, здесь находятся пойменные леса, реки, болота. В этих местах расположена колония цапель.

- Тропа «Заповедная сказка», протяженность 2,7 км, расположена на Северном участке заповедника в районе Новой деревни - эта тропа для маленьких посетителей. На этой тропе ребята знакомятся с бобровой плотиной, подкормочной площадкой для кабана, лося, косули, возле родника могут отдохнуть в беседке, поиграть в экологические игры. Весной на тропе огромное количество первоцветов. В зимний период ребята отправляются на тропу, чтобы, поближе познакомится с жизнью зверей и птиц. Снежный покров является своеобразной «лесной книгой», по которой при известных навыках можно прочитать интересные странички из жизни животных.

Чтобы не нарушить, естественного природного процесса в заповеднике количество посетителей по экологическим тропам ограничено.

В селе  Веснины  есть памятник на месте гибели свыше 300 жителей села в 1942 году.

В селе Ульяново – Картинная галерея – филиал КОХМ. В 1715 году основана парусно-полотняная фабрика (веревочно-канатное производство). Кроме того, это район действия партизанских отрядов войны 1941 – 1945 гг.

В  деревне Дудино – усадьба Я. Брюса (XVIII в.).

#### Выводы:

Анализ и оценка природно-ресурсного и историко-культурного потенциала территории Ульяновского района позволяет сделать вывод о наличии благоприятных условий и возможностей для обеспечения интенсивного развития рекреационной деятельности, а также организации промышленного производства строительных материалов на базе минерально-сырьевых ресурсов при максимальном сохранении естественных природных комплексов.

По инженерно-геологическим условиям Ульяновский район в целом можно отнести к простой категории. При новом строительстве необходимо учитывать историко-природные и историко-культурные условия района и не нарушать исторически сложившуюся застройку населенных пунктов.

При правильном ведении отбора артезианских вод из основных водоносных горизонтов, запасов пресных вод достаточно для хозпитьевого водоснабжения населения района. Для очистки вод от железа на базе основных водозаборов необходимо создать станции по обезжелезованию пресных вод.

Минерально-сырьевая база района достаточна для производства строительных материалов.

Для территории Ульяновского района характерно широкое разнообразие природных ландшафтов с высокой эстетической контрастностью. Обилие и разнохарактерность элементов пейзажей местностей создают высокую визуальную эстетичность окружающей природы. Обилие ландшафтов и их элементов, широта обзора, глубина и разнообразие перспектив, многоплановость, красочность, выразительность рельефа, пространственное разнообразие растительности и прочее все это для созерцающего создает психофизиологический комфорт.

Природный ресурс Ульяновского района позволяет проводить широкий спектр тематических  и научно-познавательных экскурсий в области геологии, геоморфологии, ландшафтоведении, ботаники, зоологии, гидрологии, гидрогеологии, лесоустройству и др.

### I. 3 Анализ современного использования территории МР «Ульяновский район»

#### I. 3. 1 Целевое назначение земель

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли поселений;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Земли используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий.

В границах муниципального района «Ульяновский район» находятся земли, относящиеся к разным категориям.

#### I. 3. 2 Использование земель.

Учитывая преобладание в общей площади земель МР «Ульяновский район» сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий, подробно характер использования будет рассмотрен по вышеназванным категориям.

#### Использование земель сельскохозяйственного назначения

Учитывая преобладание в общей площади земель МР «Ульяновский район» сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий, подробно характер использования будет рассмотрен по вышеназванным категориям.

В соответствии с Земельным кодексом РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли занятые  внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, замкнутыми водоемами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей:

- гражданами, в том числе ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество;

- хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, иными коммерческими организациями;

- некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, религиозными организациями;

- опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-производственными подразделениями научно-исследовательских организаций, образовательных учреждений;

Сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежит особой охране.

Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том числе сельскохозяйственные угодья опытно–производственных подразделений научно– исследовательских  организаций и учебно-опытных подразделений образовательных  учреждений высшего профессионального образования, сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость уровень, могут быть в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации включены в перечень земель , использование которых для других целей не допускается.

Земли сельскохозяйственного назначения муниципального района «Ульяновский район» находятся в пользовании крупных сельскохозяйственных предприятий разных организационно-правовых форм, подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств и других пользователей. Из них самые крупные землепользователи: Бывший СПК "Ульяновский", Бывший к-з "им. Крупской", Бывший к-з "им. Крупской", К-з "15-ый Октябрь".

В таблице № 1 приведена экспликация земель и распределение их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям по состоянию на 1 января 2007 года.

Общая площадь земель сельскохозяйственного  назначения в природной зоне составляют  91302 га, из них сельскохозяйственные угодья занимают 53173 га (59 %), леса, ранее находившиеся в пользовании сельскохозяйственных предприятий и кустарники – 35763 га  (40 %), земли под застройками и дорогами – 781 га (1.0 %), под водой,  болота, нарушенные земли и прочие составляют – 1585 га (2  %).

В составе сельскохозяйственных угодий пашня занимает 37299 га (71 %), залежь 408 га (1 %), многолетние насаждения – 18 га (0 %), кормовые угодья – 15448 га  (29 %).

1 % земель сельхозназначения переданы крестьянско-фермерским хозяйствам. 1 % земель сельскохозяйственного назначения занимают земли фонда перераспределения.

В районе целесообразно проведение мелиоративных мероприятий, направленных на улучшение водно-воздушного режима почв и повышение плодородия земель.

Фактическое использование сельскохозяйственных земель по сельскохозяйственным предприятиям приводится по материалам «инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения Ульяновского района», выполненной  ПК «ГЕО» в 2005 году.

ЭКСПЛИКАЦИЯ

ЗЕМЕЛЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ, КАТЕГОРИЯМ, УГОДЬЯМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА

ЗЕМЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование хозяйств | Количество | Общая площадь | Всего с/х угодий |  | В том числе |  |  |  |  | Леса | Кустарники |  | Под водой | Земли застройки | Под дорогами | Болота | Нарушенные земли | Прочие земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Пашня |  | Залежь | Многолетние насаждения | Кормовые угодья |  |  | Из них |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Защитного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| МР «Ульяновский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | бывш. клх. «Прогресс» | 1 | 6335 | 4085 |  | 2319 |  | 81 | - | 1685 | 2024 | 44 | - | 54 | 13 | 63 | 10 | - | 42 |
| 2 | бывш. к-з "Красный маяк" | 1 | 4858 | 2493 |  | 1975 |  | 11 | - | 507 | 2257 | - | - | 8 | 2 | 43 | 5 | - | 50 |
| 3 | бывш. к-з "8-е марта" | 1 | 4913 | 3197 |  | 2411 |  | 2 | - | 784 | 1588 | 17 | - | 12 | 6 | 34 | 9 | - | 50 |
| 4 | К-з "VI съезд Советов" | 1 | 4268 | 3396 |  | 2545 |  | 5 | - | 846 | 770 | 4 | - | 4 | 6 | 37 | 14 | - | 37 |
| 5 | К-з "Восход" | 1 | 4754 | 3211 |  | 2654 |  | - | - | 557 | 1406 | 7 | - | 7 | 5 | 43 | 1 | - | 74 |
| 6 | СПК клх."Мир" и Бывш. К-з «Коммунар» | 1 | 13044 | 6941 |  | 3976 |  | 200 | - | 2765 | 5737 | 43 | - | 91 | 5 | 95 | 38 | 16 | 78 |
| 7 | К-з "Красное знамя" (ООО «Холмищи») | 1 | 5650 | 2035 |  | 1408 |  | - | - | 627 | 3520 | 17 | - | 29 | 2 | 30 | 3 | - | 14 |
| 8 | бывш. к-з "им. Крупской" | 1 | 7673 | 4182 |  | 2917 |  | - | - | 1265 | 3250 | 61 | - | 19 | 6 | 44 | 27 | - | 84 |
| 9 | бывш. к-з «им. Ульяновой» | 1 | 6426 | 3760 |  | 2322 |  | 3 | - | 1435 | 2316 | 87 | - | 59 | 11 | 54 | 80 | - | 59 |
| 10 | бывш. к-з "Лесные поляны" | 1 | 4255 | 2208 |  | 1923 |  | - | 18 | 267 | 1918 | 1 | - | 5 | 6 | 29 | 1 | - | 87 |
| 11 | бывш. к-з "Большевик" | 1 | 3120 | 1846 |  | 1594 |  | - | - | 252 | 1191 | 3 | - | 4 | 6 | 17 | - | - | 53 |
| 12 | К-з "15-ый Октябрь" | 1 | 7203 | 4178 |  | 3163 |  | 21 | - | 994 | 2872 | 18 | - | 17 | 5 | 34 | 2 | - | 77 |
| 13 | бывш. к-з "50 лет Октября" | 1 | 5056 | 3201 |  | 2150 |  | - | - | 1051 | 1748 | 19 | - | 29 | 5 | 21 | 4 | - | 29 |
| 14 | бывш. к-з "Родник" | 1 | 3456 | 1628 |  | 1293 |  | 16 | - | 319 | 1701 | 1 | - | 6 | 3 | 44 | 5 | - | 68 |
| 15 | бывш. СПК "Ульяновский" | 1 | 7296 | 5181 |  | 3359 |  | 69 | - | 1753 | 1861 | 30 | - | 70 | 11 | 56 | 15 | - | 72 |
| 16 | бывш. К-з "Красная заря" | 1 | 2995 | 1631 |  | 1290 |  | - | - | 341 | 1250 | 2 | - | 4 | 15 | 30 | 3 | - | 60 |
| Всего по МР «Ульяновский район» |  | 16 | 91302 | 53173 |  | 37299 |  | 408 | 18 | 15448 | 35409 | 354 | - | 418 | 107 | 674 | 217 | 16 | 934 |
| Земли ПСХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП «Ленок» | 1 | 358 | 358 |  | 358 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ООО «Литом» | 1 | 847 | 847 |  | 847 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ООО «Строй-ресурсы» | 1 | 120 | 120 |  | 120 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Школа-интернат | 1 | 16 | 16 |  | 16 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | МТС | 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Земли постороннего землепользователя | 1 | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ПСХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объединение граждан по садоводству | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Крестьянско-фермерские хозяйства | 4 | 73 |  | 59 |  | 48 | - | - | 11 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
| 3 | Огороднические хозяйства | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Животноводческие хозяйства | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Земли фонда перераспределения |  | 555 |  | 527 |  | 522 | - | - | 5 | 7 | - | - | 21 | - | - | - | - | - |

#### Бывш. клх. «Прогресс»

Хозяйственный центр  село Кцынь. Общая площадь в границах хозяйствующего субъекта составляет 7 246,62 га. Площадь земельных угодий находящихся в долевой собственности 3 668,61 га, в фонде перераспределения – 464.54 га, в бессрочном (постоянном) пользовании 2 683,33 га.

Таблица 1

Структура сельскохозяйственных земель бывш. клх. «Прогресс»*

| Наименование угодий | Всего, га | В т.ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Фонд перераспределения, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня (в том числе огороды) | 25,70 | 25,70 | - | - |
| Залежь | 2 753,35 | 2 316,71 | 436,64 | - |
| Сенокос | 446,80 | 441,21 | 5,59 | - |
| Пастбища | 907,33 | 885,00 | 22,30 | 0,04 |
| Итого с/х угодий: | 4 133,18 | 3 668,61 | 464,54 | 0,04 |
| Лес | 2 345,84 | - | - | 2 345,84 |
| Кустарники | 128,11 | - | - | 128,11 |
| Болото | 12,44 | - | - | 12,44 |
| Под водой | 78,54 | - | - | 78,54 |
| Под дорогами | 51,02 | - | - | 51,02 |
| Застроенная территория | 62,77 | - | - | 62,77 |
| Прочие | 4,58 | - | - | 4,58 |
| Итого по хозяйству: | 6 816,48 | 3 668,61 | 464,54 | 2 683,33 |
| Земли населенного пункта | 430,14 | - | - | - |
| Всего: | 7 246,62 | 3 668,61 | 464,54 | 2 683,33 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Сельскохозяйственные угодья занимают 4133.18 га (57 %) земель сельскохозяйственного назначения, из них наиболее ценной вид угодья – пашня на общей площади 25.70 га (0.4 %). Инвентаризацией земель сельхозназначения  выявлено что значительные площади пашни находятся в стадии зарастания (залежь залесенная) - 1 924,92 га (26.6 %) и на площади 339,82 га (4.6 %) не обрабатывается в течении нескольких лет (залежь чистая).

На территории колхоза находятся земли СП «Село Дудоровский» на общей площади 430,14 га, значительные территории покрыты лесом – 2 345,84 га и древесно-кустарниковой растительностью - 128,11 га.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения в хозяйствующем субъекте составляет 5194 руб/га, что незначительно выше средней оценки по району (0.5 %). Оценка сельскохозяйственных угодий по хозяйству составляет 6435 руб/га что на 2.4 % ниже от среднерайонной зональной оценки.

#### Бывш. к-з "Красный маяк"

Хозяйственный центр – село Афанасово. Общая площадь землепользования сельскохозяйственного предприятия составляет по уточненным данным средствами Mapinfo – 5 248,13 га (табл. 2). Значительную площадь занимают сельскохозяйственные земли, находящиеся в долевой собственности граждан – 2 366,12 га, в фонде перераспределения 238,82 га.

Уточненный анализ фактического использования земель показал, что пашня по сравнению с данными учета на 2005 год уменьшилась на  - 1 834,20 га (84 %), 1 365,05 га пашни зарастает кустарником и мелколесьем и переведена в залежь залесенную, 455,76 га пашни не обрабатывается (залежь чистая).

Таблица 2

Структура сельскохозяйственных земель бывш. к-з "Красный маяк"*

| Наименование угодий | Всего, га | В т.ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Фонд перераспределения, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 359,80 | 359,80 | - |  |
| Многолетние насаждения | - | - | - |  |
| Залежь | 1 845,48 | 1 621,55 | 223,93 | - |
| Сенокос | 207,63 | 204,55 | 3,08 | - |
| Пастбища | 192,02 | 180,22 | 11,81 | - |
| Итого с/х угодий: | 2 604,93 | 2 366,12 | 238,82 | - |
| Лес | 2 342,83 | - | - | 2 342,83 |
| Кустарники | 27,27 | - | - | 27,27 |
| Болото | 2,57 | - | - | 2,57 |
| Под водой | 10,10 | - | - | 10,10 |
| Под дорогами | 46,43 | - | - | 46,43 |
| Застроенная территория | 34,85 | - | - | 34,85 |
| Нарушенные земли | - | - | - |  |
| Прочие | 2,73 | - | - | 2,73 |
| Итого по хозяйству: | 5 071,70 | 2 366,12 | 238,82 | 2 466,77 |
| Земли населенных пунктов | 176.43 |  |  |  |
| Всего: | 5 248,13 | 2 366,12 | 238,82 | 2 466,77 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения в хозяйстве составляет – 3123 руб/га, что на 40 % ниже средней оценки по району. Оценка сельхозугодий по хозяйству составляет 4 290 руб/га, что на 35 % ниже средней оценки земель сельскохозяйственных угодий по району.

#### Бывш. к-з "8-е марта"

Хозяйственный центр – д. Брежнево. Общая площадь в границах сельскохозяйственного предприятия составляет 5 871,70 га (табл. 4). В коллективно-долевой собственности находится 2 837,34 га земель (48 %), в фонде перераспределения -  515,21 га (9 %),  в бессрочном постоянном пользовании - 2 029,99 га (35 %).

Таблица 3

Структура сельскохозяйственных земель бывш. к-з "8-е марта"*

| Наименование угодий | Всего, га | В т.ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Фонд перераспределения земель, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 878,60 | 760,23 | 118,37 |  |
| Многолетние насаждения | - | - | - |  |
| Залежь | 1 868,08 | 1 485,31 | 382,77 |  |
| Сенокос | 217,48 | 210,09 | 7,39 |  |
| Пастбища | 387,00 | 381,71 | 5,29 |  |
| Итого с/х угодий: | 3 351,16 | 2 837,34 | 513,82 |  |
| Лес | 1 886,96 | - | - | 1 886,96 |
| Кустарник | 18,33 | - | 1,00 | 17,34 |
| Болото | 10,99 | - | 0,40 | 10,59 |
| Под водой | 15,97 | - | - | 15,97 |
| Застроенные территории | 53,80 | - | - | 53,80 |
| Под дорогами | 45,33 | - | - | 45,33 |
| Нарушенные земли | - | - | - |  |
| Прочие | - | - | - |  |
| Итого по хозяйству: | 5 382,54 | 2 837,34 | 515,21 | 2 029,99 |
| Посторонние землепользователи | 258,02 | - | - | - |
| Земли населенных пунктов | 231,14 |  |  |  |
| Всего: | 5 871,70 | 2 837,34 | 515,21 | 2 029,99 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Результаты инвентаризации показали, что площадь сельскохозяйственных угодий составляет 3 351,16 (57 %). Площадь пашни уменьшилась на 2 190,40 га в связи с зарастанием мелколесьем и кустарником и перевода в залежь зелесенную на общей площади - 822,18 га, и залежь чистую на площади - 991,78 га.

Кроме того, сенокосы на площади 16,04 га и пастбища на площади 31,64 га находятся в стадии зарастания.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения – 1415 руб/га, что намного ниже средней оценки по Ульяновскому району на 73 %. Оценка сельскохозяйственных угодий по хозяйству составляет 1749 руб/га что на 73 % ниже от среднерайонной зональной оценки.

#### К-з "VI съезд Советов"

Хозяйственный центр – село Касьяново. Общая площадь землепользования сельскохозяйственного предприятия составляет 4 581,61 га, в коллективно-долевой собственности находится 3 218,05 га, в фонде перераспределения - 100,23 га,  в бессрочном постоянном пользовании – 1 045,67 га.

Структура землепользования представлена в таблице № 4 Из нее следует, что сельскохозяйственные угодья занимают 3 318,28 га (74 %), пашня составляет 383,84 га (8 %), кормовые угодья занимают – 821,99 га (18 %).

Таблица 4

Структура земель к-за "VI съезд Советов"*

| Наименование угодий | Всего, га | В т.ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Фонд перераспределения, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня и огороды | 385,26 | 385,26 | - | - |
| Залежь | 2 111,03 | 2 063,02 | 48,01 | - |
| Сенокос | 271,55 | 219,32 | 52,22 | - |
| Пастбища | 550,44 | 550,44 | - | - |
| Итого с/х угодий: | 3 318,28 | 3 218,05 | 100,23 | - |
| Лес | 959,75 | - | - | 959,75 |
| Кустарник | 21,92 | - | - | 21,92 |
| Болото | 5,49 | - | - | 5,49 |
| Под водой | 15,95 | - | - | 15,95 |
| Под дорогами | 36,10 | - | - | 36,10 |
| Застроенная территория | 1,61 | - | - | 1,61 |
| Прочие | 4,84 | - | - | 4,84 |
| Итого по хозяйству: | 4 363,95 | 3 218,05 | 100,23 | 1 045,67 |
| Посторонние землепользователи | 6,06 | - | - | - |
| Земли населенных пунктов | 211,6 |  |  |  |
| Всего: | 4 581,61 | 3 218,05 | 100,23 | 1 045,67 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Уточненный анализ фактического использования показал, что площадь пашни уменьшилась на 2 209,16  га, из них: вследствие того, что в течение ряда лет пашня не обрабатывается и переведена в залежь чистую - 1 703,72 га; 113 га переведено в залежь залесенную в связи с зарастанием данного вида угодий мелколесьем и кустарником.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения –  6665  руб/га, что выше средней оценки по Ульяновскому району на 29 %. Оценка сельскохозяйственных угодий также выше – 7524 руб/га или выше средне зональной оценки на 14 %.

#### Колхоз " Восход "

Хозяйственный центр – село Поздняково. Общая площадь сельхозпредприятия составляет 4 971,47 га. Из них 2 990,94 га находится в долевой собственности граждан,           1 741,11 га в бессрочном (постоянном) пользовании.

Таблица 5

Структура сельскохозяйственных земель колхоза " Восход "*

| Наименование угодий | Всего, га | В т.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 772,15 | 772,15 | - |
| Залежь | 1 814,05 | 1 814,05 | - |
| Сенокос | 102,41 | 102,41 | - |
| Пастбища | 302,33 | 302,33 | - |
| Итого с/х угодий: | 2 990,94 | 2 990,94 | - |
| Лес | 1 631,15 | - | 1 631,15 |
| Кустарник | 7,72 | - | 7,72 |
| Болото | - | - | - |
| Под водой | 13,18 | - | 13,18 |
| Под дорогами | 29,67 | - | 29,67 |
| Застроенные территории | 56,57 | - | 56,57 |
| Прочие | 2,81 | - | 2,81 |
| Итого по хозяйству: | 4 732,05 | 2 990,94 | 1 741,11 |
| Посторонние землепользователи | 23,65 | - | - |
| Земли населенных пунктов | 215,78 |  |  |
| Всего: | 4 971,47 | 2 990,94 | 1 741,11 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Результаты инвентаризации показали, что в структуре  земель сельскохозяйственные угодья занимают 2 990,94 га (60 %), пашня  772,15 га (15 %). Площадь пашни уменьшилась на 1 881,85 га, это связано с зарастанием данного вида угодий мелколесьем и кустарником и перевода в залежь залесенную  967,11 га, в залежь чистую переведена пашня на площади 801,70 га.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения составляет 2870 руб/га, что намного ниже среднерайонной стоимости на 44 %, оценка сельскохозяйственных угодий также ниже среднерайонной оценки на 46 % и составляет 3498  руб/га.

#### СПК "к-з Мир" и  бывш. к-з "Коммунар"

Хозяйственный центр – деревня Мелихово. Общая площадь в границах колхозов 14 378,71 га. Из них 6 320,88 га находится в коллективно-долевой собственности, в фонде перераспределения  538,65 га, в бессрочном (постоянном) пользовании  6 877,24 га. Структуру землепользования СПК "к-з Мир" составляют сельскохозяйственные угодья  6 757,23 га (47 %) от всех закрепленных за хозяйством земель, в том числе: пашня  1 023,06 га (7 %), кормовые угодья  2211.87 га (15 %).

Таблица 6

Структура земель СПК "к-з Мир" и бывш. к-за "Коммунар"*

| Наименование угодий | Всего, га | В т.ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Фонд перераспределения, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 1 023,06 | 1 017,69 | 5,38 |  |
| Огороды | 10,66 | 10,66 | - |  |
| Многолетние насаждения | 6,75 | 6,75 | - |  |
| Залежь | 3 504,88 | 3 046,24 | 458,64 |  |
| Сенокос | 721,45 | 718,04 | 3,41 |  |
| Пастбища | 1 490,42 | 1 449,64 | 39,20 | 1,58 |
| Итого с/х угодий: | 6 757,23 | 6 249,01 | 506,64 | 1,58 |
| Лес | 6 400,98 | 67,01 | 29,99 | 6 303,98 |
| Кустарник | 199,93 | 4,86 | 0,89 | 194,17 |
| Болото | 27,66 | - | - | 27,66 |
| Под водой | 84,27 | - | 0,02 | 84,25 |
| Под дорогами | 133,12 | - | - | 133,12 |
| Застроенная территория | 101,33 | - | - | 101,33 |
| Нарушенные земли | 18,09 | - | - | 18,09 |
| Прочие | 14,17 | - | 1,11 | 13,07 |
| Итого по хозяйству: | 13 736,78 | 6 320,88 | 538,65 | 6 877,24 |
| Земли населенных пунктов | 641,93 | - | - | - |
| Всего: | 14 378,71 | 6 320,88 | 538,65 | 6 877,24 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

По результатам инвентаризации выявлено, что площадь пашни уменьшилась на 3 438,94 га в результате не использования ее по целевому назначению. Из них 2 056,90 га пашни зарастает кустарником и мелколесьем и переведены в залежь залесенную, 1 172,37 га пашни переведены в залежь чистую.

135,33 га сенокосов чистых зарастает кустарником и мелколесьем,  кроме того 126,81 га сенокосов заливных чистых также зарастает кустарником и мелколесьем;  578,83 га пастбищ чистых зарастает кустарником и мелколесьем.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения  5380 руб/га, что составляет 104 % от среднерайонной оценки. Кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий составляет 7425 руб/га, или 112 % от среднезональной оценки.

#### Колхоз  "Красное Знамя" (ООО «Холмищи»)

Хозяйственный центр – д. Вязовна. Общая площадь сельскохозяйственного предприятия составляет 6 195,82 га. Часть земель находится в коллективно-долевой собственности  1 768,28 га (28 %) и большая часть -  в бессрочном (постоянном) пользовании  3 878,57 га (63 %).

Результаты инвентаризации показали, что сельскохозяйственные угодья практически не используются по целевому назначению, так площадь пашни уменьшилась на  1 059,80 га, из них на площади 695,73 га пашня зарастает и переведена в залежь залесенную, 199,46 га пашни переведено в залежь чистую. Кормовые угодья так же зарастают кустарником и из чистых кормовых угодий переведены в залесенные. Так  57,22 га сенокосов чистых зарастает кустарником и мелколесьем; 40,14 га сенокосов заливных чистых так же зарастает кустарником и мелколесьем.  Пастбища суходольные чистые на общей площади 62,71 га зарастают кустарником и мелколесьем.

Таблица 7

Структура земель сельскохозяйственного назначения по результатам инвентаризации Колхоз  "Красное Знамя" (ООО «Холмищи»)*

| Наименование угодий | Всего, га | В т.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 426,20 | 426,20 | - |
| Огороды | 0,76 | 0,76 | - |
| Залежь | 899,44 | 899,44 | - |
| Сенокос | 224,26 | 224,26 | - |
| Пастбища | 180,77 | 180,77 | - |
| Итого с/х угодий: | 1 731,43 | 1 731,43 | - |
| Лес | 3 806,08 | 36,85 | 3 769,23 |
| Кустарник | 25,65 | - | 25,65 |
| Болото | 22,89 | - | 22,89 |
| Под водой | 26,70 | - | 26,70 |
| Под дорогами | 31,94 | - | 31,94 |
| Застроенная территория | 0,02 | - | 0,02 |
| Прочие | 2,14 | - | 2,14 |
| Итого по хозяйству: | 5 646,86 | 1 768,28 | 3 878,57 |
| Посторонние землепользователи | 371,58 | - | - |
| Земли населенных пунктов | 177,39 |  |  |
| Всего: | 6 195,82 | 1 768,28 | 3 878,57 |

*Экспликация земель по материалам инвентаризации земель СПК «Русь», ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Кадастровая оценка земель ниже среднерайонной оценки. Так кадастровая стоимость 1 га земель сельскохозяйственного назначения составляет 1631 руб/га или 32 % от средней по району, а сельскохозяйственных угодий  2508 руб/га или 38 % от среднезональной оценки.

#### Бывший к-з "им. Крупской"

Хозяйственный центр  д. Жильково. Это сельскохозяйственное предприятие занимает площадь 8 898,15 га . В коллективно-долевой собственности находится 3 670,42 га (41 %), в бессрочном (постоянном) пользовании 4 321,55 га (49 %) , в фонде перераспределения - 311,66 га (3,5 %). Результаты инвентаризации показали, что площадь пашни уменьшилась на - 2 625,50 га, в связи с зарастанием и переводом в залежь залесенную 1 623,45 га и в залежь чистую 938,73 га.

Таблица 8

Структура сельскохозяйственных земель Бывшего к-за "им. Крупской"*

| Наименование угодий | Всего, га | В т.ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Фонд перераспределения земель, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 697,50 | 688,61 | 8,89 | - |
| Многолетние насаждения | - | - | - | - |
| Залежь | 2 599,28 | 2 345,35 | 253,93 | - |
| Сенокос | 335,69 | 286,85 | 48,84 | - |
| Пастбища | 338,94 | 338,94 | - | - |
| Итого с/х угодий: | 3 971,42 | 3 659,76 | 311,66 | - |
| Лес | 4 103,21 | - |  | 4 103,21 |
| Кустарник | 28,63 | - |  | 28,63 |
| Болото | 32,82 | - |  | 32,82 |
| Под водой | 26,30 | - |  | 26,30 |
| Под дорогами | 59,30 | - |  | 59,30 |
| Застроенная территория | 33,52 | - |  | 33,52 |
| Прочие | 48,44 | 10,66 |  | 37,77 |
| Итого по хозяйству: | 8 303,63 | 3 670,42 | 311,66 | 4 321,55 |
| Посторонние землепользователи | 179,72 | - | - | - |
| Земли населенных пунктов | 414,80 |  |  |  |
| Всего: | 8 898,15 | 3 670,42 | 311,66 | 4 321,55 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения  5889 руб/га, что составляет 114 % от средней оценки по району, оценка сельскохозяйственных угодий составляет 7887 руб/га, или 120 % от среднезональной оценки.

#### Бывший колхоз «им. Ульяновой»

Хозяйственный центр  село Волосово-Дудино. Общая площадь в границах колхоза «им. Ульяновой» составляет 8 235,95 га, в том числе площадь в коллективно-долевой собственности  3 309,87 га, бессрочного пользования  3 189,87 га, земли в фонде перераспределения составляют 245,72 га.

Структура земель, закрепленных за колхозом, представлена в таблице 9. Из нее следует, что наиболее ценные сельскохозяйственные земли составляют 3 555,51 га или 43 % всех земель хозяйства. В свою очередь, пашня в колхозе не используется и не обрабатывается, часть зарастает кустарником и мелколесьем, переведена в залежь чистую и закустаренную; залежь  2 566,58 га (31 %), сенокосы  328,81 га (4 %), пастбища  652,03 га (8 %). Анализ использования угодий показывает, что 1 086,86 га пашни не обрабатывается и переведены в залежь чистую, а еще 1 468,83 га находится в стадии зарастания, 39,23 га сенокосов чистых и 78,22 га сенокосов чистых заливных также зарастает кустарником и мелколесьем, часть пастбищ на площади 289,18 га закустарены.

Таблица 9

Структура земель сельскохозяйственного назначения бывш. колхоза «им. Ульяновой»*

| Наименование угодий | Всего, га | В т.ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га | Фонд перераспределения земель, га |
| Пашня | - | - | - | - |
| Многолетние насаждения | 8,09 | 8,09 | - | - |
| Залежь | 2 566,58 | 2 330,29 | - | 236,30 |
| Сенокос | 328,81 | 328,81 | - | - |
| Пастбища | 652,03 | 642,61 | - | 9,42 |
| Итого с/х угодий: | 3 555,51 | 3 309,80 | - | 245,72 |
| Лес | 2 804,36 | - | 2 804,36 | - |
| Кустарник | 153,12 | 0,08 | 153,04 | - |
| Болото | 67,01 | - | 67,01 | - |
| Под водой | 40,07 | - | 40,07 | - |
| Под дорогами | 41,44 | - | 41,44 | - |
| Застроенная территория | 52,92 | - | 52,92 | - |
| Прочие земли | 31,03 | - | 31,03 | - |
| Итого по хозяйству: | 6 745,47 | 3 309,87 | 3 189,87 | 245,72 |
| Посторонние землепользователи | 1117,94 | - | - | - |
| Земли населенных пунктов | 372,55 |  |  |  |
| Всего: | 8 235,95 | 3 309,87 | 3 189,87 | 245,72 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения  6521 руб/га, что составляет 126 % от среднерайонной оценки. Оценка сельскохозяйственных угодий выше среднезональной и составляет 8547 руб/га или 130  %.

#### Бывший  к-з "Лесные поляны"

Хозяйственный центр – село Уколица. Сельскохозяйственное предприятие расположено на общей площади 4 713,78 га. Значительная часть земель (2 074,18 га) находится в коллективно-долевой собственности. В бессрочном пользовании находится 2 212,25 га; также в границах хозяйства есть земли фонда перераспределения (128,90 га).

В структуре земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственные угодья занимают 2 203,07 га, что составляет  47 % от общей площади хозяйства, пашня занимает 283,21 га (13 %) от площади сельскохозяйственных угодий, залежь 1 684,04 га (76 %), кормовые угодья  224,06 га (10 %).

Таблица 10

Структура земель сельскохозяйственного назначения

бывшего  к-за "Лесные поляны".*

| Наименование угодий | Всего, га | В т.ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га | Фонд перераспределения, га |
| Пашня | 283,21 | 283,21 | - | - |
| Многолетние насаждения | 11,76 | 11,76 | - | - |
| Залежь | 1 684,04 | 1 565,83 | - | 118,21 |
| Сенокос | 39,81 | 37,38 | - | 2,44 |
| Пастбища | 184,25 | 176,00 | - | 8,25 |
| Итого с/х угодий: | 2 203,07 | 2 074,18 | - | 128,90 |
| Лес | 2 122,12 | - | 2 122,12 | - |
| Кустарник | 14,09 | - | 14,09 | - |
| Болото | - | - | - | - |
| Под водой | 17,78 | - | 17,78 | - |
| Под дорогами | 27,41 | - | 27,41 | - |
| Застроенная территория | 24,99 | - | 24,99 | - |
| Нарушенные земли | 3,23 | - | 3,23 | - |
| Прочие | 2,63 | - | 2,63 | - |
| Итого по хозяйству: | 4 415,32 | 2 074,18 | 2 212,25 | 128,90 |
| Посторонние землепользователи | 6,44 | - | - | - |
| Земли населенных пунктов | 292,01 |  |  |  |
| Всего: | 4 713,78 | 2 074,18 | 2 212,25 | 128,90 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

По результатам инвентаризации можно сделать вывод, что 1 756,79 га пашни не обрабатывается и переведено в залежь чистую - 566,71 га; большая часть зарастает кустарником и мелколесьем и переведено в залежь залесенную -  1 070,67 га.

Кадастровая оценка земель ниже среднерайонной. Так кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения составляет 3342 руб/га, что составляет 65 % от средней по Ульяновскому  району. Оценка сельскохозяйственных угодий также ниже  4554 руб/га или 70 %  от среднерайонной оценки.

#### Бывший  к-з "Большевик"

Хозяйственный центр  село Кирейково. По уточненным данным инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения общая площадь хозяйства составляет 3 893,07 га (посчитано средствами MapInfo). Земли коллективно-долевой собственности составляют 1 774,66 га, в бессрочном пользовании находятся 1 356,73 га земель, 137,56 га – в фонде перераспределения.

Результаты инвентаризации показали, что произошло уменьшение пашни на 1 527,34 га,  в связи с зарастанием данного вида угодий и перевода в залежь залесенную 960,68 га, и  в залежь чистую - 534,26га.

Таблица 11

Структура земель бывшего  к-за "Большевик"*

| Наименование угодий | Всего, га | В т.ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га | Фонд перераспределе-ния, га |
| Пашня | 204,66 | 185,89 | - | 18,77 |
| Огороды | 0,60 | 0,60 | - | - |
| Многолетние насаждения | - | - | - | - |
| Залежь | 1 497,74 | 1 378,96 | - | 118,78 |
| Сенокос | 65,71 | 65,71 | - | - |
| Пастбища | 143,51 | 143,51 | - | - |
| Итого с/х угодий: | 1 912,22 | 1 774,66 | - | 137,56 |
| Лес | 1 304,73 | - | 1 304,73 | - |
| Кустарник | 2,53 | - | 2,53 | - |
| Болото | - | - | - | - |
| Под водой | 4,21 | - | 4,21 | - |
| Под дорогами | 22,31 | - | 22,31 | - |
| Застроенная территория | 21,79 | - | 21,79 | - |
| Прочие земли | 1,16 | - | 1,16 | - |
| Итого по хозяйству: | 3 268,95 | 1 774,66 | 1 356,73 | 137,56 |
| Посторонние землепользователи | 162,81 | - | - | - |
| Земли населенных пунктов | 461,31 |  |  |  |
| Всего: | 3 893,07 | 1 774,66 | 1 356,73 | 137,56 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения  4808 руб/га, что ниже  среднерайонной и составляет 93 %; оценка сельскохозяйственных угодий  6237 руб/га, что ниже среднезональной оценки на 5 %.

#### К-з "15-ый Октябрь"

Хозяйственный центр  с. Озерно. Общая площадь хозяйства составляет 7 592,47 га. Большая часть земель находится в коллективно-долевой собственности – 3 915,74 га, в бессрочном пользовании -  3 294,53 га.

Структура земель К-за "15-ый Октябрь" представлена в таблице 12. Из нее следует, что сельскохозяйственные угодья занимают 3 687,17 га, что составляет 49 % от общей площади хозяйства, пашня – 287,29 га или 8 % в структуре с/х угодий; залежь – 2 577,59 га (70 %), кормовые угодья – 821,61 га или 22 %.

Уточненный анализ фактического использования земель показал, что площадь пашни уменьшилась на 2 875,71 га, 1 256,06 га пашни не обрабатывается и переведена в залежь чистую, 1 301,32 га пашни зарастает мелколесьем (залежь залесенная).

Таблица 12

Структура земель сельскохозяйственного назначения К-за "15-ый Октябрь"*

| Наименование угодий | Всего, га | В т.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 287,29 | 287,29 | - |
| Огороды | 0,68 | 0,68 | - |
| Залежь | 2 577,59 | 2 577,59 | - |
| Сенокос | 247,98 | 247,98 | - |
| Пастбища | 573,63 | 573,63 | - |
| Итого с/х угодий: | 3 687,17 | 3 687,17 | - |
| Лес | 3 405,08 | 228,58 | 3 176,51 |
| Кустарник | 42,29 | - | 42,29 |
| Болото | 1,41 | - | 1,41 |
| Под водой | 21,98 | - | 21,98 |
| Под дорогами | 38,99 | - | 38,99 |
| Застроенная территория | 0,06 | - | 0,06 |
| Нарушенные земли | - | - | - |
| Прочие | 13,30 | - | 13,30 |
| Итого по хозяйству: | 7 210,27 | 3 915,74 | 3 294,53 |
| Посторонние землепользователи | 53,88 | - | - |
| Земли населенных пунктов | 328,32 |  |  |
| Всего: | 7 592,47 | 3 915,74 | 3 294,53 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Кадастровая оценка 1 га земель сельскохозяйственного назначения составляет 6059 руб/га или 117 % от средней по району, оценка сельхозугодий также выше – 7920  руб/га или 120 % от средней зональной оценки.

#### Бывший  к-з "50 лет Октября"

Хозяйственный центр – село Ефимцево. Общая площадь земель в границах колхоза    5 835,27 га. Из них в коллективно-долевой собственности находятся 2 989,29 га земель, в бессрочном пользовании 2 445,26 га.

Структуру землепользования составляют сельскохозяйственные угодья – 2 988,91 га или 51 % от всех закрепленных за хозяйством земель, в том числе пашня – 284,92 га (9.5 %), залежи – 1 948,52 га (65 %), кормовые угодья – 747,67  (25 %) га.

Уточненный анализ фактического использования земель показал, что площадь пашни уменьшилась на -1 865,08 га, 1 183,24 га пашни не обрабатывается и переведена в залежь чистую, 758,55 га пашни зарастает мелколесьем (залежь залесенная); 131,29 га сенокосов чистых зарастает кустарником и мелколесьем, а так же 401,28 га пастбищ закустарено.

Таблица 13

Структура земель бывшего  к-за "50 лет Октября"*

| Наименование угодий | Всего, га | В т.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 284,92 | 284,92 | - |
| Огороды | 7,80 | 7,80 | - |
| Залежь | 1 948,52 | 1 948,52 | - |
| Сенокос | 213,51 | 213,51 | - |
| Пастбища | 534,16 | 534,16 | - |
| Итого с/х угодий: | 2 988,91 | 2 988,91 | - |
| Лес | 2 277,01 | 0,38 | 2 276,63 |
| Кустарник | 42,54 | - | 42,54 |
| Болото | 9,96 | - | 9,96 |
| Под водой | 30,59 | - | 30,59 |
| Под дорогами | 26,58 | - | 26,58 |
| Застроенная территория | 41,35 | - | 41,35 |
| Прочие земли | 17,61 | - | 17,61 |
| Итого по хозяйству: | 5 434,55 | 2 989,29 | 2 445,26 |
| Посторонние землепользователи | 17,51 | - | - |
| Земли населенных пунктов | 383,21 |  |  |
| Всего: | 5 835,27 | 2 989,29 | 2 445,26 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Кадастровая оценка выше средней по району. Так кадастровая стоимость 1 га земель составляет 6837 руб/га или 132 % от среднерайонной, а сельскохозяйственные угодья – 8580  руб/га или 130 % средне зональной оценки.

#### Бывший  к-з "Родник"

Хозяйственный центр  село Сорокино. Общая площадь в границах хозяйства составляет 3 704,07 га. В том числе площадь в коллективно- долевой собственности 1 593,76  га, в постоянном пользовании находится 1 873,99 га земель.

Структура земель бывшего колхоза «Родник» представлена в таблице № 14. Из нее следует, что  сельскохозяйственные угодья составляют 1 530,70 га или 41 % от всех закрепленных за  хозяйством земель.

Анализ использования угодий показывает, что 594,07 га пашни не обрабатывается и переведена в залежь чистую, еще 502,90 га пашни находятся в стадии зарастания, 81,86 га кормовых угодий также зарастают кустарником и мелколесьем.

Таблица 14

Структура земель бывшего  к-за "Родник"*

| Наименование угодий | Всего, га | В т.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 85,96 | 85,96 | - |
| Залежь | 1 144,51 | 1 144,51 | - |
| Сенокос | 124,79 | 124,79 | - |
| Пастбища | 175,44 | 175,44 | - |
| Итого с/х угодий: | 1 530,70 | 1 530,70 | - |
| Лес | 1 904,36 | 63,06 | 1 841,30 |
| Кустарник | 3,79 | - | 3,79 |
| Болото | 0,72 | - | 0,72 |
| Под водой | 8,57 | - | 8,57 |
| Под дорогами | 12,09 | - | 12,09 |
| Застроенная территория | - | - | - |
| Прочие земли | 7,53 | - | 7,53 |
| Итого по хозяйству: | 3 467,74 | 1 593,76 | 1 873,99 |
| Посторонние землепользователи | 22,46 | - | - |
| Земли населенных пунктов | 213,87 |  |  |
| Всего: | 3 704,07 | 1 593,76 | 1 873,99 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения ниже среднерайонной на 46 % и составляет 2776 руб/га, оценка сельскохозяйственных угодий составляет 3927 руб/га, что намного ниже среднезональной оценки на 60 %.

#### Бывший СПК "Ульяновский"

Хозяйственный центр – село Ульяново. Общая площадь землепользования составляет 8 799,57 га. Это самое насыщенное  сельскохозяйственное предприятие в районе. 	Земельные угодья находятся в коллективно-долевой собственности (5 009,41 га) и в бессрочном пользовании (2 703,51 га).

На территории хозяйства находятся 175,4 га земель.

Сельскохозяйственные угодья в основном используются по целевому назначению и занимают 5 009,41 га  (57) % от закрепленных за хозяйством земель.

Анализ использования угодий показывает, что 1 478,81 га пашни не обрабатывается и переведена в залежь чистую, еще 956,82 га пашни находятся в стадии зарастания, 283,22  га кормовых угодий также зарастают кустарником и мелколесьем.

Кадастровая оценка земель выше среднерайонной на 50 % и составляет 7780 руб/га; оценка сельскохозяйственных угодий  9174 руб/га, что выше на 39 % среднезональных показателей.

Таблица 15

Структура земель бывшего  СПК "Ульяновский"*

| Наименование угодий | Всего, га | В т.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 1 122,49 | 1 122,49 | - |
| Огороды | 11,16 | 11,16 | - |
| Залежь | 2 475,22 | 2 475,22 | - |
| Сенокос | 263,30 | 263,30 | - |
| Пастбища | 1 137,23 | 1 137,23 | - |
| Итого с/х угодий: | 5 009,41 | 5 009,41 | - |
| Лес | 2 366,14 | - | 2 366,14 |
| Кустарник | 86,92 | - | 86,92 |
| Болото | 17,57 | - | 17,57 |
| Под водой | 71,41 | - | 71,41 |
| Под дорогами | 69,75 | - | 69,75 |
| Застроенная территория | 63,76 | - | 63,76 |
| Нарушенные земли | 2,50 | - | 2,50 |
| Прочие земли | 25,46 | - | 25,46 |
| Итого по хозяйству: | 7 712,92 | 5 009,41 | 2 703,51 |
| Посторонние землепользователи | 175,4 | - | - |
| Земли населенных пунктов | 911,25 |  |  |
| Всего: | 8 799,57 | 5 009,41 | 2 703,51 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

#### Бывший колхоз "Красная заря"

Хозяйственный центр – село Медынцево. Общая площадь землепользования составляет 4 842,00 га. Это самое маленькое сельскохозяйственное предприятие в районе. Земельные угодья находятся в коллективно-долевой собственности (2 631,69 га), в бессрочном пользовании (1 445,61 га), в фонде перераспределения - 352,04 га.

Сельскохозяйственные угодья в основном используются по целевому назначению, их площадь 2 947,19 га  и занимают 61 % от закрепленных за хозяйством земель.

Анализ использования угодий показывает, что 965,09 га пашни не обрабатывается и переведена в залежь чистую, еще 1 245,49 га пашни находятся в стадии зарастания, 10,60 га кормовых угодий также зарастают кустарником и мелколесьем.

Кадастровая оценка земель выше среднерайонной на 43 % и составляет 7409 руб/га; оценка сельскохозяйственных угодий  9273 руб/га, что выше на 41 % среднезональных показателей.

Таблица 16

Структура земель бывшего колхоза "Красная заря"*

| Наименование угодий | Всего, га | В т.ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га | Фонд перераспределения земель, га |
| Пашня | 319,55 | 319,55 | - | - |
| Огороды | 0,23 | 0,23 | - | - |
| Залежь | 2 266,71 | 1 973,49 | - | 293,22 |
| Сенокос | 100,54 | 92,18 | - | 8,36 |
| Пастбища | 260,15 | 246,24 | - | 13,92 |
| Итого с/х угодий: | 2 947,19 | 2 631,69 | - | 315,50 |
| Лес | 1 417,28 | - | 1 380,74 | 36,54 |
| Кустарник | 3,06 | - | 3,06 | - |
| Болото | 1,56 | - | 1,56 | - |
| Под водой | 5,55 | - | 5,55 | - |
| Под дорогами | 46,44 | - | 46,44 | - |
| Застроенная территория | 0,04 | - | 0,04 | - |
| Нарушенные земли | 0,18 | - | 0,18 | - |
| Прочие земли | 8,03 | - | 8,03 | - |
| Итого по хозяйству: | 4 429,34 | 2 631,69 | 1 445,61 | 352,04 |
| Посторонние землепользователи | 73,05 | - | - | - |
| Земли населенных пунктов | 339,61 |  |  |  |
| Всего: | 4 842,00 | 2 631,69 | 1 445,61 | 352,04 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

#### 3. 3  Кадастровая оценка земель

Государственная      кадастровая      оценка     земель сельскохозяйственного  назначения  проводится по шести группам земель, выделяемым  по  функциональному назначению и особенностям формирования рентного дохода в сельскохозяйственном производстве:

I группа   - сельскохозяйственные угодья;

II группа  - земли,   занятые    внутрихозяйственными    дорогами,    проездами,   прогонами   для  скота,  коммуникациями, полезащитными  лесополосами,  зданиями, строениями  и

сооружениями,   используемыми    для    производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, а также нарушенные земли, находящиеся  под

промышленной     разработкой     общераспространенных полезных ископаемых: глины, песка, щебня и т.д.;

III группа - земли под замкнутыми водоемами;

IV группа  - земли   под   древесно-кустарниковой  растительностью (за исключением  полезащитных  лесополос),  болотами, нарушенные земли;

V группа   - земли под лесами,  не  переведенные  в  установленном законодательством порядке  в  состав  земель  лесного фонда    и    находящиеся     у       землевладельцев

(землепользователей)    на    праве       постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования;

VI группа  - земли, пригодные под оленьи пастбища.

Под объектами кадастровой оценки понимаются земельные участки сельскохозяйственного назначения в границах землевладений (землепользований), предоставленные физическим и юридическим лицам для целей сельскохозяйственного производства.

Кадастровая оценка земель приводится в соответствии с государственной кадастровой оценкой, утвержденной Постановлением Губернатора Калужской области от 21 апреля 2005 г. В Ульяновском районе она составляет 5165 руб/га, в среднем по области 7934 руб/га (таблица 17).

Таблица 17

Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения в Ульяновском  районе*

| № | Объект кадастровой оценки | Сельско-хозяйственные угодья, руб/га | Под дорогами, зданиями и сооружениями, промышленные разработки полезных ископаемых, руб/га | Под замкнутыми водоемами, руб/га | Древесно-кустарниковая растительность, нарушенные земли, руб/га | Под лесами, руб/га | Кадастровая стоимость – всего, руб/га | Отношение к средней по зоне, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | бывш. клх. «Прогресс» | 6435 | 6435 | 6594 | 396 | 2857 | 5194 | 101 |
| 2 | бывш. к-з "Красный маяк" | 4290 | 4290 | 6594 | 396 | 1905 | 3123 | 61 |
| 3 | бывш. к-з "8-е марта" | 1749 | 1749 | 6594 | 396 | 777 | 1415 | 27 |
| 4 | К-з "VI съезд Советов" | 7524 | 7524 | - | 396 | 3341 | 6665 | 129 |
| 5 | К-з "Восход" | 3498 | 3498 | 6594 | 396 | 1553 | 2870 | 56 |
| 6 | СПК клх."Мир" и Бывш. К-з «Коммунар» | 7425 9009 | 7425 9009 | 6594 6594 | 396 396 | 3297 4000 | 5380 6796 | 104 132 |
| 7 | К-з "Красное знамя" (ООО «Холмищи») | 2508 | 2508 | 6594 | 396 | 1114 | 1631 | 32 |
| 8 | бывш. к-з "им. Крупской" | 7887 | 7887 | 6594 | 396 | 3502 | 5889 | 114 |
| 9 | бывш. к-з «им. Ульяновой» | 8547 | 8547 | 6594 | 396 | 3795 | 6521 | 126 |
| 10 | бывш. к-з "Лесные поляны" | 4554 | 4554 | 6594 | 396 | 2022 | 3342 | 65 |
| 11 | бывш. к-з "Большевик" | 6237 | 6237 | 6594 | 396 | 2769 | 4808 | 93 |
| 12 | К-з "15-ый Октябрь" | 7920 | 7920 | 6594 | 396 | 3516 | 6059 | 117 |
| 13 | бывш. к-з "50 лет Октября" | 8580 | 8580 | - | 396 | 3810 | 6837 | 132 |
| 14 | бывш. к-з "Родник" | 3927 | 3927 | 6594 | 396 | 1744 | 2776 | 54 |
| 15 | Бывш. СПК "Ульяновский" | 9174 | 9174 | 6594 | 396 | 4073 | 7780 | 151 |
| 16 | Бывш. К-з "Красная заря" | 9273 | 9273 | 6594 | 396 | 4117 | 7409 | 143 |
| В среднем по району: |  | 6594 | 6632 | 6594 | 396 | 2854 | 5165 | - |

*Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения. Постановление правительства Калужской области от 21.04.05 г. № 105

Наивысшие показатели оценки земель сельскохозяйственного назначения имеют бывш. СПК "Ульяновский", Бывш. К-з «Коммунар», бывш. К-з "Красная заря", бывш. к-з "50 лет Октября". Наименьшие показатели по кадастровой оценке имеют земли К-з "Красное знамя" (ООО «Холмищи»), бывш. к-з "8-е марта" и К-з "Восход", бывш. к-з "Родник".

Кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий проводилась с учетом качественных показателей балла бюджета и индекса технологических свойств, а также количественных показателей по доступности и рентному доходу.

По сравнению со средней по району, наивысшую кадастровую оценку имеют сельскохозяйственные угодья Бывш. К-з «Коммунар», бывш. к-з "50 лет Октября", бывш. СПК "Ульяновский" и бывш. К-з "Красная заря" (более 130 %). Выше средней величины по району кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий в бывш. клх. «Прогресс», СПК клх."Мир", бывш. к-з "им. Крупской", бывш. к-з «им. Ульяновой», К-з "VI съезд Советов", К-з "15-ый Октябрь"; ниже средней  сельскохозяйственные угодья бывш. к-з "Красный маяк", бывш. к-з "Лесные поляны", бывш. к-з "Большевик".

#### I. 3. 4  Использование земель лесного фонда

Земли лесного фонда находятся в федеральной собственности.

Земли лесного фонда состоят из лесничеств и лесопарков.

В соответствии с Лесным кодексом, введенным в действие 01.01.2007 г., освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования, а также развития лесной промышленности с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций.

Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

5. При освоении лесов на основе комплексного подхода осуществляются:

1) организация использования лесов;

2) создание и эксплуатация объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры;

3) проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов;

4) проведение мероприятий по охране, использованию объектов животного мира, водных объектов.

Защитные леса и особо защитные участки лесов

1. К защитным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Правовой режим лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях

1. К лесам, расположенным на особо охраняемых природных территориях, относятся леса, расположенные на территориях государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, памятников природы, государственных природных заказников и иных установленных федеральными законами особо охраняемых природных территориях.

2. В лесах, расположенных на территориях государственных природных заповедников, запрещается проведение рубок лесных насаждений на лесных участках, на которых исключается любое вмешательство человека в природные процессы. На иных участках, если это не противоречит правовому режиму особой охраны территорий государственных природных заповедников, допускается проведение выборочных рубок лесных насаждений в целях обеспечения функционирования государственных природных заповедников и жизнедеятельности проживающих в их пределах граждан.

3. В лесах, расположенных на территориях национальных парков, природных парков и государственных природных заказников, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленных в границах этих особо охраняемых природных территорий.

4. Особенности проведения выборочных рубок лесных насаждений и в установленных федеральными законами случаях сплошных рубок лесных насаждений определяются положениями о соответствующих особо охраняемых природных территориях.

5. В лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, за исключением территорий биосферных полигонов, запрещается использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях.

6. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Правовой режим лесов, расположенных в водоохранных зонах

1. В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях.

2. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Правовой режим лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов

1. В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев:

- сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции;

- на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.

2. Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений.

3. В зеленых зонах, лесопарках запрещаются:

1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

2) ведение охотничьего хозяйства;

3) ведение сельского хозяйства;

4) разработка месторождений полезных ископаемых;

5) размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп, гидротехнических сооружений.

4. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Правовой режим ценных лесов

1. В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев:

- в защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции;

-  на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.

2. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства ценных лесов устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Правовой режим особо защитных участков лесов

1. Особо защитные участки лесов выделяются в защитных лесах, эксплуатационных лесах, резервных лесах.

2. На заповедных лесных участках запрещается проведение рубок лесных насаждений. На других особо защитных участках лесов запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений.

3. На особо защитных участках лесов проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений.

4. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Эксплуатационные леса, резервные леса

1. Эксплуатационные леса

I. К эксплуатационным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого и максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

II. В эксплуатационных лесах допускается использование лесов предусмотренных статьей 25 Лесного Кодекса видов:

1) заготовка древесины;

2) заготовка живицы;

3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

4) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

5) ведение сельского хозяйства;

6) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

7) создание лесных плантаций и их эксплуатация;

8) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

9) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

10) строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

11) переработка древесины и иных лесных ресурсов;

12) осуществление религиозной деятельности;

13) иные виды.

Использование лесов, представляющее собой предпринимательскую деятельность, осуществляется на землях лесного фонда лицами, зарегистрированными в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

III. Отнесение лесов к эксплуатационным лесам и установление их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного Кодекса.

2. Резервные леса

1. К резервным лесам относятся леса, в которых в течение двадцати лет не планируется осуществлять заготовку древесины.

2. В резервных лесах осуществляются авиационные работы по охране и защите лесов.

3. Использование резервных лесов допускается после их отнесения к эксплуатационным лесам или защитным лесам.

4. Отнесение лесов к резервным лесам и установление их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного  Кодекса.

Лесохозяйственные мероприятия и пользование лесным фондом должны осуществляться в соответствии с принадлежностью лесов к той или иной категории защитности и обеспечивать:

сохранение и усиление средозащитных, водоохранных, санитарно-гигиенических и оздоровительных природных свойств лесов;

воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов;

сохранение биологического разнообразия.

Основные задачи, стоящие перед отраслью:

повышение эстетических и санитарно-гигиенических свойств леса;

формирование устойчивых насаждений;

улучшение условий отдыха населения;

сохранение естественного характера ландшафта.

Для решения этих задач должны быть проведены следующие виды лесохозяйственных мероприятий: планировочные, ландшафтные, санитарные рубки, рубки ухода, озеленительные посадки различного назначения, улучшение условий произрастания осушением и т.п. При этом необходимо сохранение естественного характера лесных ландшафтов. Ландшафтные рубки рекомендуется применять на участках вдоль основных прогулочных маршрутов, около видовых площадок.

Использование лесов может быть следующих видов:

1) заготовка древесины;

2) заготовка живицы;

3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

4) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

5) ведение сельского хозяйства;

6) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

7) создание лесных плантаций и их эксплуатация;

8) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

9) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

10) строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

11) переработка древесины и иных лесных ресурсов;

12) осуществление религиозной деятельности;

Лесохозяйственные работы:

рубки ухода в молодняках;

проведение очистки леса от захламленности;

лесовосстановительные работы:

посадка леса, на нарушенных территориях;

содействие естественному возобновлению (лесные питомники);

охрана и защита лесов;

борьба с вредителями леса.

Леса подлежат охране от пожаров, от загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и от иного негативного воздействия, а также защите от вредных организмов.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:

1) противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

2) создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горючесмазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

3) мониторинг пожарной опасности в лесах;

4) разработка планов тушения лесных пожаров;

5) тушение лесных пожаров;

6) иные меры пожарной безопасности в лесах.

Защита лесов направлена на выявление в лесах вредных организмов (растений, животных, болезнетворных организмов, способных при определенных условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам) и предупреждение их распространения, а в случае возникновения очагов вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, - на их локализацию и ликвидацию.

В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах осуществляются:

1) лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы);

2) лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг;

3) авиационные работы и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

4) санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия).

На инспекторскую службу парка возложены также задачи профилактики и тушения лесных пожаров. На территории лесного фонда устанавливаются аншлаги противопожарного (предупредительного), содержания, оборудуются  места стоянки транспортных средств и мест отдыха, устраиваются противопожарные разрывы, ограничивается проезд в противопожарный период, ведется разъяснительная работа с посетителями парка и местным населением, агитация через СМИ. В арсенале пожарной службы  парка ПХС второго типа,  пожаронаблюдательная вышка, пункты противопожарного инвентаря в каждом лесничестве.

Лесохозяйственные работы:

- рубки ухода в молодняках;

- проведение очистки леса от захламленности;

- лесовосстановительные работы;

- посадка леса, на нарушенных территориях;

- содействие естественному возобновлению (лесные питомники);

- охрана и защита лесов;

- борьба с вредителями леса.

Увеличивающееся из года в год посещение лесов туристами и отдыхающими, значительно повышает потенциальную опасность возникновения лесных пожаров. Территориально очаги лесных пожаров приурочены к прокашиваемым участкам и местам отдыха населения.

На основании действующих «Правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации» следующие противопожарные мероприятия:

- предупредительные мероприятия (постоянные выставки, установка шлагбаумов, организация контрольных постов);

- мероприятия по ограничению пожаров (устройство минполос с созданием пожароустойчивых опушек, уход за минполосами);

- дорожное строительство (строительство дорог противопожарного назначения, ремонт дорог);

- организация связи (ремонт и содержание средств связи);

- дозорно-сторожевая служба (строительство видеосмотрового поста «Страж», строительство помещений ПХС II типа);

- мероприятия по борьбе с пожарами  (организация пунктов пожарного интвентаря, строительство искусственного водоема, устройство подъездов к водоему);

- приобретение противопожарного оборудования.

Кроме выполнения мероприятий по противопожарному устройству, лесхозу необходимо продолжать разъяснительную работу среди населения по вопросам сбережения лесов и соблюдению установленных норм пожарной безопасности в лесу.

Особое внимание необходимо уделить охране лесов лесопарковой части зеленой зоны, где наблюдается наибольшее число нарушений со стороны неорганизованных отдыхающих. Необходимо организовать постоянное наблюдение в местах проведения рубок главного пользования, а также патрулирование лесов по дорогам и в участках, наиболее посещаемых населением.

ГУ «Ульяновское лесничество» Агентства лесного хозяйства  по  Калужской области Министерства природных ресурсов Российской Федерации расположен в юго-восточной    части     Калужской     области     на    территории    Ульяновского Административного района. Протяженность с севера на юг - 38 км, с запада на восток - 40 км.

В соответствии с Приказом Федерального агентства лесного хозяйства № 269 от 26.06.2007 г. «Об определении количества лесничеств на территории Калужской области и установлении их границ», приказа управления лесами Калужской области от 24.05.07 г. № 60 «Об изменении структуры управления государственных учреждений и изменении границ лесных участков, находящихся на территории Калужской области», леса ранее находившиеся во владении и пользовании сельскохозяйственных предприятий и организаций вошли в состав лесхозов и были установлены границы лесничеств, в частности Ульяновский лесхоз:

Структура

| Хотьковское | 8310 га |
| --- | --- |
| Кцынское | 7905 га |
| Дудоровское | 13617 га |
| Ульяновское | 3976 га |
| Ленинское | 4956 га |
| Ульяновский сельский лесхоз |  |
| Тургеневское | 18089 га |
| Суворовское | 17632 га |
| Всего по лесхозу | 74485 га |

Лесной фонд на основании соответстствующих  постановлений и распоряжений правительственных органов отнесен к I и II группам лесов:

- I группа (защитные) – 16 536 га;

- II группа (эксплуатационные) – 57949 га.

В данном проекте используются материалы «Проекта освоения лесного хозяйства ФГУ «Ульяновский лесхоз» Агентства лесного хозяйства по Калужской области».

Основные задачи, стоящие перед отраслью:

- повышение эстетических и санитарно-гигиенических свойств леса;

- формирование устойчивых насаждений;

- улучшение условий отдыха населения;

- сохранение естественного характера ландшафта.

Для решения этих задач должны быть проведены следующие виды лесохозяйственных мероприятий: планировочные, ландшафтные, санитарные рубки, рубки ухода, озеленительные посадки различного назначения, улучшение условий произрастания осушением и т.п. При этом необходимо сохранение естественного характера лесных ландшафтов. Ландшафтные рубки рекомендуется применять на участках вдоль основных прогулочных маршрутов, около видовых площадок.

Основные положения по ведению лесного хозяйства

В зависимости от выполняемых функций выделены следующие категории защитности:

-  запретные полосы лесов по берегам рек, озер и других водных объектов;

- запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб;

-  лесохозяйственная часть лесов зеленой зоны;

- эксплуатационные леса.

Динамика деления лесного фонда на группы и категории защитности лесов

(в вычислителе - общая площадь; в знаменателе - покрытая лесом)

| Группа лесов | Категория защитности | Площадь по данным лесоустройства: |  |  |  | Изменения за прошедший ревизионный период: + - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предыдущего |  | настоящего |  |  |  |
|  |  | га | % | га | % | га | % |
| Защитные | -Запретные полосы ле- сов, защищающие не- рестилища ценных промысловых рыб | 1216 1101 | 3.1 3.0 | 1206 1101 | 3.1 3.0 | -10 - | -0.8 - |
|  | - Запретные полосы ле- сов по берегам рек, озер и других водных объектов | 2761 2475 | 7.2 6,9 | 2759 2652 | 7.1 7,2 | -2 + 177 | -0,1 + 7,2 |
|  | -Леса зеленых зон поселений и хозяйственных объектов (лесохо-зяйственная часть) | 1595 1519 | 4.1 4.2 | 1548 1468 | 4.0 4.0 | -47 -51 | -2.9 -3.4 |
|  | Итого по защитным лесам | 5572 5095 | 14.4 14.1 | 5513 5221 | 14.2 14.2 | -59 +126 | -1.1 +2.5 |
|  | в том числе: возможные для эксплуатации | 3786 3786 | 9.8 10.5 | 3553 3553 | 9.1 9.6 | -223 -223 | -6.1 -6.1 |
| Эксплуатационные | Эксплуатационные леса | 31197 30920 | 85.6 85.8 | 33251 31665 | 85.8 85.8 | +54 +745 | +0.2 +2.4 |
|  | в том числе: возможные для эксплуатации | 28846 28846 | 74.3 80.1 | 27793 27793 | 71.7 75.3 | -1053 -1053 | -3.7 -3.7 |
|  | Всего по лесхозу: | 38769 36015 | 100.00 100.00 | 38764 36886 | 100.00 100.00 | -5 +871 | -0.01 +2.4 |
|  | в том числе: возможные для эксплуатации | 32632 32632 | 84.1 90.6 | 31346 31346 | 80.9 85.0 | -1286 -1286 | -3.9 -3.9 |

Преобладающими породами по площади произрастания в лесхозе являются:

- береза - 37 %;

- ель - 24 %;

- осина - 21 %;

- сосна - 9 %;

- дуб высокоствольный - 4 %;

- липа - 3 %;

- ольха черная - 2 %.

В распределении насаждений по группам пород преобладают мягколиственные – 62 %, затем хвойные - 34 % и твердолиственные - 4 %.

По группам возраста лесной фонд лесхоза по данным настоящего лесоустройства распределился следующим образом:

- молодняки - 17 %;

- средневозрастные - 34 %;

- приспевающие - 19%;

- спелые - 21 %;

- перестойные - 9 %.

Экологическое и санитарное состояние лесов

Несмотря на то, что лесные насаждения подвергаются отрицательным воздействиям со стороны окружающей среды, они незначительны по сравнению с их положительным влиянием, которое оказывает сам лес на экологическую обстановку. Воздействие лесов на природную среду многопланово и выражается в их участии в выполнении очистительных, водоохранных и защитных функций.

Самое важное экологическое значение лесов для оздоровления атмосферы планеты состоит в поглощении лесами углекислого газа. По удельному поглощению (депонированию) углерода наиболее высокие показатели имеют молодняки. Каждый гектар молодого леса оздоравливает атмосферу на 1 тонну углерода в год.

Удовлетворительно поглощают углерод средневозрастные насаждения. Спелые и перестойные насаждения практически теряют способность поглощения углерода. Поэтому, с экологической точки зрения наиболее полезными для оздоровления окружающей среды от выбросов углерода являются молодые леса, и ведение лесного хозяйства должно быть направлено против накопления спелых и перестойных насаждений путем проведения рубок главного пользования. В результате проведения лесоустройства насаждений с выраженным процессом деградации из-за загрязнения атмосферного воздуха отмечено не было.

Отрицательное  воздействие  на лес  носит,  в основном,  антропогенный характер. К антропогенным факторам относятся: лесные пожары, рекреационные перегрузки,   химизация   сельского   хозяйства,   загрязнения   рек.   В   тех   лесных кварталах, где проходят железные и автомобильные дороги общего пользования имеет место ослабление деревьев от выхлопных газов.

Анализ динамики лесного фонда

Обобщая выводы, характеризующие динамику основных показателей лесного фонда, следует отметить, что в ревизионном периоде произошли определенные изменения в показателях, определяющих качественное состояние лесного фонда и тенденцию в его развитии. Изменения в лесном фонде вызваны хозяйственной деятельностью лесхоза, так и естественными процессами насаждений.

Основные итоги прошедшего ревизионного периода и тенденции в динамике лесного фонда следующие:

- увеличилась площадь покрытых лесом земель на 2,4 % за счет лесохозяйственной деятельности лесхоза в ревизионном периоде;

- увеличилась площадь лесных культур на 12,6 % за счет перевода лесных культур в покрытые лесом земли;

- уменьшилась площадь нелесных земель на 4,9 % за счет их облесения;

- увеличилась площадь по хвойной группе пород на 4,3 % и уменьшилась по твердолиственной  на 26,0 %;

- увеличились площади спелых и перестойных насаждений, возможных для эксплуатации;

- средние таксационные показатели изменились незначительно: увеличился возраст насаждений, средний запас на 1 га покрытых лесом земель, уменьшились средний и текущий приросты из-за накоплений перестойных насаждений;

- хотя экологические показатели состояния лесов лесхоза по сравнению прошлым ревизионным периодом ухудшились, общее санитарное и экологическое состояние лесов удовлетворительное.

Главное пользование лесом

Учитывая современное состояние лесов лесхоза и экономические условия лесного хозяйства, настоящее лесоустройство считает сложившееся деление территории лесхоза на группы лесов и категории защитности соответствующим природно-экономическим условиям лесхоза.

Учитывая, что установленный режим ведения лесного хозяйства, определение размеров пользования лесом и проектирование лесохозяиственных мероприятий производится дифференцировано, в зависимости от целевого назначения категории защитности лесов, вся характеристика лесного фонда и все расчеты проводятся в пределах категорий защитности. Категория защитности принимается за организационно-хозяйственную единицу.

В   процессе  лесоустроительных  работ лесохозяйственные мероприятия намечались в каждом таксационном выделе,  где они необходимы,  исходя из современного состояния насаждения, потенциальных возможностей лесорастительных условий и задач по наиболее эффективному использованию кождого участка леса с учетом его хозяйственного назначения.

В соответствии с установленными возрастами рубок и продолжительностью классов возраста произведено распределение покрытых лесом земель и запасов преобладающих пород на включенные в расчет и исключенные из расчета главного пользования.

Промежуточное пользование лесом

Из видов рубок промежуточного пользования лесом лесоустройством корректируется в предстоящем ревизионном периоде проведение рубок ухода, рубок переформирования, рубок обновления и выборочных санитарных рубок.

Рубки промежуточного пользования лесоустройством запроектированы в соответствии с Наставлением по рубкам ухода в равнинных лесах Европейской части России (1994) и протоколом первого лесоустроительного совещания по лесхозам государственной лесной службы ГУПР и ООС МПР России по Калужской области от 18.05.2004 года. Сроки повторяемости рубок ухода приняты в соответствии с решением первого лесоустроительного совещания: для осветлений - 3 года, для прочисток - 5 лет, для прореживаний и проходных рубок 10 лет.

Целью запроектированных рубок ухода и других видов рубок является обеспечение промежуточного пользования древесиной без снижения в результате проведения размера главного пользования, а также без ущерба выполняемым функциям лесов. Основными целями отдельных видов рубок ухода являются:

- осветлений - улучшение породного и качественного состава молодняков и условий роста деревьев главной породы;

- прочисток - регулирование густоты насаждений, улучшение условий роста деревьев главной породы, а так же продолжение формирования состава;

- прореживаний - создание благоприятных условий для правильного формирования ствола и кроны лучших деревьев;

- проходных рубок - создание благоприятных условий для увеличения прироста лучших деревьев и улучшения качества древесины.

Цели и задачи рубок ухода с плотностью загрязнения почвы цезием 1 до 5 Ки/км2 и стронцием-90 от 0,15 до 3 Ки/км2, в основном, соответствуют общим целям рубок ухода, поэтому в лесах этих зон рубки ухода проводят в соответствии с «Основными положениями по рубкам ухода в лесах России» и региональными наставлениями по рубкам ухода, в которых отражены зон типологические и экономические особенности лесов.

Способы очистки мест рубок устанавливаются лесхозом и указывают в лесорубочном билете.

Сжигание порубочных остатков с удельной активностью цезия-137, стронция-90, превышающий гигиенические нормативы на дрова, не допускается.

При рубках ухода применяют технологии, требующие минимальных затрат труда.

По условиям радиационной безопасности рубки ухода целесообразно проводить во влажную погоду.

Рубки ухода в зонах с плотностью загрязнения почвы цезием-137 от 5 до 10 Ки/км2 и строницем-90 от 3 до 10 Ки/км2 проводят в соответствии с региональными наставлениями по рубкам ухода с изменениями и ограничениями, связанными с радиоактивным загрязнением почвы, древостоя и других компонентов леса. При проведении рубок ухода первоочередное внимание уделяют улучшению санитарного состояния насаждений и повышению их устойчивости к пожарам.

Уход за молодняками проводят только в культурах и естественных насаждениях твердолиственных и хвойных пород при наличии опасно заглушения или угнетения второстепенными породами с соблюдением правил радиационно безопасному ведению работ.

Прореживания и выборочные санитарные рубки проводят при лесоводственной необходимости и условии сбыта заготовленной древесины соответствующей гигиеническим нормативам.

Проходные рубки в данной зоне проводить не рекомендуется.

Технология проведения рубок ухода должна базироваться на комплексной  механизации всех процессов и минимальном использовании ручного труда. Древесину, полученную от осветлений и прочисток, не рекомендуется использовать в качестве топлива. Дровяную древесину, полученнуюв результате прореживаний, загрязнение которой превышает допустимые нормативы оставляют на лесосеке и окучивают для перегнивания.

Очистку  мест  рубок   проводят  способами,   принятыми   региональными наставлениями, кроме сжигания.

Рубки ухода целесообразно проводить во влажную погоду или в зимний период при наличии снежного покрова.

Объемы мероприятий по улучшению породного состава лесов

(площадь, га)

| Целевая порода | Перевод в покрытые лесом земли |  |  |  | Перевод малоценных насаждений в хозяйственно ценные |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | несомкнувшихся лесных культур | участков с мерами содействия естественному возобновлению | участков, обеспеченных естественным возобновлением | ИТОГО | путем рубок ухода | путем реконструкции | ИТОГО |  |
| Сосна | 184 | - | 85 | 269 | 31 | - | 31 | 300 |
| Ель | 961 | 165 | 100 | 1226 | 374 | - | 374 | 1600 |
| Итого хвойных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дуб ств. | 1145 | 165 | 185 | 1495 | 405 | - | 405 | 1900 |
|  | 394 | 55 | 31 | 480 | 50 | - | 50 | 530 |
| Итого твердолиственных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 394 | 55 | 31 | 480 | 50 | - | 50 | 530 |
| Береза | - | - | 1159 | 1159 | - | - | - | 1159 |
| Липа | - | - | 21 | 21 | - | - | - | 21 |
| Итого мягколиственных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | 1180 | 1180 | - | - | - | 1180 |
| Всего | 1539 | 220 | 1396 | 3155 | 455 | - | 455 | 3610 |

Улучшение породной структуры лесного фонда в ревизионном периоде намечается путем перевода несомкнувшихся лесных культур, площадей с мерами содействия естественному возобновлению леса и естественно возобновившихся земель лесного фонда в покрытые лесом земли. Кроме того, ожидается перевод малоценных пород в хозяйственно ценные путем проведения рубок ухода и рубок переформирования. Сроки перевода несомкнувшихся лесных культур в покрытые лесом земли: для сосны - 6 лет, ели и дуба - 7 лет.

При   осуществлении   мероприятий   по   улучшению   породной   структуры лесного  фонда  лесхозу  необходимо  использовать  Технические  указания по проведению   инвентаризации  лесных  культур,   защитных лесных  насаждений питомников,   площадей   с   проведенными   мерами   содействия   естественному возобновлению   леса   и   вводу   молодняков   в   категорию   ценных  древесных насаждений.

Баланс между рубкой и восстановлением лесов в ревизионном периоде

(площадь, га)

| Показатели | Хозяйства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | хвойные | твердолист венные | мягколист-венные | Итого |
| Расчетная лесосека (10-летняя) | 2001 | 186 | 2699 | 4886 |
| Не покрытые лесом земли | 79 | 12 | 138 | 229 |
| Итого по лесхозу | 2080 | 198 | 2837 | 5115 |
| Намечается восстановить |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - лесными культурами | 1732 | 91 | - | 18231 |
| - за счет сохранения подроста | 165 | 55 | 11 | 231 |
| - путем естественного лесозара- щивания | 183 | 52 | 2826 | 3061 |
| - ожидаемый остаток на конец ревизионного периода | 479 | 45 | 646 | 1170 |

Не покрытые лесом земли, выявленные настоящим лесоустройством проектируются под лесовосстановление полностью.

Из сплошных рубок ревизионного периода предположительно восстановятся 76 % и 24 % останутся на конец ревизионного периода покрытыми лесом.

Для улучшения санитарного состояния лесов лесхоза лесоустройством назначены выборочные санитарные рубки.

Основные показатели деятельности Ульяновского  ГУ «Ульяновский лесхоз»

| № | Показатели | Ед. изм. | 1997 год |  | 2000 год |  | 2002 год |  | 2004 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем | тыс. руб. | Объем | тыс. руб. | Объем | тыс. руб. | Объем | тыс. руб. |
| 1 | Отвод лесосек под рубки главного пользования | га | 150 | 1.7 | 87 | 3.3 | 106 | 3.8 | 98 | 6.8 |
| 2 | Отвод под рубки промежуточного пользования | га | 382 | 5.0 | 265 | 10.5 | 385 | 11.2 | 406 | 14.7 |
| 3 | Рубки промежуточного пользования | га/ кбм | 276/ 8567 | 119.3 | 252/ 9125 | 407.7 | 307/ 6975 | 320.4 | 377/ 8950 | 379.0 |
| 4 | Прочие рубки | кбм | 400 | 2.7 | - | - | 3299 | 298.1 | 5368 | 379.8 |
| 5 | Лесозащитные работы | га | 5000 | 0.8 | 23775 | 3.0 | 23000 | 28.5 | 23233 | 9.7 |
| 6 | Лесовосстановительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка леса | га | 60 | 8.3 | 76 | 35.6 | 82 | 57.1 | 50.0 | 40.0 |
|  | Дополнение лесных культур | га | 154 | 6.0 | 93 | 9.5 | 53 | 6.3 | 60 | 6.6 |
|  | Уход за лесными культурами | га | 668 | 34.9 | 654 | 117.6 | 602 | 117.6 | 501 | 128.6 |
|  | Подготовка почвы | га | 52 | 1.9 | 62 | 9.6 | 82 | 29.9 | 50 | 13.1 |
|  | Выращивание посадочного материала | тыс. шт. | 327 | 11.5 | 533.9 | 9.6 | 240 | 18.9 | 164 | 47.0 |
|  | Заготовка семян | кг | 174 | 29.3 | 10 | 4.6 | 10 | 5.5 | 145 | 33.8 |
| 7 | Мероприятия по охране лесов от пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство миниполос | км | 41 | 0.41 | 36 | 1.5 | 32 | 4.8 | 33 | 1.2 |
|  | Уход за миниполосами | км | 460 | 3.8 | 410 | 9.5 | 430 | 9.7 | 430 | 11.6 |
| 8 | Заготовка ликвидной лесопродукции | кбм | 6567 | 101.2 | 650 | 351 | 4013 | 208.8 | 6059 | 284.3 |

По учету лесного фонда на 01.01.2008 г. общая площадь земель лесного фонда – 74 485 га, в том числе покрытых лесной растительностью  - 72 589 га.

Рубки главного пользования Ульяновского ГУ «Ульяновский лесхоз»

Площадь – га, запас – тыс.куб.м.

| Год | Всего вырублено по группам лесов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Защитные леса |  | Эксплуатационные леса |  | ИТОГО |  |  |  |
|  | площадь | запас | площадь | запас | площадь |  | запас |  |
| 1997 | - | - | 64 | 21.5 | 64 | 26 | 21.5 | 7.7 |
| 1998 | - | - | 54 | 14.5 | 54 | 18 | 14.5 | 5.4 |
| 1999 | 8 | 1.8 | 33 | 9.6 | 41 | 18 | 11.4 | 5.7 |
| 2000 | 4 | 1.2 | 135 | 36.0 | 139 | 37 | 37.2 | 12.3 |
| 2001 | 6 | 1.6 | 92 | 26.0 | 98 | 33 | 27.6 | 10.4 |
| 2002 | 6 | 1.5 | 70 | 20.0 | 76 | 42 | 21.5 | 12.1 |
| 2003 | - | - | 34 | 9.8 | 34 | 15 | 9.8 | 4.7 |
| 2004 | 3 | 0.7 | 58 | 14.5 | 61 | 18 | 15.2 | 4.9 |
| 2005 | 31 | 7.6 | 35 | 9.5 | 66 | 22 | 17.1 | 6.4 |
| 2006 | 18 | 4.7 | 24 | 6.9 | 42 | 20 | 11.6 | 5.6 |
| ИТОГО: | 76 | 19.1 | 599 | 168.3 | 675 | 249 | 187.4 | 730 |
| В среднем за год | 8 | 1.9 | 60 | 16.8 | 68 | 25 | 18.7 | 7.3 |
| Установленный ежегодный объем (л/у) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 | 6.8 | 267 | 56.9 | 310 | 26 | 63.7 | 7.3 |

На территории Ульяновского района, в северной его части расположен участок землепользования Козельского лесхоза, который относится к Волконскому лесничеству. Здесь преобладают защитные леса (запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов).  Сельские леса относятся к землям гослесфонда, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций.

#### I. 3. 5  Имущественно-правовой статус земель

Земли на территории Российской Федерации могут находиться в собственности граждан и юридических лиц (частная собственность), государственной собственности. Государственной собственностью являются земли, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образований.

Разграничение государственной собственности на землю на собственность Российской Федерации (федеральную собственность), собственность субъектов Российской Федерации и собственность муниципальных образований (муниципальную собственность) осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской федерации и федеральными законами.

В соответствии с положениями Земельного кодекса Российской Федерации (глава III статья 19) в собственность муниципальных образований для обеспечения их развития могут безвозмездно передаваться земли, находящиеся в государственной собственности, в том числе за пределами границ муниципальных образований.

Сложившаяся ситуация требует принятия мер правового характера.

#### Выводы:

Анализ современного состояния земель сельскохозяйственного назначения в Ульяновском районе позволяет сделать следующие выводы:

- Характер использования земель сельскохозяйственного назначения в целом отвечает целевому назначению данного вида угодий.

На территории района имеются массивы особо продуктивных сельскохозяйственных 	земель, закрепленных за наивысшую кадастровую оценку имеют 	сельскохозяйственные угодья: бывш. К-з «Коммунар», бывш. к-з "50 лет Октября", 	бывш. СПК "Ульяновский" и К-з "Красная заря" (более 130 %). Выше средней величины по 	району кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий в бывш. клх. «Прогресс», 	СПК клх."Мир", бывш. к-з "им. Крупской", бывш. к-з «им. Ульяновой», К-з "VI съезд 	Советов", К-з "15-ый Октябрь"; ниже средней  сельскохозяйственные угодья бывш. 	к-з "Красный маяк", бывш. к-з "Лесные поляны", бывш. к-з "Большевик".

- Данные земли в соответствии с положениями Земельного кодекса Российской Федерации не могут использоваться в иных целях.

- На территории района имеются значительные массивы неиспользуемых сельскохозяйственных земель, в том числе пашни. Во многих хозяйствах района имеется фонд перераспределения, который практически не используется хозяйствами. В границах земель, предоставленных сельскохозяйственным предприятиям, имеются земли категории запаса, что является резервом для возможного развития сельскохозяйственного производства.

- Значительные площади земель, отведенных сельским администрациям, выделены в категорию земель поселений.

- Анализ современного состояния и использования лесного фонда позволяет сделать вывод об его высоком рекреационно-туристическом потенциале и необходимости формирования рекреационно-туристической системы района, включенной в рекреационно-туристские системы Калужской области.

### I. 4  Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

#### I. 4. 1  Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования земель, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель.  Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей природной среды» (2002 г.), Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» 1995 г, Земельным кодексом РФ (2001 г.),  Лесным кодексом РФ (2006 г.), Водным кодексом РФ (2006 г.), специальными статьями Градостроительного Кодекса РФ, а также положениями об отдельных категориях ООПТ и некоторыми другими подзаконными актами.

#### Особо охраняемые природные территории.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники,  памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают  городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

На территории Ульяновского района расположен Государственный природный заповедник «Калужские засеки».

Вопросы хозяйственной деятельности на особо охраняемых природных  территориях (ООПТ) регламентируются Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.95 № 33-ФЗ и соответствующими Положениями для каждого объекта.

#### Государственный природный заповедник «Калужские засеки»

Государственный природный заповедник «Калужские засеки» находится в юго-восточной части Калужской области на территории Ульяновского района. Имя заповеднику дал массив лесов, служивших для защиты Московского государства от набегов степных кочевников. Собственно засеками назывались заграждения из наваленных стволов деревьев, которые были призваны преградить путь движения вражеской конницы.

Заповедник состоит из двух участков - Северного и Южного, находящихся на расстоянии 12 км друг от друга. Общая площадь заповедника - 18533 га складывается за счёт земель переданных из Ульяновского, Ягодненского и Ленинского лесничеств Ульяновского леспромхоза - 18375 га и колхоза «Большевик» - 158 га.

Площадь Северного участка - 6749 га; Южного участка -11784 га. Заповедник окружён охранной зоной общей площадью 5660 га, из них 1935 га - на территории Ульяновского района Калужской области (она располагается в пределах 200 м от границ заповедника) и 3725 га - в Волховском районе Орловской области (её удалённость от границ доходит до 2 км). Согласно проекту предполагается значительное увеличение общей площади охранной зоны.

Лесная площадь занимает 17840 га (96 %) заповедной территории. Остальные 4 % составляют сенокосы, дороги и просеки, залежи (длительное время не используемые пашни), малые реки и болота, усадьбы, сады, прочие земли.

Датой рождения заповедника следует считать 5 ноября 1992 года, когда было издано Постановление Правительства Российской Федерации № 849 «О создании в Калужской области государственного природного заповедника «Калужские засеки» Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации».

История организации заповедника невелика. В 1986 году участки коренных малонарушенных дубовых лесов площадью 684,5 га, расположенных на территории Ульяновского и Ягодненского лесничеств, Решением Калужского облисполкома № 668 от 8 декабря были объявлены памятниками природы и взяты под охрану.

В 1988 году ботанической экспедицией под руководством доктора биологических наук, главного научного сотрудника ЦЭПЛ РАН О.В. Смирновой в Ягодненском лесничестве были исследованы участки разновозрастных сложных дубрав, практически не подвергавшихся активному лесопользованию в течение длительного времени. В 1989-1990 гг. на территории этого же лесничества работала почвоведческая экспедиция под руководством к.б.н. Е.В. Пономаренко (МПГУ), которая установила высокое разнообразие типов почв на относительно небольшой территории, что представляет собой уникальное явление не только для Средней полосы России, но и для Европы в целом. Этой же экспедицией было составлено научное обоснование для организации заповедника, в котором были представлены материалы собственных исследований, а также богатый архивный материал.

Предложение учёных об организации заповедника было поддержано Решением Исполнительного комитета Ульяновского районного Совета народных депутатов Калужской области № 230 от 01.10.1990 г., Решением Калужского областного Исполнительного комитета народных депутатов № 511 от 29.12.1990 г., а также последовавших за ним Решением малого Совета областного Совета народных депутатов № 60 от 22.05.1992 г. и Постановлением Администрации Калужской области № 157 от 22.06.1992 г., которые обратились с ходатайством в Правительство Российской Федерации. Фактическая работа в заповеднике началась с декабря 1993 г. с момента назначения директором Федосеева Василия Дмитриевича.

В целях защиты территории государственного природного заповедника «Калужские засеки» от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к нему участках Постановлениями Администраций Ульяновского района № 55 от 08.04.1993 г. и Калужской области № 66 от 06.03.1995 г. и № 7 от 09.01.1996 г., а также Администрации Орловской области № 129 от 11.03.1998 г. создана охранная зона.

Калужские засеки - название, которое применяли для части территории Калужской губернии, входившей в состав Заокской засечной черты Московского государства. К Калужским засекам относились Козельские, Перемышльские засеки, часть Лихвинских и Белёвских засек. Территория заповедника включила в себя Козельскую Дубенскую засеку, южную половину Козельской Столпицкой засеки, а также фрагменты Белёвской Бобриковской засеки, располагавшиеся на территории Козельского уезда.

Территория, вошедшая в состав заповедника «Калужские засеки», известна по древним летописям уже с IX-X веков как часть крупного непроходимого массива широколиственных лесов. С этого времени начинается довольно интенсивное земледельческое освоение данного массива славянами. Пограничный с лесостепью край леса оставался нетронутым и служил естественной преградой на пути движения конницы степняков и местом укрытия местных жителей. Примерно в течение 500 лет южная граница широколиственных лесов сохранялась удельными князьями и местными жителями.

Засечная черта состояла из участков естественных заграждений - лесов, рек, болот и оврагов, которые дополнялись, «сцеплялись» между собой искусственными сооружениями - лесными завалами, валами, рвами, надолбами, частоколами, острогами, набитым в дно реки кольем. Лес, где устаивалась засека, назывался заповедным. В нём запрещено было рубить деревья, охотиться, просто заходить, чтобы в лесу не было даже тропинок.

С XVI века создание и поддержание единой засечной черты становится заботой Московского государства и её царей. Пушкарский приказ назначал и содержал штат должностных лиц, охранявших засеку преимущественно от местного населения. Кроме того, засеки были поделены на мелкие звенья, за охрану которых отвечали жители ближайших поселений. Участившиеся набеги татар подвигли правительство срочно возобновить укрепление окраинных районов - в 1638 году производится реконструкция Заокской черты. По уложению Алексея Михайловича в 1649 году засечные леса были выделены в отдельную категорию, помимо вотчинных, поместных, общих, въездных и поверстных. С 1638 по 1654 год на засечную черту лишь 4 раза выдвигалась полевая армия малой численности. Засеки по-прежнему охранялись сторожами, пытающимися «отводить порухи», которые в это время в засеках чинились в большом количестве. После кризиса начала XVII века вновь стала увеличиваться численность населения, в это же время начала развиваться промышленность. Правительство, обеспокоенное скорым освоением засечных массивов, в 1659 году издало запрет обосновывать в засечных лесах и вблизи засек новые заводы без особого государева повеления. Во второй половине XVII века проводится новая реконструкция засечной черты.

В последний раз леса засекались при Петре I во время войны с Карлом XII в 1709 г., после чего в 1722 году было разрешено брать в засечных лесах лучшие деревья заповедных пород - дуб, вяз, ясень, сосна, которые использовались для нужд кораблестроения, артиллерии, фабрик и заводов. Вместе с тем, был принят ряд законов строго ограничивавших пользование лесами и предписывавших проведение искусственного лесовозобновления. В 1737 году Козельские засеки перешли в ведение Тульского оружейного завода и использовались для заготовки деревянных частей для ружей, дров, выжигания угля. В 1732 году Анна Ивановна издала инструкцию «О заводе и о севе для флота вновь лесов». В ней рекомендуется: «Дубовые и другие годные для флота деревья подчищать, сохранять и производить в удобных местах посевы лесов; подчищенные и засеянные участки обрывать канавами». Участки, сохранившихся до наших дней наиболее старых культур дуба, как и фрагменты межевых валов, вероятно, относятся именно к этому времени. К концу XVIII века состояние насаждений в засечных лесах ухудшилось.

В 1845 году в Козельских засеках проведено первое лесоустройство. Квартальная сеть и нумерация кварталов почти без изменений сохранились до сих пор.

В конце XIX - начале XX веков было продолжено создание лесопосадок в Калужских засеках. С 1914 года создание культур и уход за ними были прекращены. С 1917 года велись рубки «самые беспорядочные, большей частью выборочные, встречались и рубки сплошные небольшими участками на лучших почвах в целях расчистки и перевода в другие угодья». К этому времени относится происхождение современного поколения деревьев значительной части мелколиственных (в первую очередь, осиновых) и порослевых широколиственных лесов засек.

Лишь в 1937 году были прекращены бессистемные рубки и возобновлено лесокультурное дело - на небольших площадях внутри засек закладывались посадки дуба. Во время  Второй мировой войны лесопользование вновь стало беспорядочным; особенно значительные рубки в засеках произведены в течение 1941 - 1943 годов, когда по правобережью Вытебети и Жиздры проходили линии фронтов. В первые послевоенные годы были заложены культуры сосны и ели. В 1970 - 1980-х годах особо активно создавались еловые культуры. До середины 1980-х годов продолжалось активное побочное лесопользование (в первую очередь, лесной выпас, удаление сухостоя, сбор валежника).

Тем не менее, значительные по площади массивы широколиственных лесов оказались мало нарушенными. Главной причиной, определившей высокую сохранность лесов, послужило административно-географическое положение территории - так или иначе пограничное в течение многих столетий. Задолго до создания заповедника природопользование на этой территории по различным причинам было ограничено. В XV - XVII веках леса засек сохраняло от уничтожения их оборонительное значение на границе государства; в XVIII-XIX веках - забота государства о резервах корабельного и строевого леса; в XX веке - отсутствие удовлетворительных дорог и сократившаяся (особенно после Второй мировой войны) численность населения.

Геологическое строение

В тектоническом отношении территория заповедника находится в пределах Русской плиты Восточно-Европейской платформы на крайнем юго-западе Московской синеклизы на границе с Воронежской антеклизой. Глубина залегания кристаллического фундамента - около 500 м.

На территории заповедника представлены осадочные отложения верхнего девона, нижнего карбона, юрской и меловой систем, четвертичного периода.

Отложения верхнего отдела девонской системы выходят на поверхность и вскрываются у основания склонов р. Вытебеть, в устьевых частях некоторых её притоков. Эти отложения представлены доломитами, доломитизированными известняками с прослоями глин, мергелей, гипса.

В долинах малых рек встречаются отложения нижнего карбона: голубовато-зелёные плотные глины с прослоями известняков.

Верхнеюрские отложения представлены глинами с прослоями песка и известняка, вскрыты местами в южной части района.

Отложения мела представлены пёстроцветными глинами с прослоями песка: слюдистыми и глинистыми песками, кварцево-глауконитовые песками с фосфоритами, перекрываемыми на юге района опоками и трепелами. Меловые отложения более широко представлены на Южном участке.

Территория не подвергалась московскому оледенению. Четвертичные отложения района - это современный и древний аллювий (пески с гравием и галькой, супеси и суглинки), морена днепровского оледенения (неоднородные суглинки и глины с гравием, галькой и валунами), водно-ледниковые отложения на днепровской морене (разнозернистые пески с гравием, галькой, супеси и суглинки), покровные, часто лёссовидные суглинки и супеси.

Подземные воды приурочены к отложениям всех представленных систем. Воды четвертичных отложений заключены в песчаных и глинистых породах древнего и современного аллювия, водноледниковых отложениях. Наиболее известен ключ-источник в урочище Дубенка на Южном участке.

Рельеф и ландшафты

Территория заповедника находится в северо-западной части Среднерусской возвышенности, на водоразделе рек Оки и Вытебети (притока р. Жиздра). Преобладающие высоты - 150 - 250 м над уровнем моря, наивысшая точка - около 260 м - располагается у северной границы Южного участка к западу от д. Кирейково. Рельеф представлен двумя типами равнин: сильнорасчленённые   волнистые   и   увалистые   эрозионные равнины с густой сетью рек-притоков Вытебети и Оки, балок (водораздел между реками Ока и Вытебеть и верхние части склонов долины р. Вытебеть); средне- и слаборасчленённые водноледниковые равнины. В долинах рек выделяются пойма и до трёх надпойменных террас. На склонах речных долин и балок иногда встречаются оползни   и   растущие   овраги,   на   речных   террасах   водно-ледниковых равнин - дюны.

На территории заповедника выявлено три типа ландшафтов: сильнорасчленённые волнистые и увалистые эрозионные равнины со светло-серыми, местами серыми лесными и дерново-среднеподзолистыми средне- и тяжелосуглинистыми почвами с широколиственными и берёзово-осиновыми лесами; водноледниковые (зандровые) среднерасчленённые равнины с неглубоким залеганием морены с дерново-среднеподзолистыми супесчаными почвами с хвойно-широколиственными лесами; речные долины с дерново-подзолистыми почвами с сосновыми и елово-сосновыми лесами (надпойменные террасы), с дерново-луговыми и лугово-болотными почвами (в поймах). Выделено 15 типов урочищ, среди которых преобладают по-логоволнистые равнины, сложенные мореной небольшой мощности, подстилаемые глиной с прерывистым покровом песков, с хвойно-широколиственными лесами и их производными берёзово-осиновыми лесами на дерново-подзолистых суглинистых или супесчаных почвах осуществляет бобровая плотина. Частично залитые водой участки поймы, расположенные выше бобровых плотин, отмечены на реках Дубенка, Чечера, Машок и их притоках.

Питание рек и ручьёв - смешанное. Преобладает снеговое питание - до 60 %. Доля подземного питания р. Вытебеть у д. Шваново составляет в среднем 32 %.

В конце марта - апреле за счёт снеготаяния начинается половодье, продолжающееся 2-10 дней; уровень воды при этом поднимается на 0,5 - 2,0 м. Наибольший подъём воды на р. Вытебеть у д. Шваново составил 465 см (7.04.1970 г.). Колебания уровня за год в среднем составили 343 см, были наибольшими в 1970 году - 437 см и наименьшими в 1975 году - 197 см. Участки р. Вытебеть с быстрым течением могут не покрываться льдом, в мягкие зимы река на значительном протяжении не замерзает вовсе. Ручьи на территории заповедника в зимний период местами промерзают до дна.

Почвы

Заповедник находится на стыке Среднерусской провинции серых лесных почв и Среднерусской южно-таёжной провинции дерново-подзолистых среднегумусированных почв.

На территории заповедника отмечены следующие почвенные разности: бурые лесные почвы; подзолистые и дерново-подзолистые почвы вторичных лесов; серые лесные почвы; пере-гнойно-подзолистые и перегнойные почвы заболоченных лугов и лесов, возобновившихся на заболоченных лугах; луговые, лугово-глеевые и луговые чернозёмовидные почвы залежных лугов.

Преобладающим типом почв являются дерново-подзолистые различной степени оподзоливания. Различен и механический состав почв - от супесчаного до среднесуглинистого. На склонах оврагов и балок проявляется эрозия почв.

Грибы и лишайники

В заповеднике и ближайших окрестностях выявлено 260 видов грибов. Такие виды, как ежевик коралловидный, или гериций коралловидный (Hericium coralloides), гиропор синеющий, или синяк (Gyroporus cyanescens), каштановый гриб, или каштановик (Gyroporus castsneus), диктиофора сдвоенная (Dictyophora dupli-cata), грифола зонтичная, или Трутовик разветвлённый, или Гриб-баран (Grifola umbellata), рогатик пестиковый (Clavariadel-phus pistillaris), спарассис курчавый, или грибная капуста (Spar-assis crispa) занесены в Красную книгу Российской Федерации.

Обнаружено 87 видов лишайников.

Флора и растительность

Территория заповедника «Калужские засеки» принадлежит восточноевропейскому региону зоны широколиственных лесов. Здесь находится самый крупный в Калужской области массив этих лесов.

Растительные сообщества представлены следующими основными типами: полидоминантные широколиственные леса (дубравы), осинники, березняки, сосняки, ельники и черноольшаники. Помимо этого, на территории заповедника присутствуют луга и ивняки, представляющие собой недавно заросшие луга.

Широколиственные леса. Основная часть широколиственных лесов Северного участка представлена в виде крупного монолитного массива, расположенного в пределах бывшей Столпицкой засеки; возраст деревьев в первом ярусе - от 80 до 130 лет. На Южном участке на территории бывшего Ягодненского лесничества широколиственные леса сохранились фрагментами некогда сплошного широколиственного массива Дубенской засеки. В 8 кв. бывшего Ягодненского лесничества возраст отдельных дубов доходит до 300 лет. Лучше всего широколиственные леса сохранились в окрестностях деревень Кирейко-во, Середичи. Кроме дуба черешчатого (Quercus robur) лесообра-зующими породами являются липа сердцелистная (Tilia cordata), ясень обыкновенный (Fraxinns excelsior), вяз шершавый (Ulmns glabra), клёны платанолистный (Acer platanoides) и равнинный (Acer campestre). В травяном покрове местами обильна черемша, или медвежий лук (Allium ursinum).

Осинники. Большую часть Южного участка занимают осинники, сформированные в результате многократных выборочных (а в последние 100 лет и сплошных) рубок леса, в древостое которого преобладали широколиственные виды. Площадь осинников на Северном участке сравнительно невелика. Обычно участки осинников соседствуют с фрагментами широколиственных лесов внутри сосновых и березовых массивов.

Березняки. В пределах бывшей Столпицкой засеки Северного участка находятся небольшие участки березняков, возникших на брошенных пашнях и сенокосах внутри засечного массива. На Южном участке леса с преобладанием берёзы сформировались на неокультуренных вырубках.

Черноольшаники занимают небольшие площади, вытянутые по долинам малых рек. Большая часть их расположена в долине р. Песочни. Вследствие интенсивного выпаса, практиковавшегося до момента заповедания, а также малого количества бобровых поселений, пойменные черноольховые сообщества здесь в основном заменены зарослями ивняков и лугами. Фрагменты ольшаников имеются в долинах рек Чечера, Машок и Дубенка.

Луга, окаймляющие оставленные деревни, занимают небольшие площади и располагаются в урочищах Кумово, Новая Деревня, Мушкань. Основная часть этих деревень была покинута в 1940 - 1960-е годы, после чего вплоть до недавнего времени луга использовались под сенокосы и выгоны жителями более удалённых селений. Кроме того, имеются суходольные луга, занимающие крупные внутрилесные поляны (Чичин луг), расчищенные из-под леса в XIX веке. Сырые пойменные луга, сформированные выпасом и сенокошением, приурочены к долинам малых рек.

Всего более 700 видов сосудистых растений, относящихся к 94 семействам. Наиболее крупные из представленных в заповеднике семейств: Астровые (Asteraceae) - 84 вида, Мятликовые, или Злаки (Роасеае) - 62 вида, Розоцветные (Rosaceae) - 47 видов, Осоковые (Сурегасеае) - 37 видов, Гвоздичные (Caryophyllaceae) - 33 вида,.Бобовые (Fabaceae) - 32 вида.

Флора заповедника включает многие редкие или имеющие ограниченное для Калужской области распространение растения. Среди них пузырник ломкий (Cystopteris fragilis), многорядник Брауна (Polystichum braunii), баранец обыкновенный (Huperzia selago), ладьян трёхнадрезный (Corallorrhiza trifida), тайник яйцевидный (Listera ovata), любка зеленоцветковая (Platanthera chlorantha), звездчатка топяная (Stellaria alsine), ветреница лесная (Anemone sylvestris), печёночница благородная (Hepatica nobilis), хохлатка Маршалла (Corydalis marschalliana), хохлатка промежуточная (Corydalis intermedia), хохлатка полая (Corydalis cava), чесночница черешковая (Alliaria petiolata), лунник оживающий (Lunaria rediviva), росянка круглолистная (Drosera rotundifolia), двулепестник парижский (Circaea lutetiana), турча болотная (Hot-tonia palustris).

Животный мир

Уникальный для Калужской области набор лесных формаций, близость лесостепной зоны, а также отсутствие антропогенного пресса определяют разнообразие фауны.

Среди беспозвоночных животных наиболее полно изучены дождевые черви и насекомые отрядов Жесткокрылые (Жуки) и Чешуекрылые (Бабочки). Фауна дождевых червей представлена 9 видами. Видовой состав жужелиц широколиственных лесов насчитывает более 100 видов, в сосновых лесах выявлено около 80 видов. Детально изучены семейства Мертвоедов и Божьих коровок. Отмечено около 450 видов бабочек, из них более 100 впервые указаны для Калужской области; мнемозина, или чёрный аполлон (Parnassius mnemosyne) внесена в Красную книгу России.

На заповедной территории и окрестностях отмечены 55 видов млекопитающих, 172 вида птиц (в т.ч. 136 гнездящихся), 5 видов пресмыкающихся, 9 видов земноводных, 21 вид рыб и 1 вид круглоротых.

Фауна млекопитающих включает такие регионально редкие виды как медведь (Ursus arctos), рысь (Lynx lynx), барсук (Meles meles).

На территории Южного участка обитает зубр (Bison bonasus), поголовье этих крупных копытных увеличивается каждый год.

Обычными видами являются лось (Alces alces), косуля (Саргео-lus capreolus), кабан (Sus scrofa). На водоёмах заповедника обнаружено 15 поселений европейского бобра (Castor fiber). Плотины и погрызы этого зверя зарегистрированы на всех малых реках и ручьях обоих участков.

Уникален для Калужской области видовой спектр и численность хищных птиц. Три из них - «краснокнижные» змееяд (Cir-caetus gallicus), малый (Aquila pomarina) и большой (Aquila clanga) подорлики достоверно или предположительно гнездятся в заповеднике и ближайших окрестностях. Орнитофауна заповедника представлена и другими редкими видами. Это - чёрный аист (Ci-conia nigra), орёл-карлик (Hieraeetus pennatus), осоед (Pernis api-vorus), полевой лунь (Circus cyaneus), горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros), славка-завирушка (Sylvia curruca), хохлатая синица (Pants cristatus), черноголовая гаичка (Parus palustris). Численность тесно связанных с широколиственными лесами группировок среднего дятла (Dendrocopos medius) (вид находится в Красной книге России) и мухоловки-белошейки (Ficedula albicollis) на территории заповедника является самой высокой для Калужской области. Зарегистрирован новый для области вид - соловьиный сверчок (Locustella luscinioides).

Высокая гнездовая численность коростеля (Сгех сгех) и малого подорлика позволили выделить «Калужские засеки» в качестве ключевой орнитологической территории России (КОТР) международного значения.

Рептилии представлены веретеницей ломкой (Aguilis flagilis), прыткой (Lacerta agilis) и живородящей (Lacerta vivipara) ящерицами, обыкновенным ужом (Natrix natrix) и обыкновенной гадюкой (Vipera berus). Из амфибий встречаются гребенчатый (Triturus cristatus) и обыкновенный (Triturus vulgaris) тритоны, серая жаба (Bufo bufo), краснобрюхая жерлянка (Bombina bombina), обыкновенная чесночница (Pelobates fuscus), а также лягушки: остромордая (Rana arvalis), травяная (Rana temporaria), прудовая (Rana les-sonae), озёрная (Rana ridibunda).

В р. Вытебеть вблизи границы Южного участка заповедника обнаружена стерлядь (Acipenser ruthenus). Достаточно обычным видом проточных водоёмов является включённая в Красную книгу России русская быстрянка (Alburnoides bipunctatus).

Эколого - просветительская работа

Отдел экологического просвещения обеспечивает проведение мероприятий по воспитанию экологической культуры населения, вовлечению его в природоохранную деятельность. С целью предотвращения нарушений заповедного режима и осознания местными жителями роли заповедника в сохранении биологического разнообразия проводится профилактическая и разъяснительная работа.

Серьёзное внимание уделяется взаимодействию со средствами массовой информации. Десятки материалов, посвященных заповеднику, увидели свет в районной газете «Вестник», областных газетах «Зелёный колокол», «Весть», «Знамя», центральных изданиях «Заповедные острова», «Свирель», «Муравейник». Обширная информация о заповеднике помещена на компакт-диске «Земля Калужская». Успешно развивается сотрудничество с телекомпаниями ГТРК «Калуга» и «Ника - ТВ».

Одним из самых значимых направлений деятельности отдела экопросвещения является работа с детьми. С учащимися школ и детских садов Ульяновского района регулярно проводятся беседы, лекции, весёлые викторины, конкурсы рисунков и поделок на природоохранную тематику. Заповедник регулярно участвует в международных и всероссийских акциях Марш заповедников и национальных парков, День птиц, Дни наблюдений птиц, Все мирный день защиты окружающей среды, Всемирный день защиты детей.

В дни школьных каникул проводятся экологические лагеря, водные и пешие экспедиции. В них участвуют интересующиеся биологией и экологией дети из многих ульяновских и калужских школ.

Для знакомства посетителей с природой заповедника подготовлено несколько экологических троп, проходящие через типичные растительные урочища, поселения и места концентрации животных, другие интересные объекты.

«Заповедная сказка» - на Северном участке заповедника, в районе д. Новая Деревня, протяженностью 5 км. Эта тропа проходит по различным типам леса и рассчитана на широкий круг посетителей. Действует ограниченный экологический маршрут «По следам диких зубров», который знакомит с жизнью животных и работой заповедника по возвращению зубра в дикую природу.

Разрабатывается экологическая тропа с рабочим названием «Засечный лес», расположенная на южном участке, в районе д. Дубенка.

В с. Ульяново в здании администрации заповедника работает визит-центр.

В заповеднике проводятся охранно-режимные мероприятия. Они включает в себя охрану территории от посещения посторонних лиц и заездов транспортных средств, оборудование границ заповедника аншлагами и шлагбаумами. Постоянная работа в этом направлении даёт хорошие результаты: случаи нарушения заповедного режима крайне редки.

Экологический туризм

Основными объектами природно-ориентированного туризма на территории заповедника и Ульяновского района, являются:

-    живописные ландшафты и урочища - река Вытебеть и её пойма, урочище Клягинский, урочище Новая Деревня, окрестности нежилого п. Труд, урочище Ягодненского стационара, урочище Орлов луг, урочище Дубенка, островной хвойный массив у д. Сопово, река Рессета;

-    «Тургеневские» места (рассказ «Хорь и Калиныч»);

-   сложные дубравы бывших засечных лесов, остатки старинного межевого вала;

-   интересные представители фауны (зубр, лось, кабан, бобр, серая цапля, белый аист, средний дятел);

-    большое разнообразие растений, в т.ч. редких видов.

Для знакомства с природой заповедника разработано несколько маршрутов, среди них короткие обзорные экскурсии, комбинированные туры, пешие и водные походы. Знатокам природы могут быть интересны специальные маршруты, среди которых следует выделить «По следам диких зубров», где посетителям в сопровождение гида из числа сотрудников заповедника предлагается провести скрытное наблюдение за лесными исполинами, их фото и видеосъёмка. Несомненный интерес вызовет сплав на байдарках по р. Вытебеть, пешее путешествие по зарастающим дорожкам заповедника.

#### Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

На данных территориях в соответствии с водным законодательством РФ, законов субъектов РФ, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Размеры водоохранных зон и прибрежных полос являются одинаковыми для водных объектов на всей их протяженности и устанавливаются в зависимости от длины водотока.

Использование территорий в соответствии с Водным кодексом РФ, введенным в действие с 01.01.2007 г., СНиП 2.07.01-89*, (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

-  до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

-  от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

-  от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Водоохранные зоны и прибрежные полосы для рек по Ульяновскому району

| № п/п | Название реки | Общая длина реки, км | Граница участка реки на местности | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина берего-вой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Бассейн реки Оки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Амжеронка (40 прав. Пр. р. Жиздры) | 15 | -от истока до устья | 100 | 50 | 20 |
| 2 | Вырка (32 лев.пр.р.Оки) | 43 | -от истока до устья | 100 | 50 | 20 |
| 3 | Вытебеть (44 правый приток р.Жиздры) | 133 | -от истока до устья | 200 | 50 | 20 |
| 4 | Вязовенка (36 правый приток р.Жиздры) | 14 | -от истока до устья | 100 | 50 | 20 |
| 5 | Дубенка (36 прав. приток р.Вытебеть) | 16 | -от истока до устья | 100 | 50 | 20 |
| 6 | Лютня (32 левый приток р. Вытебеть) | 16 | -от истока до устья | 100 | 50 | 20 |
| 7 | Одронка (7 правый приток р. Сорочки) | 10 | -от истока до устья | 100 | 50 | 50 |
| 8 | Песоченка (3 правый приток р. Дубровня) | 12 | -от истока до устья | 100 | 50 | 20 |
| 9 | Песочня (55 правый приток р. Вытебеть) | 13 | -от истока до устья | 100 | 50 | 20 |
| 10 | Полянка (40 левый приток р. Вытебеть) | 12 | -от истока до устья | 100 | 50 | 20 |
| 11 | Рука (30 левый приток р. Оки) | 38 | -от истока до устья | 100 | 50 | 20 |
| 12 | Сорочка (52 правый приток р. Вытебеть) | 17 | -от истока до устья | 100 | 50 | 20 |
| 13 | Черебеть (45 левый приток р. Вытебеть) | 22 | -от истока до устья | 100 | 50 | 20 |
| 14 | Рессета (35 прав. приток р. Жиздры) | 123 | -от истока до устья | 200 | 50 | 20 |
| 15 | Жиздра (48 левый приток р. Оки) | 223 | -от истока до устья | 200 | 50 | 20 |

В таблицу включены реки, длиной более 10 км. Для остальных рек на рассматриваемой территории минимальная ширина водоохраной зоны составляет 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

1.  использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3. осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и  стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

В соответствии с требованиями ст. 23 п. 3 Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной полосе.

Согласно  ст. 27 Земельного кодекса РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

#### Защитные леса

Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются исходя из понятия о лесе как об экологической системе или как о природном ресурсе.

Основными функциями защитных лесов являются средозащитная, водоохранная, оздоровительная и рекреационная. В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, введенным в действие 01.01.2007 г. любая хозяйственная деятельность строго регламентируется.

Правовой режим лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов

1. В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев:

- сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции;

- на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.

2. Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений.

3. В зеленых зонах, лесопарках запрещаются:

1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

2) ведение охотничьего хозяйства;

3) ведение сельского хозяйства;

4) разработка месторождений полезных ископаемых;

5) размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп, гидротехнических сооружений.

4. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В соответствии с ч.2  ст. 102 Лесного кодекса с учетом особенностей правового режима защитных лесов определяются следующие категории указанных лесов:

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

2) леса, расположенные в водоохранных зонах;

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

в) зеленые зоны, лесопарки;

г) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

4) ценные леса:

а) государственные защитные лесные полосы;

б) противоэрозионные леса;

в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах;

г) леса, имеющие научное или историческое значение;

д) орехово-промысловые зоны;

е) лесные плодовые насаждения;

ж) ленточные боры.

3. К особо защитным участкам лесов относятся:

1) берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов;

2) опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами;

3) постоянные лесосеменные участки;

4) заповедные лесные участки;

5) участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений;

6) места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных;

7) другие особо защитные участки лесов.

4. Особо защитные участки лесов могут быть выделены в защитных лесах и эксплуатационных лесах.

5. В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.

6. Отнесение лесов к ценным лесам и выделение особо защитных участков лесов и установление их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

Все вышеперечисленные земли природоохранного назначения (ООПТ, водоохранные зоны, защитные леса) являются основными структурными элементами экологического каркаса территории, необходимого для устойчивого развития территории.

#### I. 4. 2 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Самоочищающая способность природной среды на территории района обладает следующими потенциалами:

- относительно благоприятным для воздушного бассейна;

- умеренным для почв и поверхностных вод.

Помимо традиционных форм загрязнения и нарушений окружающей среды, территория района подверглась воздействию аварии на Чернобыльской АЭС, что привело к дополнительному загрязнению территории специфическими компонентами – радионуклидами.

#### Состояние поверхностных вод

Загрязнение поверхностных вод обусловлено деятельностью предприятий сельскохозяйственного профиля, промышленного и коммунально-жилищного комплекса поселений, выносом загрязняющих веществ с водосборных территорий сельскохозяйственного назначения, трансграничным переносом из сопредельных территорий.

Ульяновский район обладает наибольшими ресурсами поверхностных вод местного стока (площадь территории – 1655.3 кв.км; средний слой стока – 160 мм; объем местного стока – 265 млн.куб.м./год; река транзитного стока - Ресса).

Река Жиздра (приток р. Оки с площадью водосбора в устье 9170 кв. км. и нормой стока 45,3 м3/с). собирает притоки из Брянской, Орловской и Тульской областей. Площадь водосбора довольно сильно залесена и в верхней части течения - заболочена. Антропогенная нагрузка относительно небольшая. Наблюдение за качеством воды проводилось в створе с. Ильинского, расположенного в 212 км от истока реки, невдалеке от её устья.

Из обобщенных показателей превышение наблюдалось в отдельных пробах по БКП полн.  Незначительное превышение среднегодового значения ПДК отмечено по аммонию.

В истекшем году повысились концентрации тяжелых металлов (максимальное загрязнение железом наблюдалось в апреле и составило 14,4 ПДК при среднегодовом 10,5 ПДК), что существенно превышает прошлогодние значения. Среднегодовое превышение ПДК по меди составило 1,66, по никелю – 1,67 (несколько ниже, чем в 2005 году). Велико загрязнение марганцем (7,98 ПДК – в среднем за год).

Минерализация воды в реке Жиздра средняя, изменяется от 134,2 до 511,6 мг/дм3, по химическому составу гидрокарбонатного класса.

Кислородный режим реки удовлетворительный,  содержание растворенного кислорода не наблюдалось ниже 8,01 мг/ дм3, насыщение воды кислородом  не более 60%.

По основным загрязняющим веществам максимальные концентрации достигали: по ХПК до  17,0 мг/ дм3 (1,13ПДК), БПК5 до 1,98 мг/ дм3, по азоту аммонийному - 0,81 мг/ дм3  (2,03 ПДК), азоту нитритному  0,081мг/ дм3  (4,05 ПДК); железу общему 0,77 мг/ дм3  (7,7 ПДК), меди 3,7 мкг/ дм3     (3,7 ПДК).

Река Жиздра загрязняется сточными водами предприятий медицинской и пищевой промышленности, сельского хозяйства и др. Воду реки Жиздры и ее притоков можно классифицировать от чистой (реки Серена, Лукосна, верховья р. Брынь) до слабозагрязненной (Рессета, Вытебеть, верховья реки Жиздры),  и загрязненной (р. Жиздра, р. Другуска).

Физико-химические показатели (водородный показатель 7,40 – 8,60, прозрачность 18,8 – 21.8) находятся в пределах нормы.

ИЗВ в р. Жиздре в 2006 году составил 1,3, что соответствует III классу качества воды (умеренно загрязненная). Увеличение величины ИЗВ в текущем году составило 18,2 %.

Река Вытебеть по своему химическому составу похожа на р. Жиздру. Однако уровень минерализации в ней несколько ниже. Загрязняется р. Вытебеть преимущественно сельскохозяйственными сточными водами. Минерализация воды в реке – 170 – 350 мг/л. Загрязненность органическими веществами составила: по ХПК  от 10 – до 30 мгО/л. Кислородный режим реки удовлетворительный, содержание растворенного кислорода от 8.0 – до 13 мг/л, насыщение воды кислородом 70 – 100 %, pH воды нейтральная (7.0 – 7.6). Жесткость воды от 2 – до 4 ммоль/л.

Значительно отличается по своему химическому составу р. Рессета, которую можно отнести к сульфатному (реже карбонатному) классу, группе кальция, pH воды нейтральная (6.5 – 7.5).Средняя минерализация воды в реке – 200-300 мг/л.  Жесткость воды в половодье снижается до мягкой (1 ммоль/литр). Содержание растворенного кислорода  ниже чем в р. Жиздре (не более 7.5 мг/л), а насыщение воды кислородом иногда снижается до 10 – 20 %. Содержание органического вещества в основном выше, чем в реке Жиздре, но представлено оно в основном гуминовыми и фульвокислотами природного происхождения. Содержание загрязняющих веществ невысоко.

Объем сброса  загрязненных сточных вод за 2006 год составил всего – 0,08 млн. куб.м, в том числе недостаточно очищенных – 0,08 млн.куб.м. (по данным Отдела водных ресурсов по Калужской области Московско-Окского БВУ).

#### Состояние воздушного бассейна

Основными загрязняющими веществами, поступающими с выбросами в атмосферный воздух Ульяновского района, являются: пыль различного состава, диоксид серы, окислы азота, оксид углерода, углеводороды.

Информация о выбросах вредных (загрязняющих) веществ в Ульяновском районе представлена в таблице.

| Год | Количество вредных (загрязняющих) веществ, тыс. тонн |
| --- | --- |
| 2003 | 0,753 |
| 2004 | 0,891 |
| 2005 | 0,935 |

Постоянный рост автомобильного парка выдвинул автотранспорт на одно из первых мест среди источников загрязнения атмосферы. Отходящие газы двигателей содержат сложную смесь, в состав которой входит более двухсот компонентов, среди которых немало канцерогенов. Основными компонентами, загрязняющими атмосферный воздух, в выбросах автотранспорта являются оксид углерода, углеводороды, оксид азота. Вредные вещества поступают в атмосферу практически в зоне дыхания человека, поэтому автомобильный транспорт относится к одному из наиболее опасных источников загрязнения атмосферного воздуха. А так же на качество атмосферного воздуха влияют выбросы вредных веществ предприятий промышленности и жилищно–коммунального хозяйства.

Данные о выбросах вредных загрязняющих) веществ от автотранспорта в Ульяновском  районе

| Год | Количество выбросов вредных веществ от автотранспорта, тыс. тонн |
| --- | --- |
| 2003 | 0,703 |
| 2004 | 0,801 |
| 2005 | 0,905 |

#### Состояние гидрогеологической среды

Водоснабжение района базируется исключительно на использовании подземных вод. Основным источником централизованного водоснабжения на территории района является водоносный упинский карбонатный комплекс. На площади отсутствия упинского комплекса или при его малодебитности широко используется для водоснабжения озерско-хованский комплекс, несмотря на отклонения по качеству, в меньшей мере используется водоносный бобриковско-тульский терригенный комплекс.

Прогнозные эксплуатационные ресурсы пресных подземных вод для основных эксплуатируемых водоносных горизонтов на территории Ульяновского района составляют 145,7 тыс. куб.м./ сутки. (Рачков, 1999 г.). Разведанные эксплутационные запасы составляют  0,96 тыс.куб.м./сут.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских поселений района разведаны и утверждены эксплуатационные запасы пресных подземных вод в количестве 0,96 тыс.куб.м./ сут. По категории C1 в упинском и бобриково-тульском водоносных горизонтах по четырем участкам («Обухово», «Колосово», «Брежнево», «Мелихово»). Санитарное состояние МПВ благополучное. Месторождения удалены от селитебных зон. Экологическая обстановка благоприятная и не изменялась с момента утверждения запасов.

Эксплуатационные запасы пресных подземных вод освоены на 11 % по участку «Брежнево» Ульяновского месторождения для водоснабжения  д. Брежнево. По остальным участкам месторождения добыча подземных вод не осуществляется, хотя население одноименных сел (д. Колосово, д. Мелихово) использует для водоснабжения некондиционные подземные воды озерско-хованского комплекса, содержание стронция стабильного в которых достигает 6 – 7 ПДК.

Качество подземных вод упинского карбонатного комплекса соответствует нормативным требованиям Сан Пин 2.1.4 1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест» за исключением содержания железа (до  5 ПДК).

На территории Ульяновского  района загрязнение подземных вод может возникнуть:

-    путём непосредственной инфильтрации с поверхности через зону аэрации;

-    путём бокового притока поверхностных водоёмов и водотоков;

-  путём подсоса нижележащих минерализованных вод через слабопроницаемые толщи,  разделяющие водоносные горизонты.

Одним из важных мероприятий по охране подземных вод является контроль и наблюдение за их качеством.

Незащищённые водоносные горизонты  развиты в пределах речных долин рек Вытебети, Рессеты.

В настоящее время подземные пресные воды являются основным и более надёжным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.

#### Состояние почвенного покрова

Ульяновский район относится к области с умеренной способностью к самоочищению почв, так как вероятная интенсивность разложения органических и минеральных продуктов техногенеза в почвах происходит со средней скоростью разложения опада от 7 до 100 лет и поступлением с опадом энергии 120-200 кал/см2  в год.

Недостаточность финансирования привела к резкому снижению объемов работ по мелиорации земель и внесению минеральных и органических удобрений. Количество вносимых органических удобрений составляет 0,2 т/га. В результате плодородие почв продолжает истощаться, земли закисляются, закочкариваются, продуктивность земли становится низкой. Более половины пашни имеют повышенную кислотность и крайне низкое содержание подвижных форм фосфора, калия и азота. Повсеместно содержание гумуса не превышает 2 %.

В Ульяновском районе было обследовано 42016 га пашни, из них выявлено:

- процент пашни, где pH менее 5,5 в % - 70;

- процент пашни, где содержание K2O менее 80 – 57,3;

- процент пашни, где P2O5  менее 50 – 38,65;

- процент пашни, где наличие гумуса менее 2 % - 95,5.

#### Радиоактивное загрязнение почв

В связи с аварией на Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1986 году, земли Ульяновского района подверглись загрязнению радионуклидами, цезием-137 и йодом-3. К зоне активного загрязнения условно отнесены территории с содержанием цезия-137 более 1 Кu/км2.

Воздействия радиоактивного излучения на население района происходит от внешнего гамма излучения (радионуклиды, которые находятся на почве) и внутреннего, которое поступает с продуктами питания (молоко, мясо телятина (молочники), мясо диких лесных животных (кабан, лось), грибы, ягоды лесные – черника, брусника, клюква, лекарственные травы), полученные и выращенные  на территории районов, где есть плотность загрязнения почвы (особенно в лесах и на пустырях) более 5 кюри на кв.м. В молоко и мясо радионуклиды поступают при поедании животными травы, сена. На полях хозяйств и частных приусадебных участков, где были внесены калийные, фосфорные и другие минеральные удобрения, а так же проведено перепахивание почвы, радионуклидов в растениях нет, так как их заменили калий, фосфор, а  часть с перепахиванием их ушла в почву на глубину более 20 см. За все это время радионуклидов не установлено в питьевой воде и воде водоемов.

В последние годы работы по реабилитации загрязненных угодий практически не ведутся из-за недостаточности финансирования.

Для получения продукции, не превышающей нормативы СанПиН по содержанию радионуклидов, требуется проведение изветкования и дополнительное внесение калия на загрязненных радионуклидами почвах по нормам, рассчитанным ФГУ «Калугаагрохимрадиология».

В последние годы не встречаются радионуклиды в выращенных овощах, фруктах, зелени на приусадебных участках, дачах частного сектора во всех районах. Но остается загрязненной радионуклидами  цезий – 137 почва в лесах, пустырях, бросовых землях, где не проводились никакие меры по дезактивации этих площадей, и поэтому сено часто содержит радионуклиды выше нормативов. Если в первые годы после аварии на ЧАЭС  молоко, мясо и «дары леса» были загрязнены радионуклидами  от 20 % до 50 % от взятых проб, то начиная  с 2004 года молоко, мясо в частном секторе теперь «чистое», а вот «дары леса», мясо диких животных содержат радионуклид – цезий – 137.

Основными мероприятиями по реабилитации угодий растениеводства являются внесение удобрений и мелиорантов, коренное и поверхностное улучшение кормовых угодий.

Радиационная обстановка в районе в настоящее время стабильная. Наблюдается значительное снижение радиационного фона. Средний уровень радиационного фона находится в интервале от  0,10 до 0,24 микрозиверт в час.  Объемы известкования сократились  в 10 – 15 раз по сравнению с 1986 годом, внесение калийных удобрений – в 10 раз. Количество вносимых органических удобрений составляет 0,2 т/га.

На 01.01.07г. наиболее загрязненной является южная часть территории района, а именно  следующие населенные пункты:

Мартынки - 7,5 Ки/кв.км, Кудеяр – 6,0 Ки/кв.км, Петуховка – 7,17 Ки/кв.км, Ржевка – 7,79 Ки/кв.км, Александровка – 6,26 Ки/кв.км, Минин – 6,34 Ки/кв.км, Горицы – 6,22 Ки/кв.км, Грабково – 6,85 Ки/кв.км, Городничев – 6,59 Ки/кв.км, Федоровка – 6,25 Ки/кв.км и другие.

Норматив по плотности загрязнения установлен – до 1 кюри на кв.км, а по мощности эквивалентной дозы (гамма излучение) – до 0,20 мк ЗВ/час.

Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Калужской области осуществляет сбор информации об образующихся в области промышленных и твердых бытовых отходах, местах их размещения, утилизации и захоронения, на основе которых природопользователям  выдаются разрешения на размещение отходов и лицензии на деятельность по обращению с ними.

На текущий момент в районе не отработана система централизованного сбора и утилизации биологических отходов.

Биологическими отходами являются: трупы животных и птиц, в том числе лабораторных, абортированные и мертворожденные плоды, ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих предприятиях, рынках, организациях торговли и других объектах, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.

Биологические отходы подвергаются утилизации на специально отведенных и оборудованных для этих целей местах – скотомогильниках и путем сжигания.

Наличие разрешений у природопользователей на 31.12.2005 г.

| № п/п | Наименование районов | Подтверждение на размещение отходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Должны иметь | Имеют | В % | В т.ч. санк. свалки (районные) |
| 1 | Ульяновский | 39 | 19 | 49 | 1 |

Наличие мест для утилизации биологических отходов – всего 6, в том числе оборудованы биоямой – 3, не оборудованы биоямой - 3. Из них на 01.01.2008 год в Ульяновском районе нет ни одного скотомогильника, подходящего под требования СанПиН «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» от 04.12.1995 год № 13-7-2/469. Существующие объекты законсервированы, утилизация трупов скота происходит путем сжигания.

Информация  о местах утилизации отходов

Состояние полигона ТБО Ульяновского района в 2006 - 1 квартал 2007 гг.  с. Заречье

| Наименование организации, эксплуатирующей муниципальный полигон ТБО, ФИО руководителя, № тел/факса | МППКХ МО MP «Ульяновский район» Директор Т.М. Левашова Тел/факс 8(48443) 2-19-72 |
| --- | --- |
| Наличие заключения гидрогеологов на эксплуатируемый участок под полигон | Да |
| Наличие, № и срок действия лицензии на эксплуатацию полигона | Нет |
| Наличие утвержденного Ростехнадзором проекта образования отходов и лимитов на их размещение | До 31.12.2007 г. |
| Год окончания эксплуатации полигона | 2014 год |
| Необходимость переноса (реконструкции, благоустройства) полигона на новый участок | Нет необходимости |
| Площадь полигона в настоящие время и перспективы размещения (в ГА) | 1Га |
| Техника и механизмы, находящиеся на полигоне. Наличие весового контроля | есть |
| Годовое поступление отходов (всего по факту за 2006 год/2007 г.) | 2797/2017 м. куб. |
| Потребность в финансировании содержания полигона (факт на 2006 год/ план на 2007 год) | 100 тыс.руб. в год /120 тыс.руб. в год |
| Фактические затраты на содержание полигона (факт за 2006 год) | 81,0 тыс. руб. |
| Стоимость захоронения 1 м куб отходов ТБО (факт на 2006 год/ на 2007 год) | 29,01 руб./29,01 руб. |
| Плата населения за вывоз ТБО (факт на 2006 год/2007 год) с 1 чел. в месяц | 2,42 руб./3,63 руб. с 1 чел. в месяц |

1. Нормы накопления ТБО в метр/куб. в год на человека:

1.1.    благоустроенные квартиры -1,1

1.2.    неблагоустроенные -1,5

2.  Контейнерные площадки - 2, контейнеры - отсутствуют.

2.1. мусоросборники - 60 шт.

3.  Количество заключенных договоров:

3.1  с организациями и предпринимателями - 16

3.2. с ТСО-2

4.  Наличие техники:

Трактор МТЗ-80 с тележкой - 1

Трактор ДТ-75 – 1

Годовое поступление отходов на полигон ТБО за 2006 год всего – 2,8 тыс.куб.м., в том числе: от коммунальных предприятий – 2,1 тыс.куб.м., от предприятий и организаций – 0,7 тыс.куб.м. Фактические затраты на содержание полигона составили 81,0 тыс.руб. (по данным министерства прирдных ресурсов по Калужской области).

;

;

Отходы производства складируются на промплощадках предприятий в количествах, предусмотренных утвержденным Управлением Ростехнадзора по Калужской области проектом нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для каждого конкретного предприятия, или по мере накопления – вывозятся организациями, имеющими соответствующую лицензию, для дальнейшей переработки или утилизации на специализированных предприятиях.

На территории Ульяновского района были зафиксированы случаи заболевания сибирской язвой в населенных пунктах (на основании «Кадастра стационарно-неблагоприятных пунктов по сибирской язве»):

1.	д. Долгая (1911, 1954  гг.),

2.	д. Паком (1915 г.),

3.	с. Вейно (1912 г.),

4.	д. Вяльцево (1942 г.),

5.	д. Вязовна (1942 г.),

6.	д. Желябово (1942 г.),

7. л-во Хотьковское (1955 г.),

8. с. Холмищи (1942 г.),

9. д. Брусны (1954 г.),

10. д. Кцынь (1954 г.),

11. д. Сусея (1954 г.),

12. с. Мойлово (1954 г.),

13. д. Грынь (1915 г.),

14. д. Железница (1909 г.),

15. д. Озерно (1917 г, 1941 г.),

16. д. Восты (1915 г.),

17. д. Глинная (1913 г.),

18. с. Поздняково (1912 г.),

19. с. Сорокино (1913, 1954 гг.),

20. с. Ульяново (1911, 1954 гг.),

21. д. Дубенка (1945 г.)

Сведения о скотомогильниках имеются в ветстанции по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно – защитная зона (СЗЗ) должна быть 1000 м.

Инженерная защита территории

Лесная и сельскохозяйственная мелиорация, а так же дождевая канализация в районе отсутствуют.

На территории Ульяновского района имеются нарушенные земли в колхозе «Мир», у д. Мелихово песчаные карьеры на общей площади 16 га. Рекультивация на этих землях не проведена из-за срока давности.

Серьезную проблему  для района приобретает деградация почв. Работы по рекультивации нарушенных земель идут очень низкими темпами.

Увеличивается  процент зарастания земель сельскохозяйственного назначения площадей кустарником и мелколесьем.

Общая площадь сенокосов, заросших мелколесьем и кустарником, также из года в год увеличивается.

Необходимо проведение агромелиоративных мероприятий и дезактивационных работ для снижения интенсивности радиоактивного воздействия на почвенный покров на территории Ульяновского района. Совершенствование системы мониторинга радиационной обстановки.

### Анализ качества питьевой воды и системы водоснабжения района

На территории района эксплуатируются 48 источников централизованного водоснабжения,  35 питьевых водопроводов.

Производственный контроль качества питьевой воды, подаваемой населению проводится только по трем водопроводам, находящимся в ведении ООО «Калужский областной водоканал» (с. Ульяново, с. Заречье, с. Дудоровский). По остальным водопроводам производственный лабораторный контроль владельцами водопроводов не проводится. В условиях, когда часть колхозов ликвидирована, для оставшихся в населенных пунктах водопроводов не определен собственник. По сути дела они бесхозные.

Водоисточники не имеют ограждения зон санитарной охраны. Часть колонок не работают. Не везде имеются отмостки и лотки для стока воды.

В целях организации качественного технического обслуживания сооружений водоснабжения, осуществления регулярного производственного контроля за качеством питьевой воды, подаваемой населению, необходимо ускорить подготовку и передачу имеющихся сооружений водоснабжения в эксплуатацию ООО «Калужский областной водоканал».

Водоемов 1 категории (из которых осуществлялся бы забор воды для питьевых целей) в районе нет.

Сведения о числе заболеваний, 2006 год

| № п/п | Наименование | Зарегистрировано больных с данным заболеванием |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | I диагноз |
| Дети (до 14 лет включительно) |  |  |  |
| 1. | Всего: | 2185 | 1492 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | -некоторые инфекционные и паразитные болезни | 41 | 38 |
| 2. | -новообразования | 7 | 5 |
| 3. | -болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения | 117 | 20 |
| 4. | -болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 66 | 14 |
| 5. | -психологические расстройства и расстройства поведения | 21 | 10 |
| 6. | -болезни нервной системы | 36 | 10 |
| 7. | -болезни глаза и его придаточного аппарата | 120 | 63 |
| 8. | -болезни уха и сосцевидного отростка | 29 | 18 |
| 9. | -болезни системы кровообращения | 5 | 3 |
| 10. | -болезни органов дыхания | 1105 | 1035 |
| 11. | -болезни органов пищеварения | 130 | 56 |
| 12. | -болезни кожи и подкожной клетчатки | 105 | 79 |
| 13. | -болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 246 | 30 |
| 14. | -болезни мочеполовой системы | 25 | 14 |
| 15. | -отдельные состояния, возникающие в перинательном периоде | 6 | 6 |
| 16. | -врожденные аномалии | 26 | 2 |
| 17. | -симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленной при клинических и лабораторных исследований | 38 | 28 |
| 18. | -травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 62 | 61 |
| Подростки (15 – 17 лет включительно) |  |  |  |
|  | Всего: из них: | 281 | 138 |
| 19. | -некоторые инфекционные и паразитные болезни | 10 | 6 |
| 20. | -новообразования | 2 | - |
| 21. | -болезни эндокринной системы | 5 | 1 |
| 22. | -психические расстройства и расстройства поведения | 2 | 1 |
| 23. | -болезни нервной системы | 13 | 5 |
| № п/п | Наименование | Зарегистрировано больных с данным заболеванием |  |
|  |  | всего | I диагноз |
| 24 | -болезни глаза и его придаточного аппарата | 10 | 6 |
| 25 | -болезни уха и сосцевидного отростка | 5 | 3 |
| 26 | -болезни системы кровообращения | 2 | 1 |
| 27 | -болезни органов дыхания | 168 | 80 |
| 28 | -болезни органов пищеварения | 7 | 2 |
| 29 | -болезни кожи и подкожной клетчатки | 15 | 8 |
| 30 | -болезни костно-мышечной системы, соединительной ткани | 5 | 3 |
| 31 | -болезни мочеполовой системы | 6 | - |
| 32 | -симптомы, признаки и отклонения от нормы | 12 | 11 |
| 33 | -травмы, отравления и некоторые другие | 19 | 11 |
| Взрослые (18 лет и старше) |  |  |  |
|  | Всего: в том числе: | 12057 | 5015 |
| 34 | -некоторые инфекционные и паразитные болезни | 359 | 254 |
| 35 | -новообразования | 284 | 96 |
| 36 | -болезни крови, кроветворных органов | 66 | 34 |
| 37 | -болезни эндокринной системы | 419 | 37 |
| 38 | -психические расстройства и расстройства поведения | 569 | 50 |
| 39 | -болезни нервной системы | 1271 | 301 |
| 40 | -болезни глаза и его придаточного аппарата | 735 | 286 |
| 41 | -болезни уха и сосцевидного отростка | 171 | 130 |
| 42 | -болезни системы органов кровообращения | 2929 | 632 |
| 43 | -болезни органов дыхания | 1771 | 1360 |
| 44 | -болезни органов пищеварения | 1160 | 264 |
| 45 | -болезни кожи и подкожной клетчатки | 231 | 208 |
| 46 | -болезни костно-мышечной системы | 766 | 374 |
| 47 | -болезни мочеполовой системы | 650 | 378 |
| 48 | -беременность, роды и послеродовой период | 60 | 59 |
| 49 | -врожденные аномалии | 8 | - |
| 50 | -симптомы, признаки и отклонения от нормы | 39 | 34 |
| 51 | -травмы, отравления | 569 | 518 |
| Взрослые (35 – 55 лет) |  |  |  |
|  | Всего: в том числе: | 246 | 73 |
| 52 | -новообразования | 2 | 2 |
| 53 | -болезни крови | 3 | 3 |
| 54 | -болезни эндокринной системы | 7 | 3 |
| 55 | -болезни нервной системы | 18 | 2 |
| 56 | -болезни глаза и его придат. аппарата | 28 | - |
| 57 | -болезни уха | 3 | - |
| 58 | -болезни системы кровообращения | 58 | 46 |
| 59 | -болезни органов дыхания | 43 | 9 |
| 60 | -болезни органов пищеварения | 9 | 4 |
| 61 | -болезни кожи и подкожной клетчатки | 1 | 1 |
| № п/п | Наименование | Зарегистрировано больных с данным заболеванием |  |
|  |  | всего | I диагноз |
| 62 | -болезни костно-мышечной системы | 37 | - |
| 63 | -болезни мочеполовой системы | 12 | 5 |
| 64 | -симптомы, признаки и отклонения от нормы | 25 | - |

Острых лучевых заболеваний людей, проживающих в Ульяновском районе не было и быть не может, так как они возникают при получении дозы одноразово 75 бэр и выше. По данным Российского государственного медико-дозиметрического регистра и измерительной программы Федеративной Республики Германии население, проживающее в южных районах Калужской области получили следующие дозовые нагрузки, из числа обследованных:

| Район | Всего обследовано населения, чел. | Дозовые значения мбэр/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 100 |  | До 500 |  | Более 500 |  |
|  |  | Абс. ч. | % | Абс.ч. | % | Абс. ч. | % |
| Ульяновский район | 8399 | 8136 | 96,9 | 259 | 2,1 | 4 | 0,05 |

Измерения проводились на счетчике импульсов человека с компьютерной обработкой.

Примерные нормативы дозовых нагрузок на человека:

- От естественного природного гамма фона – до 100 м бэр/год;

- Работники АЭС – до 5 бэр/год;

- Население попавшее в зону радиационной аварии – 10 бэр/год;

- Ликвидаторы на радиационных авариях – 25 бэр/год.

Таким образом, 98,9 % населения, проживающих в 4-х южных районах получает дозу в пределах норматива для естественного гамма фона за год, и только 1,1 %  больше естественного фона.

Показатели здоровья неудовлетворительные, повышенная заболеваемость и болезненность всего населения и в первую очередь детского (от 0 до 17 лет).

### I. 5  Историко-культурные планировочные ограничения, действующие на территории  Ульяновского  района

Определение историко-культурных планировочных ограничений, действующих на территории необходимо для обеспечения:

- сохранения архитектурного контекста и своеобразия исторической среды;

- рационального использования территорий и объектов исторической среды;

- органичного включения элементов исторической застройки (в том числе недвижимых памятников) в современную среду населенных пунктов;

- максимальной реализации их градоформирующего потенциала;

Задачи работы:

-   проведение мониторинга, инвентаризация объектов культурного наследия;

- определение предметов охраны историко-культурного средового наследия;

- уточнение зон охраны комплексов памятников, режимов их содержания и использования;

- формирование предложений по их использованию.

Перечень

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории МР «Ульяновский район»

| Наименование объекта культурного наследия | Дата постройки |  |  | Местоположение |  | Докумены об отнесении к выявленным объектам культурного наследия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |
| Церковь Никольская | 1804 год |  |  | с. Ульяново, ул. Большая Советская |  | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |  |
| Церковь | 1910 |  |  | с.Ульяново, ул.Большая Советская |  | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |  |
| Б.Купеческая усадьба | XIX век. |  |  | с.Ульяново, ул.Большая Советская |  | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |  |
| Братская могила |  |  |  | д. Ягодное |  | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |  |
| Братская могила |  |  |  | с.Ульяново |  | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |  |
| Братская могила |  |  |  | с.Уколица |  | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |  |
| Братская могила |  |  |  | д. Старица |  | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |  |
| Братская могила |  |  |  | с. Перестряж (Ефимцево) |  | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |  |
| Братская могила |  |  |  | с. Озерно |  | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |  |
| Братская могила |  |  |  | д. Обухово |  | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |  |
| Братская могила |  |  |  | д. Колосово |  | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |  |
| Братская могила |  |  |  | с. Крапивна |  | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |  |
| Братская могила |  |  |  | с. Дудоровский |  | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |  |
| Братская могила |  |  |  | с.Дебрь |  | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |  |
| Братская могила |  |  |  | с.Веснины |  | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |  |
| Братская могила |  |  |  | с.Афанасово |  | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |  |
| Братская могила |  |  |  | д.Брусны |  | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |  |
| Братская могила |  |  |  | д. Дубна |  | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |  |
| Индивидуальная могила |  |  |  | с. Ульяново, сквер |  | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |  |
| Курган |  |  |  | с. Кцынь,в 1.3 км к юго-востоку |  | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |  |
| Селище | 2 четв. I тыс. н.э. XIV-XV вв. |  |  | с. Кцынь, в 0.14 км к юго-востоку от северо-восточной окраины села |  | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |  |
| Селище | 2 четв. I тыс. н.э. |  |  | с. Кцынь, у северной окраины села |  | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |  |
| Городище «Городок» | Кон. I тыс. до н.э. – нач. I тыс. н.э. |  |  | д. Вязовна |  | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |  |
| Кудеярово городище |  |  |  | д. Кудеяров, в 4.7 км от впадения ручья Могильного, вверх по ручью, в 0.5 км к юго-западу от поселка |  | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |  |
| Кудеярово городище | Кон. I тыс. до н.э. – нач. I тыс. н.э. |  |  | д. Кудеяров, в 3.5 км от впадения ручья Могильного в р. Рессету, вверх по ручью, в 0.35 км к северу от него, слева от дороги из Кудеярова поселка |  | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |  |
| Курганный могильник |  |  |  | д. Кудеяров, в 4.8 км от впадения ручья Могильного в р. Рессету, вверх по ручью, в 0.6 км к юго-западу |  | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |  |
| Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |
| Ансамбль земской больницы: -лечебный корпус -лечебный корпус -хозяйственный корпус -хозяйственный корпус | 1904-1913 гг. |  |  | с. Ульяново, ул. Большая Советская, 12 |  | По материалам инвентаризации (приказ МК РСФСР от 08.07.1991 № 224) |  |
| Дом крестьянина Савоткина С.М. | Кон.XIX – нач. XX вв. |  |  | с. Ульяново, ул. Большая Советская,61 |  | По материалам инвентаризации (приказ МК РСФСР от 08.07.1991 № 224) |  |
| Здание волостного правления | Кон. XIX века |  |  | с. Ульяново, ул.Большая Советская, 17 |  | По материалам инвентаризации (приказ МК РСФСР от 08.07.1991 № 224) |  |
| Дом купцов Алферовых и Радионовых | Кон.XIX- нач. XX вв. |  |  | с. Ульяново, ул.Большая Советская, 75 |  | По материалам инвентаризации (приказ МК РСФСР от 08.07.1991 № 224) |  |
| Дом купца Романчикова И.В. | Кон.XIX-нач.XX вв. |  |  | с. Ульяново, ул.Большая Советская, 77 |  | По материалам инвентаризации (приказ МК РСФСР от 08.07.1991 № 224) |  |
| Дом купца Смурыгина | Кон. XIX – нач. XX вв. |  |  | с. Ульяново, ул. Большая Советская, 79 |  | По материалам инвентаризации (приказ МК РСФСР от 08.07.1991 № 224) |  |
| Усадьба Меньшикова: -главный дом -хозяйственная постройка | Посл. Тр. XIX в. |  |  | с. Ульяново, ул.Большая Советская, 86 |  | По материалам инвентаризации (приказ МК РСФСР от 08.07.1991 № 224) |  |
| Дом купца С.И. Абрашина | Посл. Тр. XIX в. |  |  | с. Ульяново, ул. Большая Советская,89 |  | По материалам инвентаризации (приказ МК РСФСР от 08.07.1991 № 224) |  |
| Здание постоялого двора | Вт. пол.¦XIX-нач.XX вв. |  |  | с. Ульяново, ул. Большая Советская,91 |  | По материалам инвентаризации (приказ МК РСФСР от 08.07.1991 № 224) |  |
| Ансамбль церкви Воскресения, церковь Воскресения | 1803, нач. XX в. |  |  | с. Ульяново, ул.Большая Советская,94,96 |  | По материалам инвентаризации (приказ МК РСФСР от 08.07.1991 № 224) |  |
| Церковь Знамения Божьей матери с приделами Николая Угодника и Александра | 1899-1916 гг. |  |  | с. Ульяново, ул. Большая Советская |  | По материалам инвентаризации (приказ МК РСФСР от 08.07.1991 № 224) |  |
| Усадьба Брюсов-Оттов: -дом управляющего, -парк | Перв.тр. XVIII – Вт.пол. XIX вв. |  |  | с. Ульяново, ул. Большая Советская, 112 , ул. Лапшова, Комсомольская |  | По материалам инвентаризации (приказ МК РСФСР от 08.07.1991 № 224) |  |
| Трактир Полякова | Кон. XIX – нач. XX вв. |  |  | с. Ульяново, ул. Лапшова, 4 |  | По материалам инвентаризации (приказ МК РСФСР от 08.07.1991 № 224) |  |
| Магазин Гайдукова | Кон. XIX – нач. XX вв. |  |  | с. Ульяново, ул. Лапшова, вост. Сторона сквера |  | По материалам инвентаризации (приказ МК РСФСР от 08.07.1991 № 224) |  |
| Усадьба Цыплаковых: -здание молочной, -дом служащих, -парк | Посл. тр. XIX в. |  |  | с. Афанасово |  | По материалам инвентаризации (приказ МК РСФСР от 08.07.1991 № 224) |  |
| Церковь старообрядческая | Нач. XX в. |  |  | с. Брусны |  | По материалам инвентаризации (приказ МК РСФСР от 08.07.1991 № 224) |  |
| Усадьба Брюсов: -церковь Покрова с приделами Ильи Пророка и Николая Чудотворца, -парк | 1754 год, сер. XVIII-кон.XIX в. |  |  | д. Дудино |  | По материалам инвентаризации (приказ МК РСФСР от 08.07.1991 № 224) |  |
| Жилой дом | Перв. Четв. XX в. |  |  | с. Дудоровский, ул. Ленина, 40 |  | По материалам инвентаризации (приказ МК РСФСР от 08.07.1991 № 224) |  |
| Церковь Николая Угодника на кладбище | 1870-е гг. – нач.1880-х гг. |  |  | с. Кирейково |  | По материалам инвентаризации (приказ МК РСФСР от 08.07.1991 № 224) |  |
| Церковь Троицкая | Кон. XIX – нач. XX вв. |  |  | д. Сусеи |  | По материалам инвентаризации (приказ МК РСФСР от 08.07.1991 № 224) |  |
| Парк усадьбы Демидовых | Перв. Четв. XIX в. |  |  | с. Холмищи |  | По материалам инвентаризации (приказ МК РСФСР от 08.07.1991 № 224) |  |
| Наименование объекта культурного наследия | Датировка |  |  | Местоположение |  | Докумены об отнесении к выявленным объектам культурного наследия |  |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |
| Селище |  | XIV-XVII в.в. | с. Гурово, юго-западная окраина села |  | АКР №688 Арх. ИА:№23364 Л.2,3 |  |  |
| Селище |  | XIV-XVII в.в. | дер. Дретово, территория деревни |  | АКР №688 Арх. ИА:№5661 Л.33 |  |  |
| Селище |  | XIV-XVII в.в. | дер. Колосово, центральная часть деревни |  | АКР №688 Арх. ИА:№5661 Л.33,34 |  |  |

Решением малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 20.05.1993 г. № 79 к историческим населенным местам Ульяновского района отнесено с. Ульяново (Плохино)  XVI в..  Определенной даты рождения села Плохино не сохранилось. Но достоверно известно, что здесь были поселения славян еще в XVI – XVII веках. Именно здесь проходили засечные черты Русского государства (засеки) – система оборонительных сооружений для защиты от нашествия татар.

Важное значение на юге страны имела так называемая Большая засечная черта, строительство которой было завершено в 1566 году. Именно эта черта проходила по территории нынешнего Ульяновского района, хотя этот ее участок назывался Козельским. О возникновении поселения как административной единицы Русского государства в XVI - XVII веках свидетельствуют и найденные на территории района монеты.

До 1900 года село Плохино славилось своими базарами и ярмарками, проводившимися в воскресенье. Главным товаром была пенька, которую купцы в больших количествах скупали у помещиков и крестьян. Особенно знаменита была пенька в далекой Англии, известная там как «плохинка».

Накануне Великой Октябрьской социалистической революции и в первые годы Советской власти Плохинская волость, входившая в состав Жиздринского уезда Калужской губернии, включала девять населенных пунктов с числом жителей - 12161 человек. Постановлением Совнаркома от 1 апреля 1920 года в составе Жиздринского уедза Плохинская волость была передана из Калужской в Брянскую губернию. Постановлением Президиума ЦИК СССР «О районировании и организации Западной и других областей» от 14 января 1929 года и постановлением «О составе округов и районов Западной области» от 17 июня 1929 года был образован Плохинский район Сухиничского округа Западной области.

21 июня 1929 года состоялось первое заседание президиума Плохинского райисполкома. Это и явилось датой образования района. 04 июня 1935 года ЦИК СССР принял постановление о переименовании Плохинского района в район Румянцевский, а село Плохино в село Румянцево в честь первого секретаря Западного обкома ВКП(Б) И.П. Румянцева. После смерти М.И. Ульяновой по предложению крестьян д. Колосово, бывших ходоками у Марии Ильиничны, и ходатайству районного исполнительного комитета Президиум ВЦИК 01 августа 1937 года Румянцевский район переименовал в Ульяновский, а районный центр в село Ульяново.

27 сентября 1937 года Ульяновский район был передан из Западной области в Орловскую. Указом Президиума Верховного Совета от 5 июля 1944 года  № 80111 Ульяновский район был включен в состав вновь образованной Калужской области.

09 октября 1941 года район был оккупирован немецко - фашистскими ахватчиками, оккупация района длилась 21 месяц. 21 месяц продолжались зверства фашистов на нашей земле. За время оккупации района фашисты замучили и расстреляли свыше 640 его жителей, 491 человек угнали на каторжные работы в Германию и несколько тысяч на работу в Прибалтику, западные районы Украины и Белоруссии. Были стерты с лица земли 93 населенных пункта.

Незабываема трагедия села Веснины, 300 жителей (стариков, женщин и детей) которого расстреляли оккупанты в отместку за большие потери в бою с партизанами и воинами 318 - ой стрелковой дивизии.

Освобождение района произошло в июле 1943 года в ходе грандиозного сражения Великой Отечественной войны, получившего название Орловско - Курской битвы. Дорогой ценой далось освобождение Ульяновского района. Его поля обильно политы кровью советских воинов, об этом напоминают 37 братских могил, в которых покоится прах более 11 тысяч павших воинов. На ульяновской земле сложили головы трое Героев Советского Союза: генерал-майор Лапшов А.В., красноармеец Сукунин С.А., старший лейтенант Поколодный В.Д.

В годы войны защищать Родину на фронт ушли 6312 ульяновцев, из них 4087 геловек погибло. Ульяновская земля дала Родине 10 героев Советского Союза и двух полных кавалеров ордена Славы.

Кроме того, Ульяновская земля богата историческими местами, связанными с жизнью и деятельностью известных людей. Одним из таких мест является деревня  Хоревка - именно в этих местах И.С. Тургенев встретил  реальных прототипов своих рассказов: мудрового   хозяйственного Хоря и мечтательного, тонко чувствующего красоту природы Калиныча. В с. Ульяново (Плохино) родился Дмитрий Оскарович Отт один из основоположников отечественной гинекологии.

В д. Дудино родился писатель Владимир Васильевич Архангельский - автор книги «Юность нового века», в которой он описал быт и нравы крестьян и помещика предреволюционного и послереволюционного периодов. В с. Ягодное родились братья врачи - профессоры Федор Федорович и Василий Федорович Заседателевы. Федор Федорович - отоларинголог поддерживал голос известному певцу Леониду Собинову.

В с. Ульяново родился художник А.В. Киселев. По его инициативе в 1970 году открыта картинная галерея.

13 июня 2000 года открыт Ульяновский краеведческий музей. В нем находится более 300 экспонатов основного фонда. В музее имеются два зала боевой славы, которые включают экспонаты поисковых работ; выставочный зал, а так же горницы для проведения массовых мероприятий. Ведется работа с ветеранами, которые воевали в Ульяновском районе, переписка с родственниками погибших.

9 мая 2005 года открыта картинная галерея  Почетных граждан нашего района. Портреты Почетных граждан (масло, холст) пишет В.И. Кузин – член союза художников России. Музей посещают гости из других регионов России. В музее имеется научно вспомогательный фонд, из которого можно получить информацию об истории района.

В селе Волосово-Дудино в 1903 году проживало 342 человека, имелась церковно-приходская школа. Расстояние от села до губернии  – 104 версты, 29 верст до уезда. Была каменная церковь во имя Николая Чудотворца (разобрана в 1930-х гг.). В 1703 году село принадлежало Анне Монс, гражданской жене Петра I до 1708 года. В 1730 году  село отошло в казну. В настоящее время деревянные господские постройки не сохранились. Сохраняется первоначальная планировка поселения, частично – остатки парка и  садов.

Деревня Сусеи находится в 11 км от центра с. Кцынь. Историческое владение  князей Гагариных, часть которого за долги отошло дворянке Петрищевой. Имеются 12 полноводных родников, воды которых, собранные рекой Сусейкой, подпитывают реку Рессету. Один из родников – Грязненский – целебный, химический состав воды схож с водой Краинского источника. В селе были дачи А.Ю. Самарина, В.Г. Митина, М.Ф. Голдина, А.Н. Демидова. На средства прихожан в 1910 году построена кирпичная церковь Покрова, сохранившаяся  до настоящего времени. Основное занятие населения – земледелие и отходничество. Существовали прялочный и обозно-санный промыслы. В селе установлены памятник односельчанам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны (79 фамилий), семь памятных знаков на местах расстрелов жителей, имеется захоронение воинов.

Село Брусны – в прошлом владение князей Вереницких. Занятиями жителей были земледелие и бондарный промысел. Имелись большой пруд и  мельница. На братском воинском кладбище  установлен памятник с 73- мя фамилиями односельчан, павших за Родину на фронтах Великой Отечественной войны.

## II. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка в зоне проектируемого объекта, сложившаяся в результате опасного природного явления или аварии, что может повлечь или повлекло за собой ущерб здоровью или жизни людей, значительные материальные потери или нарушение условий жизнедеятельности.

Исходя из географического положения и климатических условий, в Ульяновском районе не прогнозируется катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения. Вызывают осложнение в деятельности отраслей экономики, транспорта, сельского хозяйства и принимают значительный материальный ущерб смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье, оползни, природные пожары.

В Ульяновском  районе в условиях мирного времени гипотетически возможны ЧС природного и техногенного характера, среди которых следует выделить:

ЧС природного характера:

-геологические опасные явления (оползни, обвалы, просадки, пыльные бури , карстовые явления, ит.п.);

- метеорологические и агрометеорологические опасные явления (бури, ураганы, смерчи, крупный град, сильный гололед, снегопад, сильная жара и пр.);

-гидрологические опасные явления (высокий уровень воды в реках, повышения уровня грунтовых вод, ранний ледостав и пр.);

-природные пожары (лесные, подземные);

-инфекционная заболеваемость

ЧС техногенного характера:

-транспортные аварии и катастрофы;

-пожары и взрывы;

-аварии с угрозой выброса или выбросом ядовитых, радиоактивных или биологически опасных веществ;

-внезапные обрушения;

-аварии на энергосистемах;

-аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

При составлении проектов планировки и застройки поселений необходимо предусматривать подъезды к берегам водоёмов обеспечивающий удобный забор воды в любое время года для тушения пожаров.

Артезианские скважины герметизированы, водонапорные башни должны иметь устройства для забора воды пожарной техникой в любое время года.

Согласно данным, предоставленным Главным управлением МЧС России по Калужской области территория Ульяновского района не имеет группу по гражданской обороне. В соответствии с показателями СНиП 2.01.51-90 «ИТМ ГО» территория, в пределах района не составляет зону возможных сильных разрушений, зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения), зону возможного опасного химического заражения и относится к загородной зоне.

Объектов взрыво и пожароопасных, химически опасных и радиационно-опасных на территории Ульяновского района не имеется. Факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера так же  нет.

Особенности геологического строения, гидрогеологии и геоморфологии территории области свидетельствуют о существовании здесь благоприятных условий для развития карста, эрозийной деятельности, оползней, поверхностного обводнения, подтопления и заболачивания.

Имеется наибольшая вероятность возникновения лесных пожаров в лесных массивах.

Сильный ветер (в т.ч. смерчи и шквалы), сильные продолжительные дожди, сильные продолжительные снегопады, сильный гололед, сильный мороз, сильная жара возможны на всей территории. Перечисленные гидрометеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы транспорта.

Для обеспечения пожарной безопасности на территории района в с. Ульяново  размещено пожарное депо. В гараже пожарного депо имеется четыре теплых бокса.  Числится 25 человек, 4 дежурных смены. В боевом расчете имеется автомашина  АЦ – 40 (43202, «Урал»), в резерве автомашина АЦ – 40 (131 «Зил»), автомашина АЦ – 30 (33, ГАЗ – 66). Оперативная техника УАЗ 31512. В районе имеется 17 безводных населенных пункта: д. Обухово, д. Долгое, с. Медынцево, д. Старица, д. Вязовна, д. Озерны, д. Глинная, д. Гурово, д. Сопово, д. Нагая, д. Мойлово, с. Ефимцево, д. Госьково, д. Тимофенки, д. Долгое, д. Лосев, д. Верхняя Передель. Подъездные дороги и проезды ко всем населенным пунктам для проезда пожарной техники имеются.

### Радиационная обстановка в Ульяновском районе

Загрязнение территорий радионуклидами носит пятнистый характер, в зависимости от интенсивности выпавших дождевых осадков.

Таким образом, норматив по плотности  загрязнения установлен до 1 Кюри на кв.м., а по мощности эквивалентной дозы (гамма излучение) -  до 0,20 мк ЗВ/час.

В настоящее время гамма излучение создают радионуклиды цезия – 137 и составляет  оно по среднегодовым данным – 0,24 мк ЗВ/час. (схема санитарно-гигиенических ограничений).

Сведения о плотности загрязнения почвы Cs-137 по состоянию на 01.01.07 г. (данные Росгидромета)

| Название населенного пункта | Cs-137 |
| --- | --- |
| СП «деревня Мелихово» |  |
| Александровка | 6,26 |
| Афанасово | 5,66 |
| Бобровка | 5,25 |
| Грабково | 6,85 |
| Минин | 6,34 |
| Петуховка | 7,17 |
| Федоровка | 6,25 |
| Веснины | 5,69 |
| Косовка | 5,89 |
| Крапивна | 4,35 |
| Красногорье | 4,98 |
| Любовка | 2,82 |
| Ржевка | 7,79 |
| Чухлово | 3,78 |
| Горицы | 6,22 |
| Городничев | 6,59 |
| Дубенка | 4,72 |
| Мелихово | 5,09 |
| Нагая | 4,25 |
| Сопово | 3,58 |
| Шваново | 3,77 |
| Ягодное | 3,85 |
| Хоревка | 5,75 |
| Подкопаевский | 1,2 |
| СП «село Поздняково» |  |
| Брежнево | 1,43 |
| Вейно | 2,75 |
| Громоздово | 3,01 |
| Грынские Дворики | 1,45 |
| Долгая | 2,51 |
| Паком | 2,54 |
| Касьяново | 3,05 |
| Краснополье | 3,66 |
| Николаевка | 2,52 |
| Тимофенки | 3,91 |
| Юрьевка | 4,16 |
| Горянский | 4,6 |
| Кирейково | 3,39 |
| Лосев | 3,79 |
| Труд | 4,71 |
| Аннино | 3,12 |
| Верхняя Передель | 3,68 |
| Ерши | 2,94 |
| Кодратовка | 4,62 |
| Нижняя Передель | 2,67 |
| Новый Свет | 3,1 |
| Поздняково | 4,39 |
| Романовка | 3,81 |
| Касьяново | 2,26 |
| Старые Выселки | 3,41 |
| СП «село Волосово-Дудино» |  |
| Белый Камень | 0,77 |
| Бродок | 2,59 |
| Волосово-Дудино | 1,76 |
| Ефимцево | 1,56 |
| Жуково | 1,96 |
| Колосово | 0,95 |
| Кутьково | 1,16 |
| Марьино | 2,8 |
| Новая | 1,62 |
| Полошково | 1,26 |
| Поляна | 0,9 |
| Слободка | 3,27 |
| Глинная | 0,94 |
| Гурово | 1,27 |
| Дубна | 1,28 |
| Дудино | 1,0 |
| Жильково | 1,38 |
| Никитское | 1,91 |
| Панево | 1,34 |
| Починок | 1,63 |
| Серая | 0,96 |
| СП «село Ульяново» |  |
| Вязовна | 1,56 |
| Вяльцево | 1,96 |
| Малая Вязовенка | 1,0 |
| Озерны | 1,23 |
| Дудорово | 3,45 |
| Кораблинцево | 3,31 |
| Медынцево | 2,72 |
| Митровка | 3,24 |
| Старица | 2,33 |
| Дебрь | 3,77 |
| Долгое | 3,58 |
| Дурнево | 3,97 |
| МСО | 3,02 |
| Обухово | 3,0 |
| Ульяновского Крахмального завода | 3,21 |
| Ульяновского Пенькозавода | 3,19 |
| Речица | 3,3 |
| Сеничкин | 2,92 |
| Ульяново | 2,94 |
| Фурсово | 2,9 |
| Желябово | 1,37 |
| Военный городок-2 | 5,19 |
| СП «село Дудоровский» |  |
| Брусны | 2,61 |
| Кцынь | 4,67 |
| Мойлово | 1,91 |
| Сусеи | 2,89 |
| Дудоровский | 4,67 |
| Зеленый | 4,04 |
| Кудияр | 6,0 |
| Мартынки | 7,5 |
| СП «село Заречье» |  |
| Богдановский | 2,71 |
| Госьково | 1,88 |
| Грынь | 2,76 |
| Железница | 2,28 |
| Озерны | 1,32 |
| Черняев | 2,53 |
| Широковский | 2,65 |
| Блинов | 2,89 |
| Железнинский | 3,52 |
| Ивановка | 4,55 |
| Милюгановский | 2,07 |
| Песоченка | 5,44 |
| Свобода | 2,49 |
| Симановский | 3,48 |
| Сорокино | 2,53 |
| Уколица | 2,59 |

Из приведенной таблицы видно, что радиационная  обстановка в районе в настоящее время стабильная (необходимо проводить известкование почв, мониторинг радиационной обстановки).

Для решения проблем, связанных с реабилитацией радиоактивно загрязненных территорий, разработана и действует Федеральная целевая программа «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года».

На территории МР «Ульяновский район» не располагаются потенциально опасные объекты.

## III. Обоснование предложение по территориальному планированию, этапов их реализации

### III. 1. Принципиальные подходы к оценке территории и формированию предложений по функциональному зонированию и размещению объектов капитального строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом основной целью Схемы территориального планирования является выделение территорий, потенциально пригодных для решения вопросов местного (муниципального) значения, на основе требований градостроительного и земельного законодательства.

Большая часть территории муниципального образования в настоящее время используется для целей сельского хозяйства.

В перспективе зона сельского хозяйства может изменить свои границы в связи:

- со строительством на непригодных для ведения сельскохозяйственного производства землях объектов промышленности;

- с изменением границ населенных мест;

- созданием новых особо охраняемых территорий;

- строительством линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры (только на сельскохозяйственных угодьях с кадастровой стоимостью на 30 и более процентов меньше кадастровой стоимости средне районного уровня);

- содержанием объектов историко-культурного наследия и социального назначения;

- с добычей полезных ископаемых (кроме  общераспространенных).

Вместе с тем, не допускается использование для других целей использование земель, кадастровая стоимость которых на 20 и более процентов превышает средне районный уровень.

Возможно и некоторое увеличение площади, используемой для сельского хозяйства за счет использования фонда перераспределения земель – в основном для создания фермерских хозяйств, ведения садоводства, а также использования земель лесного фонда.

Важной задачей Схемы является определение зон возможного размещения производственных объектов.

Преимущественное размещение новых объектов промышленности (кроме отраслей добывающей промышленности, агропромышленного комплекса и вредных в экологическом отношении производств) необходимо предусматривать в пределах населенных пунктов, где имеется возможность уплотнения застройки существующих промышленных территорий и дальнейшего развития производственных зон на новых территориях с расширением черты населенных пунктов. Необходимо предусмотреть возможные территории для следующих типов предприятий:

- обрабатывающей промышленности;

- добывающей промышленности (в основном промышленности строительных материалов);

- предприятий агропромышленного комплекса.

Размещение ряда предприятий промышленности зависит от тех или иных локальных условий:

- большой и удобной по инженерно-геологическим условиям для строительства площадки;

- возможности строительства подъездных путей от магистральных дорог;

- обеспечение водой,  водоотведением, электроэнергией, газом;

- большой санитарно-защитной зоны;

- наличия резервов рабочей силы в данной местности, а также необходимой социальной инфраструктуры;

С учетом указанных требований и ограничений должны быть выбраны рекомендуемые зоны размещения таких предприятий.

Предприятия по эксплуатации общераспространенных полезных ископаемых организуются при условии наличия рентабельного для эксплуатации месторождения (в основном строительного сырья), удобно расположенного к железной или автодороге и возможности подключения к необходимым инженерным коммуникациям.

Для размещения предприятий этого типа земельным законодательством предусмотрены ограничения: не допускается их размещение на сельскохозяйственных угодьях с высокой кадастровой оценкой, землях лесного фонда, а также особо охраняемых территорий.

Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Размещение объектов агропромышленного комплекса (крупных животноводческих комплексов, птицефабрик, тепличных комбинатов, предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья и т.д.) рекомендуется в составе крупных сельских населенных пунктов с учетом сельскохозяйственной специализации прилегающей территории. Исходя из требований комбинирования и кооперирования некоторых из указанных предприятий, целесообразно размещать в населенных пунктах комплексы таких предприятий.

Для некоторых предприятий (птицефабрики, тепличные комбинаты, молочные комплексы и др.) важными условиями являются удобство доставки продукции в город, а также водо- и теплоснабжение. Другие предприятия (свиноводческие комплексы, птицефабрики) имеют экологические ограничения их размещения.

Зоны размещения инженерно-транспортных и других линейных коммуникаций определяются с учетом экономической целесообразности обеспечения потребности в перевозках, энергоснабжения, связи. Их трассы выбираются с учетом кратчайшего расстояния до потребителя.

Поскольку эти зоны занимают небольшую площадь, их расположение допускается на землях сельскохозяйственного назначения (кроме угодий кадастровая стоимость которых  превышает на 30% среднюю по району), а также на землях лесного фонда (кроме особо охраняемых территорий).

В соответствии с земельным законодательством использование земель особо охраняемых природных территорий для других целей, как правило, не допускается. Выделение новых особо охраняемых природных территорий (природных парков, заказников, лечебно-оздоровительных местностей), как правило, производится из земель лесного фонда.

К особо охраняемым территориям так же относятся земле историко-культурного  назначения. При этом создаются зоны охраны таких объектов на землях различных категорий, в том числе землях поселений. Также особо охраняемыми являются особо ценные сельскохозяйственные земли, используемые для научных целей. В этом случае они выделяются из состава земель сельскохозяйственного назначения.

Рекреационные территории тоже относятся к особо охраняемым территориям. Возможна организация следующих типов рекреационных территорий:

- лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- зеленой зоны;

- прочие территории для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

На остальных рекреационных территориях могут размещаться объекты сезонного длительного отдыха, пансионаты, кемпинги, туристические базы, спортивные лагеря, базы охотников и рыболовов. Возможна также организация индивидуального сельского отдыха в сельских населенных пунктах с благоприятными рекреационными условиями. Это особенно важно для тех поселений, население которых уменьшается.

Оценка территории района по степени благоприятности для рекреации по природным условиям складывается из оценки основных факторов, которые предопределяют возможности рекреации: климатических, гидрографических, ландшафтных. В соответствии с географическим положением в центре Восточно-Европейской равнины, орографическими особенностями, наличием уникальных природных объектов рассматриваемая территория  характеризуется высоким природно-рекреационным потенциалом.

Как показал анализ природно-рекреационного потенциала, проведенный в первой главе, совокупность природно-климатических и географических факторов: благоприятный климат, красивые и разнообразные ландшафты, холмистый рельеф, развитая гидрография, определяют возможности развития всех видов рекреационной деятельности. К ограничивающим факторам развития рекреации относятся  экологические и инженерно-геологические условия: районы развития эрозии, оползней, подтопления, санитарные зоны животноводческих комплексов и др.

Классификация природных факторов по степени  благоприятности для рекреации представлена в таблице 30.

Таблица 30

Классификация природных факторов

по степени благоприятности для рекреации

| Природные факторы | Благоприятные | Ограниченно благоприятные | Неблагоприятные |
| --- | --- | --- | --- |
| Климатические | Период: для летнего отдыха 80-90 дней; для зимнего отдыха 110-120 дней | - | - |
| Гидрографические | Реки Жиздра, Рессета, Вытебеть и старичные озера. | Озера с площадью зеркалом менее 0,05 кв.км. | Малые реки, мелкие озера с заболоченными берегами. |
| Ландшафтные | Боровые надпойменные террасы, пологонаклонные склоны водноледниковых равнин с сосновыми чистыми и смешанными лесами. | Ландшафты моренных равнин правобережья р. Жиздра с елово-широколиственными или березово- осиновыми лесами. Поймы основных рек с лесокустарниковой и луговой растительностью. | Плохо дренированные участки ландшафтов различного происхождения, заболоченные леса, и низинные болота |
| Бальнеологические | Целебный микроклимат дубрав и сосновых лесов. |  |  |

В результате анализа территориального распределения и сочетания природных факторов, их влияния на конкретные виды рекреационной деятельности выделяются рекреационные зоны, границы которых корректируются с учетом инженерно-геологических  и санитарно-гигиенических условий. К неблагоприятным для рекреации дополнительно относятся участки территории, расположенные в зонах негативного влияния на санитарно-гигиеническую обстановку промышленных и инфраструктурных объектов, сельскохозяйственные угодья, эрозионные участки, зоны подтопления.

Развитие новых зон жилищного строительства влияет на изменение границ населенных мест. При этом изъятие земель иных категорий регулируется Законом «О переводе земель или земельных участков с одной категории в другую».

Развитие зон коттеджного строительства целесообразно на территориях с благоприятными природно-ландшафтными условиями (наличие лесных массивов и водных объектов) возможность организации приусадебных участков необходимыми условиями являются удобство транспортной доступности до наиболее крупных населенных пунктов и центров социально-культурного обслуживания, а также возможность подключения к инженерным коммуникациям.

Остальные территории Муниципального района используюся в соответствии с установленным для них целевым назначением.

Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий (ст. 7, Земельного кодекса).

### III. 2  Социально-экономическая характеристика Ульяновского района

Перспективы развития района связаны с возможностями и эффективностью реализации внутренних базовых потенциалов и ресурсов, а так же влиянием внешних фактов и предпосылок, которые определяют степень реализации внутренних потенциалов и ресурсов.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, производственная и социальная инфраструктура.

В связи с тем, что в настоящее время отсутствует стратегический план социально-экономического развития, в работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления развития. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон.

#### III. 2. 1  Анализ и оценка экономической базы

Промышленность

Промышленность Ульяновского района представлена следующими предприятиями:

Ульяновское сельпо, цеха деревообработки Ульяновского лесхоза, ОАО «Ульяновский рудник».

Только одно предприятие работает с прибылью. Это Ульяновское сельпо - 980 тыс.руб., хотя, анализируя работу сельпо, наблюдается спад производства хлебобулочных изделий. Происходит снижение потребности хлебобулочных изделий в районе из-за снижения численности населения и большой конкуренции в торговле. Магазины торгуют не только местными хлебобулочными изделиями, но и привозными (г. Калуга, г. Козельск, г.  Белев).

Большую надежду район возлагает на ОАО «Ульяновский рудник», который, наращивает объемы производства в связи с открытием дороги Ульяново - Думиничи, сокращает затраты на перевозку, соответственно уменьшаются убытки.

Цеха переработки Ульяновского лесхоза работают с убытком, так как лесоматериал берется строго с рубок ухода, а это низкотоварная древесина, соответственно, себестоимость пиломатериала выше, чем цены реализации. Реализация же по себестоимости невозможна из-за сильной конкурентности на рынке сбыта, так как многие леспромхозы реализуют пиломатериал по более низкой цене, производя пиломатериал с делянок главного пользования.

Производство и отгрузка продукции на предприятиях в разрезе отраслей в фактических ценах составит:

|  | Объем произведенной продукции, тыс.руб. |  | Темп роста 2006 г. к 2005 г., % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 год | 2006 год |  |
| Лесная, деревообрабатывающая промышленность | 1216 | 1436 | 118.1 |
| Пищевая | 9050 | 9851 | 108.8 |
| Добывающая | 24289 | 27544 | 113.4 |

Основными факторами замедления динамики роста промышленного производства в предыдущие годы стали:

-  недостаточные объемы инвестиций в основной капитал, которые не будут соответствовать реальным потребностям обновления и модернизации производства;

-   опережающий рост цен на сырье, материалы, энергоносители, связь, топливо, водоснабжение;

-   недостаток собственных оборотных средств  предприятий на развитие производства и освоение выпуска новой продукции;

- недоступность для многих предприятий получения банковских кредитов из-за высокой ставки рефинансирования;

-  низкий уровень качества управления на предприятиях, связанный как с недостаточным опытом функционирования в условиях рыночной экономики, так и малоэффективным сектором услуг по подготовке кадров.

Таблица 31

Развитие промышленности

|  | Год | Ульяновский рудник | Лесхоз | Сельпо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отгруженной продукции (без НДС и акцизов), (т.р.) всего | 2005 | 24289 | 1216 | 5260 |
|  | 2006 | 27544 | 1436 | 5700 |
|  | 2007 | 30005 | 1674 | 6120 |
| Объем отгруженной продукции по малым предприятиям (т.р.) | 2005 | 24289 |  |  |
|  | 2006 | 27544 |  |  |
|  | 2007 | 30005 |  |  |
| Выручка от реализации продукции (работ , услуг) (т.р.) | 2005 | 24289 |  | 14342 |
|  | 2006 | 26900 |  | 14500 |
|  | 2007 | 28240 |  | 14542 |
| Себестоимость реализации продукции (работ, услуг) (т.р) | 2005 | 30247 |  | 13195 |
|  | 2006 | 27200 |  | 13390 |
|  | 2007 | 27930 |  | 13432 |
| Прибыль (убыток) от реализации (т. р.) | 2005 | -5958 |  | +1147 |
|  | 2006 | -300 |  | +1110 |
|  | 2007 | +310 |  | +1110 |
| Прибыль (убыток) от внереализационных операций (т.р.) | 2005 | -497 |  | -194 |
|  | 2006 | -1968 |  | -150 |
|  | 2007 | -1769 |  | -147 |
| Прибыль (убыток) от прочих операций (т.р.) | 2005 | -2366 |  | +27 |
|  | 2006 | +275 |  | +20 |
|  | 2007 | +130 |  | +17 |
| Прибыль (убыток) - всего (т.р.) | 2005 | -8821 |  | +980 |
|  | 2006 | -1993 |  | +980 |
|  | 2007 | -1329 |  | +980 |

Экономические данные  по сельскому хозяйству Ульяновского района

| № п/п | Показатели | 1996 год | 2000 год | 2002 год | 2005 год | 2006 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производство основных видов с/х продукции: в т.ч. |  |  |  |  |  |
| 1 | Растениеводство: - зерно - в натуральных показателях (тонн) | 8048 | 2815 | 3025 | 1388 | 789 |
|  | - в денежном выражении (тыс.руб.) - в натуральных показателях | 6483 | 6214 | 5776 | 4009 | 3171 |
| 2 | Животноводство: 1. молоко- - в натуральных показателях (тонн) | 4908 | 2763 | 2266 | 1195 | 1019 |
|  | - в денежном выражении (тыс.руб.) | 6502 | 7386 | 8377 | 6536 | 6980 |
|  | - мясо – - в натуральных показателях (тонн) | 440 | 171 | 210 | 94 | 70 |
|  | - в денежном выражении (тыс.руб.) | 6105 | 6261 | 6891 | 4816 | 4871 |
| 3 | Всего с/х угодий (тыс.га): | 54.5 | 47.7 | 37.2 | 24.4 | 24.4 |
|  | В том числе - пашни | 38.6 | 34.0 | 26.3 | 18.4 | 10.5 |
|  | - сенокосы | 6.3 | 5.6 | 5.0 | 3.1 | 2.5 |
|  | - пастбища | 9.1 | 7.8 | 5.6 | 2.6 | 3.3 |
|  | - улучшенные пастбища | - | - | - | 2.2 | 1.7 |

Действующие животноводческие комплексы на территории МР «Ульяновский район» на 01.05.2007 год.

| МТФ (фермы) | Кол-во коров, гол | КРС, всего (в том числе коровы) | Свиньи, гол. | Надой молока, тонн | Производство мяса, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нижняя Передель | 138 | 335 | - | 46 | 7 |
| Касьяново | 112 | 178 | - | 62 | 2 |
| Озерно | 29 | 45 | - | 7 | 0.4 |
| Мелихово | 118 | 179 | 49 | 72 | 3 |
| Вяльцево | 49 | 105 | - | 12 | 2 |
| Ульяново | 60 | 99 | - | 15 | 0.2 |

#### III. 2. 2  Социально-демографическая характеристика и особенности расселения Ульяновского района

Общая площадь МР «Ульяновский район» составляет 163988 га (по данным Управления Роснедвижимости по Калужской области), 6 сельских поселений (по данным Калугастата).

Земли в черте поселений, расположенных на территории района (на конец 2006 года) составляют 6368 га, из них: жилые – 209 га, производственные – 1356 га, сельхозиспользования – 4273 га;  площадь земель застройки – 225 га.

Это один из наименее  заселенных районов области.

Численность населения Ульяновского района на 01.01.2006 г. Составляет 8.26  тыс. человек, в том числе сельское население.

Анализ динамики численности сельского населения района показал, что за последние годы  (2001 -2007 гг.) оно уменьшилось.

Основную роль в изменении численности населения района играет естественное и механическое движение.

Динамика численности населения (чел.)

| Муниципальные образования | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «сельские поселения»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Деревня Мелихово» |  |  |  |  | 809 | 799 | 726 | 691 | 646 | 605 | 594 |
| «Село Дудоровский» |  |  |  |  | 1372 | 1211 | 1093 | 1035 | 1026 | 1018 | 988 |
| «Село Ульяново» |  |  |  |  | 4139 | 3754 | 3791 | 3666 | 3708 | 3644 | 3601 |
| «Село Заречье» |  |  |  |  | 1898 | 1624 | 1561 | 1685 | 1574 | 1576 | 1558 |
| «Село Поздняково» |  |  |  |  | 952 | 936 | 804 | 781 | 761 | 696 | 676 |
| «Село Волосово-Дудино» |  |  |  |  | 1023 | 990 | 951 | 907 | 900 | 881 | 844 |
| Итого, в том числе |  |  |  |  | 10193 | 9314 | 8926 | 8765 | 8615 | 8420 | 8261 |
| сельское население, чел. |  |  |  |  | 10193 | 9314 | 8926 | 8765 | 8615 | 8420 | 8261 |

Темпы прироста (убыли) населения (в % к предыдущему году)

|  | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2005 г. к 1996 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МР «Ульяновский район» | - 3.4 | -2.5 | -2.6 | -3.7 | -3.8 | -4.1 | -3.9 | -3.4 | -2.8 | -26.4 |

Данными о темпах прироста (- убыли) по сельским поселениям Ульяновского района Калугастат не располагает

За последние 10 лет роль естественного движения в формировании сельского населения резко снизилась и находится в неудовлетворительном состоянии, когда снижение рождаемости и рост смертности ведет к естественной убыли населения. Ежегодная естественная убыль населения за период 1997-2005 г. составляла от 160 до 217 человек в год (Табл. 37). Самые высокие показатели естественной убыли населения приходятся на 2000-2004 гг., что в большей степени связано с изменениями в экономике и социальной сфере.

Таблица 37

Родившиеся, умершие и естественный прирост населения

| Год | Родилось |  | Умерло |  | Естественный прирост(-убыль) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | В том числе на 1000 населения | всего | В том числе на 1000 населения | всего | В том числе на 1000 населения |
| 1997 | 95 | 8.9 | 259 | 24.2 | -164 | -15.3 |
| 1998 | 92 | 8.8 | 259 | 24.8 | -167 | -16.0 |
| 1999 | 93 | 9.2 | 253 | 25.0 | -160 | -15.8 |
| 2000 | 79 | 8.1 | 277 | 28.5 | -198 | -20.4 |
| 2001 | 69 | 7.4 | 256 | 27.4 | -187 | -20.0 |
| 2002 | 78 | 8.7 | 243 | 27.1 | -165 | -18.4 |
| 2003 | 68 | 7.8 | 263 | 30.2 | -195 | -22.4 |
| 2004 | 59 | 7.0 | 276 | 33.0 | -217 | -26.0 |
| 2005 | 63 | 7.7 | 249 | 30.6 | -186 | -22.9 |

Немаловажным фактором остается отток населения молодых возрастов из сельской местности. Начиная с 2001 года в районе наблюдается  рост миграционного оттока населения, сальдо механического движения в районе стабильно отрицательное. Также за последние годы снизилось интенсивность миграционного оборота.

При этом, в условиях снижающейся миграционной активности населения число прибывающих на постоянное место жительства в район остается меньше числа выбывающих из него. Это в определенной мере свидетельствует о депрессивном состоянии сельской местности.

Таблица 38

Механическое движение населения (миграция) человек  по годам

| Год | Прибыло чел. | Выбыло чел. | Миграционный прирост (- убыль) убыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 292 | 288 | 4 |
| 1998 | 220 | 277 | -57 |
| 1999 | 174 | 211 | -37 |
| 2000 | 118 | 198 | -80 |
| 2001 | 90 | 175 | -85 |
| 2002 | 75 | 162 | -87 |
| 2003 | 52 | 155 | -103 |
| 2004 | 74 | 119 | -45 |
| 2005 | 99 | 124 | -25 |
| 2006 | 93 | 151 | -58 |

Возрастная структура населения района в общих чертах совпадает со средними показателями по стране. Возрастная структура Ульяновского района может быть отнесена к стационарному типу – доля молодых возрастов(17.6 %) и доля людей пожилого возраста (28.7 %) примерно одинаковы. За последний межпереписной период уменьшилась группа лиц трудоспособного возраста  на 1.3  % (Табл. 39).

Таблица 39

Возрастная структура населения по району в целом

| Возрастные группы населения | 1989 год |  | 2002 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Моложе трудоспособного возраста, всего | 2267 | 17.4 | 1561 | 17.6 |
| В трудоспособном возрасте, всего | 6737 | 51.7 | 4474 | 50.4 |
| в т.ч. мужчин (16-59 лет) | 3559 |  | 2383 |  |
| женщин (16-54 лет) | 3178 |  | 2091 |  |
| Старше трудоспособного возраста | 4035 | 30.9 | 2835 | 32.0 |
| в т.ч. мужчин (60 лет и старше) | 853 |  | 814 | 28.7 |
| женщин (55 лет и старше) | 3182 |  | 2021 | 71.3 |
| Всего | 13039 | 100 | 44053 | 100 |

Ульяновский район, расположенный на юго-востоке Калужской области, является одним из слабо  заселенных территорий области (4.9 человек на 1 квадратный километр).

Население размещено весьма неравномерно. С начала регистрации вынужденных переселенцев и беженцев (01.07.96г.) на территорию Ульяновского района прибыло 80  человек. Основными местами расселения 31 % вынужденных переселенцев выбрали с. Ульяново и с. Дудоровский, 22,5 % - с. Ульяново и с. Волосово-Дудино, остальные - деревни и села Ульяновского района.

Таблица 40

Количество беженцев и вынужденных переселенцев

принятых районом за последние годы

|  | 1996г | 1997г. | 1998г. | 1999г. | 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ульяново, Брежнево | 11,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ульяново, Кцынь | - | 17,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ульяново, Дудоровский | - | - | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ульяново, Волосово-Дудино | - | - | - | 3,0 | 15,0 | - | - | - | - | - | - |
| Ульяново, Дурнево | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 | - | - | - |
| Ульяново | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 |
| ИТОГО: | 11,0 | 17,0 | 25,0 | 3,0 | 15,0 | - | - | 6,0 | - | - | 3,0 |

Наиболее низкой плотностью населения характеризуются юго-восточные лесные районы («д. Мелихово» - 2.0 чел. на 1км2, «с. Поздняково» - 3.0 чел. на 1 км2). Кроме того, выделяются места, плотно населенные на территориях, наиболее развитых («с. Ульяново» - 12.0 чел. на 1 км2, «с. Заречье» - 7.0  чел. на 1 км2). Это различие между отдельными частями района в большей степени связано с уровнем экономического развития отдельных ее частей (Табл.41).

Таблица 41

Плотность населения

| Муниципальные образования | Территория, км2 | Численность населения 2007 г. | Плотность населения. (чел./1 км2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельские поселения: |  |  |  |
| «Деревня Мелихово» | 364.18 | 594 | 2.0 |
| «Село Дудоровский» | 170.21 | 988 | 6.0 |
| «Село Ульяново» | 309.94 | 3601 | 12.0 |
| «Село Заречье» | 242.87 | 1558 | 7.0 |
| «Село Поздняково» | 224.80 | 676 | 3.0 |
| «Село Волосово-Дудино» | 269.27 | 844 | 4.0 |
| Итого | 1655.9 | 8261 | 5.0 |

Численность населения большинства сельских муниципальных образований не превышает 900 человек. Выделяются только МО Сельское поселение  «Село Ульяново» (3601 чел).

К крупным муниципальным образованиям района также относятся «Село Заречье» с населением 1558 человек и «Село Дудоровский» с населением 988 человек, основная специализация которых – сельское хозяйство.

Структура сети населенных пунктов отличается преобладающей мелкоселенностью. Сельское население района сосредоточено в 112 пунктах; большинство их невелико.

15 населенных пунктов имеют до 50 жителей каждый. Крупными можно считать лишь 3 % населенных пунктов, в каждом из них насчитывается от 400 до 3000 жителей. Как правило, это центры муниципальных образований, в которых проживает основная часть населения сельских округов. Остальное население размещается в населенных пунктах с населением менее 100 человек, что является характерным для местности, где поселения имеют монопрофильный (сельскохозяйственный) характер (Табл. 61).

Доля населенных пунктов, не имеющих населения, так называемые «мертвые поселения» составляет 33 % от всех поселений района. Их потенциальное количество может быть увеличено, так как в настоящее время в 33 сельских поселениях проживает от 10 и менее человек. Идет резкое постарение населения, низкая рождаемость, высокая смертность, минусовой естественный прирост населения (то есть убыль населения).

Анализ демографических процессов и расселения позволяет сделать вывод о том, что мероприятия по территориальному планированию должны быть нацелены на стимулирование благоприятных демографических процессов и повышение устойчивости развития населенных мест путем улучшения социально-бытовых условий населения и развития дополнительных видов деятельности.

Таблица 42

Группировка сельских населенных пунктов

| Муниципальные образования | Числен-ность населе-ния, чел. | Число насе-лен-ных пунк-тов, всего | из них с насе-лен-ием | в том числе с численностью населения, чел. |  |  |  |  |  |  | Число населен-ных пунктов без населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-200 | 201-400 | 401-700 | 701-3000 |  |
| Сельские поселения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Деревня Мелихово» | 594 | 21 | 14 | 9 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 7 |
| «Село Дудоровский» | 988 | 8 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 4 |
| «Село Ульяново» | 3601 | 20 | 16 | 7 | 2 | 5 | 1 | - | - | 1 | 4 |
| «Село Зречье» | 1558 | 17 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | 7 |
| «Село Поздняково» | 676 | 25 | 14 | 6 | 4 | - | 4 | - | - | - | 11 |
| «Село Волосово-Дудино» | 844 | 21 | 17 | 7 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 4 |
| Итого, в том числе | 8261 | 112 | 75 | 33/29 % | 15/13% | 9/8 % | 14/13% | 1/1 % | - | 3/3 % | 37/33 % |

#### III. 2. 3  Занятость населения

Занятость населения в основных отраслях хозяйства и трудовая структура по переписям 2002 г. и  2006 года в целом по району представлена в следующей табице: (данные по переписи 1989 г отсутствуют)

Среднегодовая численность работающих на предприятиях и организациях (включая субъекты малого предпринимательства), тысяч человек   (2002 год)

|  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 389.4 | 370.4 | 357.7 | 355.5 | 350.9 | 351.4 |
| Ульяновский район | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.6 |

Распределение среднегодовой численности работающих по отраслям экономики

(по крупным и средним предприятиям и организациям; в процентах от общей численности)  (2002 год)

|  | Промышленность | Сельское и лес-ное хозяй-ство | Строительство | Транспорт и связь | Оптовая и рознич-ная торговля, общественное питание | ЖКХ, непроиз-водственные виды бытового обслужи- вания | Здравоохранение, физическая культура и соцобеспечение | Образование, культура и искусство | Другие отрасли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 31.7 | 8.6 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 7.9 | 12.5 | 16.0 |
| Ульяновский район | 9.4 | 24.8 | 5.7 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 10.9 | 24.9 | 12.3 |

Занятость населения в основных отраслях экономики (по крупным, средним и мелким предприятиям)

|  | Среднесписоч-ная числен- ность работ- ников, человек | Фонд начис- ленной заработ-ной платы , тыс.руб. | Выплаты социаль-ного характера –всего, тыс.руб. | Среднемесяч- ная заработная плата одного работника, рублей | Среднеме-сячная заработная плата и выплаты социального характера в расчете на 1 работника, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ульяновский, всего | 1411 | 90825.4 | 2394.6 | 5364.1 | 5505.5 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 171 | 7241.8 | 252.3 | 3529.1 | 3652.1 |
| Обрабатывающие производства | 57 | 2995.5 | 70.1 | 4379.4 | 4481.9 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 30 | 1470.1 | 43.9 | 4083.6 | 4205.5 |
| Строительство | 36 | 1379.9 | 19.0 | 3194.2 | 3238.2 |
| Оптовая и розничная торговля | 34 | 1343.5 | 16.0 | 3292.9 | 3332.1 |
| Гостиницы и рестораны | 15 | 540.8 | 24.2 | 3004.4 | 3138.8 |
| Транспорт и связь | 31 | 1669.6 | 30.1 | 4488.2 | 4569.1 |
| Финансовая деятельность | 14 | 575.0 | 9.9 | 3422.6 | 3481.5 |
| Операции с недвижимым имуществом | 59 | 3501.5 | 80.9 | 4945.6 | 5059.9 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 205 | 20633.3 | 618.4 | 8387.5 | 8638.9 |
| Образование | 372 | 22963.3 | 784.9 | 5144.1 | 5319.9 |
| Здравоохранение и предоставление соц. услуг | 261 | 16517.3 | 316.8 | 5273.7 | 5374.8 |
| Предоставление прочих коммун., социальных и персональных услуг | 126 | 5989.6 | 128.1 | 3961.4 | 4046.1 |
| Работников несписочного состава | - | 4245.1 | - | - | - |
| По мелким предприятиям |  |  |  |  |  |
| Ульяновский район | 1621 | 101020.2 | 2661.0 | 5193.3 | 5330.1 |

#### III. 2. 4  Анализ  жилого фонда района

Общая площадь жилищного фонда Ульяновского  района на конец 2005 года составляет 283.3 тыс. кв. метров. Средняя обеспеченность населения района жильем составила 35,4 м2/чел. Самой низкой обеспеченностью жильем характеризуется  СП «с. Заречье» и СП «с. Волосово-Дудино», самой высокой – СП «с. Ульяново» и СП «с. Поздняково».

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общая площадь жилищного фонда (на конец года), тыс. кв.м. - всего | 288.8 | 286.7 | 286.3 | 286.1 | 286.1 | 283.2 |
| сельский жилфонд | 288.8 | 286.7 | 286.3 | 286.1 | 286.1 | 283.2 |
| 2. Обеспеченность населения жильем (на конец года), кв.м. общей площади на одного жителя | 27.5 | 27.8 | 32.5 | 33.7 | 34.9 | 35.4 |
| сельской местности | 27.5 | 27.8 | 32.5 | 33.7 | 34.9 | 35.4 |
| 3. Число семей и одиночек, улучшивших жилищные условия, в процентах к числу семей, состоящих на учете на получение жилья | 15 | 4 | 11 | 12 | 15 | 6 |
| 4. Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда, % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
| 5. Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м. общей площади | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |
| 6. Удельный вес жилых домов, построенных населением, в общем вводе жилья, % | - | 43.1 | - | 100 | - | 100 |

Большая часть жилого фонда сосредоточена в  СП «Село Ульяново» (38,3 % общей площади).  Помимо него по количеству жилищного фонда лидирует сельское поселение «Село Дудоровский».

В 2005 году было введено в действие 102 кв. метра общей площади жилых домов, в 2006 году – 249 кв. метров.

По данным статистики и МО сельских поселений Ульяновского района предоставлена следующая информация:

| Сельское поселение | Жилая площадь, всего, кв.м. | Жилая площадь с населением, кв.м. | Жилая площадь без населения, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Село Заречье | 44 520 | 33 006 | 11 514 |
| Село Ульяново | 108 550 | 92 430 | 16 120 |
| Село Волосово-Дудино | 32 140 | 18 800 | 13 340 |
| Село Поздняково | 35 120 | 17 289 | 17 831 |
| Деревня Мелихово | 22 200 | 14 550 | 7 650 |
| Село Дудоровский | 40 770 | 23 200 | 17 570 |
|  | 283 300 | 199 300 | 84 000 |

В каждом муниципальном образовании есть населенные пункты, где существуют и пустые дома, без населения. Средняя жилобеспеченность по населенным пунктам представлена в следующей таблице:

| № п/п | Населенный пункт | Количество населения на 01.01.07., чел. | Жилой фонд, тыс. кв. м. | Средняя жилобеспе-ченность, кв. м. пл./чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП «деревня Мелихово» |  | 594 | 14,55 | 24,49 |  |
| 1 | д. Мелихово | 230 | 5,5 | 23,94 |  |
| 2 | с. Крапивна | 168 | 3,7 | 22,02 |  |
| 3 | д. Ягодное | 16 | 0,6 | 37,5 |  |
| 4 | с. Сопово | 1 | 0,072 | 72,0 |  |
| 5 | д.Шваново | 22 | 0,6 | 27,27 |  |
| 6 | д. Нагая | 9 | 0,3 | 33,3 |  |
| 7 | д. Городничев | 2 | 0,1 | 50,0 |  |
| 8 | д. Горицы | 6 | 0,4 | 58,6 |  |
| 9 | д. Чухлово | 1 | 0,04 | 40,0 |  |
| 10 | с. Афанасово | 118 | 2,7 | 22,88 |  |
| 11 | д. Грабково | 5 | 0,2 | 40,0 |  |
| 12 | с. Веснины | 10 | 0,2 | 66,6 |  |
| 13 | д. Ржевка | 3 | 0,06 | 20,0 |  |
| 14 | д. Косовка | 3 | 0,08 | 26,6 |  |
| 15 | д. Красногорье | - |  |  |  |
| 16 | д. Любовка | - |  |  |  |
| 17 | д. Петуховка | - |  |  |  |
| 18 | д. Бобровка | - |  |  |  |
| 19 | д. Федоровка | - |  |  |  |
| 20 | д. Минин | - |  |  |  |
| 21 | д. Александровка | - |  |  |  |
| 22 | с. Дубенка | - |  |  |  |
| Остальная жилая площадь, которая находится без населения, тыс. кв.м. = 7,65 |  |  |  |  |  |
| СП «село Дудоровский» |  | 988 | 23,2 | 23,48 |  |
| 1 | с. Дудоровский | 864 | 19,0 | 22,0 |  |
| 2 | с. Кцынь | 103 | 3,5 | 34,0 |  |
| 3 | с. Мойлово | 14 | 0,5 | 35,7 |  |
| 4 | д. Зеленый | 7 | 0,2 | 28,6 |  |
| 5 | с. Брусна | - |  |  |  |
| 6 | с. Сусеи | - |  |  |  |
| 7 | д. Кудияр | - |  |  |  |
| 8 | д. Мартынки | - |  |  |  |
| Остальная жилая площадь, которая находится без населения, тыс. кв.м. = 17,57 |  |  |  |  |  |
| СП «село Ульяново» |  | 3601 | 92,43 | 25,67 |  |
| 1 | с. Ульяново | 2958 | 73,2 | 24,75 |  |
| 2 | с. Дебрь | 40 | 1,15 | 28,75 |  |
| 3 | д. Дурнево | 85 | 2,0 | 23,5 |  |
| 4 | д. Долгое | 68 | 2,2 | 32,35 |  |
| 5 | д. Фурсово | 136 | 3,72 | 27,35 |  |
| 6 | д. Речица | 8 | 0,18 | 22,5 |  |
| 7 | д. Старица | 62 | 2,46 | 39,7 |  |
| 8 | д. Вязовна | 43 | 1,14 | 26,5 |  |
| 9 | д. Желябово | 4 | 0,18 | 45,0 |  |
| 10 | д. Вяльцево | 6 | 0,3 | 50,0 |  |
| 11 | с. Холмищи | 1 | 0,06 | 60,0 |  |
| 12 | д. Озерно | 4 | 0,24 | 60,0 |  |
| 13 | д. Дудорово | 8 | 0,3 | 37,5 |  |
| 14 | д. Митровка | 5 | 0,12 | 24,0 |  |
| 15 | с. Медынцево | 100 | 2,58 | 25,8 |  |
| 16 | д. Обухово | 73 | 2,6 | 35,6 |  |
| 17 | д. Кораблинцево | - |  |  |  |
| 18 | д. МСО | - |  |  |  |
| 19 | д. Сеничкин | - |  |  |  |
| 20 | д. Пустой | - |  |  |  |
| Остальная жилая площадь, которая находится без населения, тыс. кв.м. = 16,12 |  |  |  |  |  |
| СП «село Заречье» |  | 1558 | 33,006 | 21,2 |  |
| 1 | с. Заречье | 1059 | 21,6 | 20,4 |  |
| 2 | с. Сорокино | 185 | 3,76 | 20,3 |  |
| 3 | с. Уколица | 143 | 2,84 | 19,86 |  |
| 4 | с. Озерно | 81 | 2,06 | 25,4 |  |
| 5 | д. Грынь | 29 | 1,21 | 41,7 |  |
| 6 | д. Госьково | 14 | 0,22 | 15,7 |  |
| 7 | д. Железницкий | 29 | 0,86 | 29,7 |  |
| 8 | д. Песоченка | 7 | 0,26 | 37,1 |  |
| 9 | д. Ивановка | 8 | 0,11 | 13,75 |  |
| 10 | д. Железница | 3 | 0,086 | 28,6 |  |
| 11 | д. Милюгановский | - |  |  |  |
| 12 | д. Богдановский | - |  |  |  |
| 13 | д. Широковский | - |  |  |  |
| 14 | д. Черняев | - |  |  |  |
| 15 | д. Озерновский | - |  |  |  |
| 16 | д. Ракитинский | - |  |  |  |
| 17 | д. Блинов | - |  |  |  |
| Остальная жилая площадь, которая находится без населения, тыс. кв.м. = 11,514 |  |  |  |  |  |
| СП «село Поздняково» |  | 676 | 17,289 | 25,58 |  |
| 1 | с. Поздняково | 113 | 1,9 | 16,8 |  |
| 2 | д. В. Передель | 44 | 1,072 | 24,4 |  |
| 3 | д. Н. Передель | 32 | 0,7 | 21,9 |  |
| 4 | д. Аннино | 2 | 0,082 | 41,0 |  |
| 5 | д. Новый свет | 1 | 0,04 | 40,0 |  |
| 6 | с. Касьяново | 142 | 3,2 | 22,5 |  |
| 7 | д. Тимофенки | 20 | 0,56 | 28,0 |  |
| 8 | д. Брежнево | 130 | 3,728 | 28,7 |  |
| 9 | д. Долгая | 4 | 0,26 | 65,0 |  |
| 10 | с. Вейно | 16 | 0,8 | 50,0 |  |
| 11 | д. Громоздово | 2 | 0,075 | 37,5 |  |
| 12 | д. Грынские дворики | 1 | 0,037 | 37,0 |  |
| 13 | с. Кирейково | 167 | 4,75 | 28,4 |  |
| 14 | д. Лосев | 2 | 0,085 | 42,5 |  |
| 15 | д. Старые выселки | - |  |  |  |
| 16 | д. Романовка | - |  |  |  |
| 17 | д. Ерши | - |  |  |  |
| 18 | д. Кондратовка | - |  |  |  |
| 19 | д. Краснополье | - |  |  |  |
| 20 | д. Юрьевка | - |  |  |  |
| 21 | д. Николаевка | - |  |  |  |
| 22 | д. Труд | - |  |  |  |
| 23 | д. Горянский | - |  |  |  |
| 24 | д. Леоново | - |  |  |  |
| 25 | д. Паком | - |  |  |  |
| Остальная жилая площадь, которая находится без населения, тыс. кв.м. = 17,831 |  |  |  |  |  |
| СП «село Волосово-Дудино» |  | 844 | 18,8 | 22,3 |  |
| 1 | с. Волосово-Дудино | 103 | 2,18 | 21,2 |  |
| 2 | д. Белый Камень | 96 | 2,94 | 30,6 |  |
| 3 | д. Колосово | 57 | 1,4 | 24,6 |  |
| 4 | д. Дретово | 63 | 1,73 | 27,46 |  |
| 5 | д. Полянка | 7 | 0,216 | 30,9 |  |
| 6 | д. Кутьково | 8 | 0,06 | 7,5 |  |
| 7 | д. Жильково | 147 | 3,3 | 22,45 |  |
| 8 | д. Дубна | 105 | 2,15 | 20,5 |  |
| 9 | д. Никитское | 30 | 0,73 | 24,3 |  |
| 10 | д. Глинная | 7 | 0,15 | 21,4 |  |
| 11 | д. Гурово | 43 | 0,96 | 22,3 |  |
| 12 | с. Ефимцево | 146 | 2,5 | 17,1 |  |
| 13 | д. Жуково | 10 | 0,2 | 20,0 |  |
| 14 | д. Слободка | 18 | 0,15 | 8,3 |  |
| 15 | д. Марьино | 1 | 0,044 | 44,0 |  |
| 16 | д. Бродок | 1 | 0,06 | 60,0 |  |
| 17 | д. Новая Деревня | 2 | 0,065 | 32,5 |  |
| Остальная жилая площадь, которая находится без населения, тыс. кв.м. = 13,340 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по району | 8,26 тыс. чел. | Итого по району - 283,3 тыс. м. кв., из них жилая площадь в населенных пунктах с населением: 199,3 тыс.м.кв., без населения - 84,0 тыс.м.кв. | Итого по району - 35,4 кв. м. пл./чел, из них: в населенных пунктах, где есть население - 24,1 кв. м. пл./чел. |  |

Перечень объектов введенных в эксплуатацию в 2006 году

по МР «Ульяновский район» (по данным Администрации МР «Ульяновский район»)

| № п/п | Наименование объекта | Кол-во этажей | № т.п. (индивид.) | Конструкц. характер | Стоимость Тыс. руб. | Общ. пл./ж.пл. | Общее кол-во квартир | Количество комнат |  |  | Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 ком | 2 ком | 3 ком |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Жилой дом с. Ульяново, ул. Кооперативная, 21 | 1 | Индив. | Бревенчат. | 315,452 | 150,6/55,6 | 1 |  |  | 1 | Малахов В.М. | Хоз. способом |
| 2. | Жилой дом с. Ульяново, ул. Кооперативная, 23 | 1 | Индив. | Бревенчат. | 152,803 | 39,3/25,4 | 1 | 1 |  |  | Малахов В.М. | Хоз. способом |
| 3. | Жилой дом д. Мелихово | 1 | Индив. | Бревенчат. | 310,91 | 59,1/35,4 | 1 |  |  | 1 | Давыдочкин | Хоз. способом |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 249/ 116,4 |  | 1 | - | 2 |  |  |

Количество существующего жилищного фонда

| Панельные (шт./кв. м.) | Кирпичные (шт./кв. м.) | Смешанные (шт./кв. м.) | Шлако-блочные (шт./кв. м.) | Деревянные (шт./кв. м.) | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56/25400 | 204/19000 | 397/18700 | 163/7500 | 3687/212700 | 4507/283300 |

Характеристика условий проживания населения в Ульяновском районе

|  | Отопление | Горячее водоснабжение | Ванная (душ) | Газ | Водопровод, канализация, отопление, горячая вода, газ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 49600 | 64100 | 64300 | 275600 | 19000 |
| Число проживающих, чел. | 1300 | 1300 | 1900 | 8200 | 700 |
| Средняя жилобеспеченность, кв.м./чел. | 38.15 | 49.3 | 33.84 | 33.6 | 27.14 |

Ветхий и аварийный жилищный фонд Ульяновского  района

| Муниципальное образование | Износ от 0 до 30%, м2 | Износ от 30 до 65%, м2 | Износ свыше 65%, м2 | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МР «Ульяновский район» | 33 900 | 247 400 | 2000 | 283 300 |

Распределение жилых помещений по степени износа

Распределение жилищного фонда по материалу стен,

времени постройки  и проценту износа

| Наименование показателей | Число жилых домов (индивидуально-определенных) зданий, ед. | Число многоквартирных жилых домов, единиц | Общая площадь жилых помещений, тыс.кв.м. | Число проживающих, тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По материалу стен: Каменные, кирпичные | 169 | 34 | 18.2 | 0.5 |
| Панельные | 29 | 27 | 25.4 | 0.7 |
| Блочные | 114 | 49 | 7.5 | 0.2 |
| Смешанные | 303 | 94 | 18.7 | 0.5 |
| Деревянные | 3384 | 318 | 213.4 | 6.1 |
| По годам возведения: До 1920 | 1 | 1 | 0.2 | 0.006 |
| 1921-1945 | 27 | 1 | 1.1 | 0.03 |
| 1946-1970 | 3851 | 269 | 251.0 | 7.1 |
| 1971-1995 | 68 | 246 | 25.5 | 0.7 |
| После 1995 | 52 | 5 | 5.4 | 0.2 |
| По проценту износа: От 0 до 30 % | 317 | 45 | 33.9 | 0.96 |
| От 31 до 65 % | 3652 | 475 | 247.4 | 7.06 |
| От 66 до 70 % | 30 | 2 | 2 | - |
| Свыше 70 % | - | - | - | - |

Сведения о жилищном фонде предоставлены по состоянию на конец 2005 года Федеральным Государственным статистическим наблюдением.

Наличие жилищного фонда в Ульяновском районе

| Наименование показателей | Весь жилищный фонд | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ветхий | аварийный |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. кв.м. | 283.3 | 2.0 | - |
| из нее: в жилых домах (индивидуально-определенных зданий) | 194.9 | 1.5 | - |
| Число жилых домов, ед | 3999 | 30 | - |
| В них число проживающих, тыс.чел. | 6.1 | 0.1 | - |
| Число многоквартирных жилых домов, ед | 522 | 2 | - |
| В них число проживающих, тыс.чел. | 2.3 | - | - |

Жилищный фонд по формам собственности и целям использования

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений – всего, тыс.кв.м. | В том числе: |  | Число проживающих, тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилых домах (индивидуально-определенных зданий) | в многоквартирных жилых домах |  |
| Жилищный фонд – всего | 283.3 | 194.9 | 86.1 | 8.040 |
| В том числе в собственности: частной | 234.5 | 187.1 | 46.8 | 6.66 |
| Из нее: граждан | 215.9 | 169.1 | 46.8 | 6.13 |
| юридических лиц | 18.6 | 18.0 | - | 0.53 |
| государственой | 0.4 | 0.1 | - | - |
| муниципальной | 48.3 | 7.7 | 39.3 | 1.38 |

Распределение жилых помещений по количеству комнат

| Наименование показателей | Число квартир, жилых домов – всего | В том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | однокомнатных | 2-комнатных | 3-комнатных | 4-комнатных и более |
| Жилые квартиры в многоквартирных домах, ед | 1740 | 269 | 849 | 620 | 2 |
| В том числе частных квартир | 423 | 55 | 225 | 142 | 1 |
| Общая площадь жилых помещений в квартирах, тыс. кв.м. | 86.1 | 7.9 | 36.1 | 41.5 | 0.6 |
| Жилые дома (индивидуально-определенные здания), ед | 3999 | 1449 | 171.7 | 821 | 12 |
| Общая площадь жилых помещений в жилых домах, тыс.кв.м. | 194.9 | 52.2 | 81.8 | 48.9 | 12 |

Оборудование жилищного фонда

| Наименование показателей | Всего | В том числе оборудованная: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водопро- водом | В том числе централизованным | Водоотведением (канализацией) | В том числе централизованным | Отоплением |
| Общая площадь жилых помещений, тыс.м.кв. | 283.3 | 120 | 35 | 120 | 35 | 49.4 |
| Число проживающих, тыс.чел. | 8.4 | 2.5 | 0.9 | 2.5 | 0.9 | 1.2 |

| Наименование показателей | В том числе оборудованная: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В том числе централи-зованным | Горячим водоснаб-жением | В том числе централи-зованным | Ваннами (душем) | Газом (сетевым, сжиженным) |
| Общая площадь жилых помещений, тыс.м.кв. | 35 | 64.1 | 35 | 64.1 | 276.3 |
| Число проживающих, тыс.чел. | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 8.1 |

Общая площадь, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами составляет 18.8 тыс.м.кв.

Число проживающих на этой площади – 0.6 тыс.человек.

Движение жилищного фонда

| Наименование показателей | Тыс. кв.м. |
| --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений на начало года - всего | 286.1 |
| Прибыло общей площади за год – всего | 0.4 |
| В том числе: Новое строительство | 0.1 |
| Переведено из нежилых помещений в жилые | - |
| Прибыло за счет уточнения при инвентаризации | 0.3 |
| Выбыло общей площади за год – всего | 3.3 |
| В том числе: Снесено по ветхости и аварийности | 0.1 |
| Из нее по ветхости | 0.1 |
| Разрушено в результате стихийных бедствий | 0.6 |
| Выбыло за счет уточнения при инвентаризации | 2.6 |
| Общая площадь жилых помещений на конец года, всего | 283.3 |

Сведения по объектам внешнего благоустройства за 2006 год (по данным МППКХ, начальников ТСО)

| Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Зеленое хозяйство |  |  |
| 1.Площадь зеленых насаждений, всего, га |  |  |
| 2.Затраты на содержание зеленых насаждений, тыс.руб. |  |  |
| Уличное освещение |  |  |
| 1.Протяженность сетей уличного освещения, км | 62,7 |  |
| 2.Количество светильников, шт | 307 |  |
| 3.Количество электроэнергии, расходуемой на уличное освещение, тыс.кВт/час | 245,0 |  |
| 4.Тариф на потребленную электроэнергию, руб | 2,0239 |  |
| 5.Затраты на содержание уличного освещения, тыс. руб. | 681,2 |  |
| Бани |  |  |
| 1.Количество бань, находящихся в муниципальной собственности, всего | 2 |  |
| 2.Работающих | 2 |  |
| 3.Количество помывок за 2006 год, шт | 9319 |  |
| 4.Тариф для населения, руб | 20 |  |
| 5.Затраты на содержание бани, тыс. руб. | 617,0 |  |
| Гостиницы |  |  |
| 1.Количество, шт | 1 |  |
| 2.Затраты на содержание гостинницы, тыс. руб. | 342,0 |  |
| Прачечные |  |  |
| 1.Количество, шт | - |  |
| 2.Затраты на содержание прачечной, тыс. руб. | - |  |
| Похоронное хозяйство |  |  |
| 1.Количество кладбищ, всего, шт | 37 |  |
| 2.Общая площадь кладбищ, всего, га | 81,6 |  |
| 3.Количество кладбищ, имеющих смотрителя | - |  |
| 4.Наличие ритуальной службы | 1 |  |
| 5.Затраты на содержание кладбищ, тыс. руб | 220,0 |  |
| Колодцы |  |  |
| 1.Количество шахтных колодцев, всего | 165 |  |
| 2.Количество колодцев, требующих ремонта | 98 |  |
| 3.Затраты на содержание шахтных колодцев, тыс. руб. | - |  |
| Береговая линия рек |  |  |
| 1.Общая протяженность берегов рек в пределах населенного пункта, км | 45 |  |
| 2.Протяженность укрепленных берегов, км | - |  |
| 3.Протяженность дамб, км | - |  |
| Плотины |  |  |
| Количество плотин | 17 |  |
| Мосты |  |  |
| 1.Количество автодорожных мостов в муниципальной собственности, всего | 16 |  |
| 2.Количество пешеходных мостов в муниципальной собственности, всего |  |  |
| Дороги |  |  |
| 1.Протяженность улично-дорожной сети, всего, км | 172,1 |  |
| 2.Протяженность дорог с усовершенствованным покрытием, км | 31,9 |  |
| 3.Площадь улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием, тыс. кв. | 146,4 |  |
| 4.Протяженность ливневой канализации, км | - |  |
| 5.Затраты на содержание дорог, тыс. руб | 112,0 |  |
| Санитарная очистка |  |  |
| 1.Площадь дорог, убираемая механизированным способом. Тыс. кв.м | - |  |
| 2.Средняя стоимость механизированной уборки квадратного метра дороги, лето, руб | - |  |
| 3.Средняя стоимость механизированной уборки квадратного метра дороги, зима, руб | - |  |
| 4.Площадь дорог/тротуаров, убираемая ручным способом, тыс. кв.м | - |  |
| 5.Средняя стоимость ручной уборки квадратного метра дороги/тротуара, лето, руб | - |  |
| 6.Средняя стоимость ручной уборки квадратного метра дороги/тротуара, зима, руб | - |  |
| Тротуары |  |  |
| 1.Количество тротуаров, км | 4,0 |  |
| 2.Площадь тротуаров, тыс. кв.м | 4,0 |  |
| Наличие автотранспорта и механизмов по уборке территорий, шт | 3 |  |

#### III. 2. 5  Культурно-бытовое обслуживание

Цель политики в сфере социальной инфраструктуры состоит в создании для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных социальных благ (услуг), предоставляемых учреждениями социальной инфрастуктуры. Необходимо стремиться к охвату базовыми услугами жителей всех поселений.

Прежде всего, можно сделать вывод о том, что в большинстве сельских населенных пунктах, особенно с небольшой численностью населения, практически полностью отсутствуют даже объекты первичного обслуживания – детские сады, школы, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также пункты по оказанию первичной медицинской помощи. Жители этих поселений пользуются услугами соответствующих учреждений близлежащих более развитых центров с радиусом доступности, зачастую превышающим 5 и более километров. Сравнить уровень наличия объектов обслуживания с нормативами на данном этапе не представляется возможным, поскольку отсутствуют данные по количеству населения, тяготеющего к тем или иным объектам обслуживания.

| № п/п | Поселения | Роль в системе расселения и обслуживания | Учреждения обслуживания (информация приведена только по клубам, библиотекам и школам, в соответствии с исходной информацией) |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение «д. Мелихово» |  |  |  |
| 1 | д. Мелихово | Административно-социальный | СДК Библиотека, кн.ф. 7395 экз. Основная школа |
|  | Афанасово | Социально-культурный | СДК Библиотека, кн.ф. 6638 экз. |
|  | Крапивна | Социально-культурный | СДК Библиотека, кн.ф. 5687 экз. |
|  | Грабково, Веснины, Косовка, Ржевка, Сопово, Ягодное, Шваново, Нагая, Городничев, Горицы, Чухлово | Рядовые поселения |  |
| Сельское поселение «с. Ульяново» |  |  |  |
| 2 | с. Ульяново | Административно-социальный центр | Районный дом культуры (РДК); Детская библиотека кн.ф. 24183 экз; Взрослая библиотека кн.ф. 35247 экз; Средняя школа |
|  | с. Медынцево | Социально-культурный центр | СДК, Библиотека кн.ф. 8326 экз. |
|  | д. Вязовна | Социально-культурный центр | СДК; Библиотека кн.ф. 7687 экз. |
|  | Дебрь, Дурнево, Долгое, Фурсово, Речица, Старица, Желябово, Вяльцево, Холмищи, Озерны, Дудорово, Митровка, Обухово | Рядовые поселения |  |
| Сельское поселение «с. Заречье» |  |  |  |
| 3 | с. Заречье | Административно-социальный центр | СДК; Библиотека, кн.ф 5189 экз; Средняя школа |
|  | с. Сорокино | Социально-культурный центр | СДК; Библиотека, кн.ф. 7319 экз. |
|  | с. Озерно | Социально-культурный центр | СДК; Библиотека, кн.ф. 6193 экз. |
|  | с. Уколица | Социально-культурный центр | СДК; Библиотека, кн.ф. 4403 экз. |
|  | Деревни: Грынь, Госьково, Железницкий, Песоченка, Ивановка, Железница | Рядовые поселения |  |
| Сельское поселение « с. Волосово-Дудино» |  |  |  |
| 4 | с. Волосово-Дудино | Административно-социальный центр | СДК; Библиотека, кн.ф. 6191 экз.; Основная школа |
|  | д. Жильково | Социально-культурный центр | СДК; Библиотека, кн.ф. 7768 экз.; Основная школа |
|  | с. Ефимцево | Социально-культурный центр | СДК; Библиотека, кн.ф. 6140 экз.; Основная школа |
|  | Деревни: Белый Камень, Колосово, Дретово, Поляна, Кутьково, Дубна, Никитское, Глинная, Гурово, Жуково, Слободка, Марьино, Бродок, Новая Деревня | Рядовые поселения |  |
| Сельское поселение «с. Поздняково» |  |  |  |
| 5 | с. Поздняково | Административно-социальный | СДК; Библиотека, кн.ф. 5736 экз.; Основная школа |
|  | д. Брежнево | Социально-культурный центр | СДК; Библиотека кн.ф. 8028 экз.; Основная школа |
|  | с. Кирейково | Социально-культурный центр | СДК; Библиотека, кн.ф. 6702 экз. Основная школа |
|  | с. Касьяново | Социально-культурный центр | СДК; Библиотека, кн.ф. 5834 экз. Основная школа |
|  | Верхний Передель, Нижний Предель, Аннино, Новый Свет, Тимофенки, Долгая, Вейно, Громоздово, Грынские Дворики, Лосев | Рядовые поселения |  |
| Сельское поселение «с. Дудоровский» |  |  |  |
| 6 | с. Дудоровский | Административно- социальный центр | СДК; Библиотека, кн.ф. 13733 экз.; Средняя школа |
|  | Зеленый, Мойлово, Кцынь, Брусны, Кудеяр, Мартынки, Сусеи | Рядовые поселения |  |

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Ульяновского района

| Наименование учреждений обслуживания | Едм. изм. | Всего на 2007 год | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 132 | 350 |
| Общеобразовательные школы | мест | 820 | 1359 |
| Внешкольные учреждения | ученики | 132 | - |
| Стационары (отделения) всех типов | коек | 120 | 120 |
| Аптеки | объектов | 2 | - |
| Станции скорой помощи | машин | 6 | - |

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

сельских поселений

| Наименование учреждений обслуживания | Едм. изм. | Всего | На 2007 год (кол-во посещающих) | Норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | - | 3 объекта | 132 дети | - |
| Общеобразовательные учреждения | - | 13 школ | 820 учеников | - |
| Аптеки | объект | 2 | 2 | - |
| Станции скорой помощи | машин | 6 | 6 | - |
| Спортивные залы | м2 общ.пл. | 1129 | 1129 | - |
| Клубы и учреждения клубного типа | объект | 19 | 19 | - |
| Библиотеки | - | 19 объектов | 188 297 тыс. томов | - |
| Магазины всех типов | м2 торг.пл. | 1585,1 | 1585,1 | - |
| Предприятий общественного питания | - | 1 объект | 24 места | - |
| Предприятий бытового обслуживания | объект | 1 | 1 | - |
| Бани | объект | 2 | 2 | - |
| Отделения связи | объект | 18 | 18 | - |
| Отделения и филиалы сбербанка | объект | 1 | 1 | - |

#### Образование и воспитание

Приоритетным направлением деятельности администрации района в сфере образования является обеспечение деятельности образовательных учреждений района по организации бесплатного общедоступного, качественного общего образования и создания условий по развитию индивидуальных способностей учащихся.

С 2000 года по 2005 год состояние образования в Ульяновском районе ухудшается: уменьшилось количество учреждений, также уменьшилась в них численность детей, следовательно, уменьшился и охват детей учреждениями образования.

В системе образования района работают 13 общеобразовательных школ, в том числе 3 средние, 10 основных, в которых обучается 840 школьников. Дети младшего возраста посещают 3 детских сада. Работает вспомогательная коррекционная школа - интернат для детей с ограниченными возможностями.

Общеобразовательные школы и детские

дошкольные учреждения

|  | Год открытия | Количество посадочных мест |  | Количество учащихся 1/9-06г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Дудоровская ср.шк. | 1994 | 216 |  | 90 |
| 2. Заречная ср. шк. | 1965 | 220 |  | 137 |
| 3. Ульяновская ср. шк. | 1977 | 406 |  | 405 |
| 4. Брежневская осн. шк. | 1961 | 46 |  | 17 |
| 5. В-Дудинская осн. шк. | 1995 | 27 |  | 15 |
| 6. Ефимцевская осн. шк. | 1961 | 45 |  | 12 |
| 7. Жильковская осн. шк. | 2001 | 73 |  | 28 |
| 8. Кирейковская осн. шк. | 1978 | 45 |  | 11 |
| 9. Касьяновская осн. шк. | 1964 | 53 |  | 32 |
| 10. Мелиховская осн. шк. | 1991 | 108 |  | 27 |
| 11. Поздняковская осн. шк. | 2003 | 36 |  | 12 |
| 12.Сорокинская осн. шк. | 1961 | 48 |  | 20 |
| 13. Уколицкая осн. шк. | 2003 | 36 |  | 14 |
| 14. Д/сад «Петушок» Ульяново | 1987 | 120 |  | 90 |
| 15. Д/сад «Ромашка» Заречье | 1967 | 180 |  | 32 |
| 16. Д/сад «Родничок» Дудоровский | 1995 | 50 |  | 10 |
| Дом Культуры |  |  |  |  |
| 17. Дом творчества |  |  | 300 | 248 |
| 18. ДЮК (детско-юношеский кружок) |  |  | 300 | 260 |

ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по Калужской области |  |  |  |  |  |  |
| Численность детей в дошкольных учреждениях – всего, тыс. чел. | 25,6 | 25,5 | 25,5 | 26,3 | 27,5 | 28,6 |
| в том числе: в сельской местности | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,7 | 4,2 | 4,2 |
| по Ульяновскому району |  |  |  |  |  |  |
| В них детей, человек | 195 | 160 | 150 | 162 | 151 | 144 |
| Количество мест | 420 | 320 | 320 | 240 | 350 | 320 |

ОХВАТ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

(на конец года; в процентах от численности детей соответствующего возраста)

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Всего по области | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 |
| - Ульяновский район | 35 | 28 | 29 | 34 | 35 | 34 |

ЧИСЛО ДОШКОЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области, | 303 | 290 | 284 | 271 | 266 | 266 |
| в том числе: в сельской местности | 113 | 109 | 105 | 95 | 94 | 93 |
| Ульяновский район | 25 | 22 | 21 | 18 | 18 | 16 |

ЧИСЛО ДНЕВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

|  | Число учебных учреждений (на начало учебного года) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 |  | 2005/06 |
| Всего по области | 556 | 556 | 545 | 534 | 512 |  | 500 | 487 |
| в том числе: начальных основных средних (полных) | 80 166 293 | 80 164 295 | 68 162 297 | 67 156 294 | 62 141 292 |  | 53 139 291 | 43 135 291 |
| Ульяновский район | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 |  | 13 |

Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений

| Численность учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области (тыс. человек) в том числе: в начальных в основных в средних (полных) общеобразовательных учреждениях | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 |  | 2004/05 |  | 2005/06 |
|  | 143,4 2,1 8,0 128,1 | 136,6 1,6 7,5 122,5 | 130,7 1,6 7,0 117,3 | 122,4 1,5 6,3 110,1 |  | 112,7 1,5 5,4 101,8 |  | 103,7 1,4 4,9 93,8 | 96,7 1,1 4,5 87,8 |
| Ульяновский район численность учащихся (человек) | 1129 | 1053 | 1001 | 926 |  | 847 |  | 830 | 830 |

Как видно из приведенной выше таблицы, численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений значительно снизилась с 2000 по 2005 год.

Средних специальных и  высших учебных заведений в Ульяновском районе нет.

В с. Ульяново имеется специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей УШ вида является государственным образовательным учреждением для детей с ограниченными возможностями здоровья. Основана в 1958 году как массовая общеобразовательная школа-интернат. В настоящее время в ней обучается и воспитывается 82 ребенка. В школе работают 18 учителей, 21 воспитатель, педагог-организатор, 2 социальных педагога. Медицинское обслуживание осуществляется 2 медицинскими сестрами, за здоровьем воспитанников ведут наблюдения врач-педиатр и врач-психоневролог Ульяновской ЦРБ. Воспитательная система школы-интерната выстроена по блокам, коррекционное сопровождение которой базируется по программе «Аналитического научно-методического центра «Развитие и коррекция» под руководством С.Д. Худенко. В соответствии с программой были выбраны следующие блоки:

- личностное развитие;

- развитие творческого воображения;

- охрана здоровья и физическое развитие;

- трудовое воспитание;

- основы социализации и общения;

- формирование основ самосознания.

Важным направлением в работе школы-интерната является духовное воспитание детей.

Здравоохранение

Калужская область - один из немногих регионов страны, где сохранено сельское здравоохранение. Ульяновский район в этом смысле не исключение: сегодня здесь работают 16 фельдшерско-акушерских пунктов. Все они прошли лицензирование. Еще одна проблема - отсутствие врачей общей практики. Но в целом ситуация в сфере здравоохранения удовлетворительная.

Здравоохранение района  представлено муниципальным учреждением здравоохранения «Ульяновская центральная районная больница», 16-ю фельдшерско-акушерскими пунктами. В состав больницы входят три стационарных отделения: в с. Ульяново, с. Заречье, с. Дудоровский. При поликлинике работают кабинеты ультразвуковой диагностики, эндоскопический и рентгеновский.

Количество медицинских учреждений

|  | Количество учреждений здравоохранения на конец года, ед. (включены ЦРБ, городские, районные, участковые больницы, областные ЛПУ, городские поликлиники, врачебные амбулатории, здравпункты, ФАПы, станции скорой медицинской помощи, станции переливания крови) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 |
| Всего по области | 734 | 705 |
| МР «Ульяновский район» - всего | 19 | 19 |

Местонахождение и посещение ФАП на территории района  на 2006 год (по данным райбольницы)

| ФАП, местонахождение | Количество посещений |
| --- | --- |
| 1. д. Брежнево | 1801 |
| 2. с. Озерно | 250 |
| 3. с. Уколица | 2376 |
| 4. с. Поздняково | нет медперсонала |
| 5. с. Касьяново | 1392 |
| 6. д. Мелихово | 1774 |
| 7. д. Дубна | 1073 |
| 8. с. Волосово-Дудино | 465 |
| 9. с. Крапивна | 2002 |
| 10. с. Афанасово | нет медперсонала |
| 11. с. Кцынь | 1194 |
| 12. с. Сорокино | 2565 |
| 13. с. Кирейково | 820 |
| 14. с. Медынцево | 1432 |
| 15. с. Ефимцево | нет медперсонала |
| 16. д. Гурово | 2176 |
| Итого: | 19 320 |

Численность врачей, среднего медицинского персонала, человек  (по лечебно-профилактическим учреждениям Минздравсоцразвития России)

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность врачей, человек, всего | 22 | 17 | 16 | 18 | 13 | 13 |
| на 10 000 населения | 20.4 | 16.2 | 18.2 | 21.2 | 15.8 | 16.3 |
| Численность среднего медицинского персонала, человек, всего | 101 | 97 | 94 | 91 | 91 | 90 |
| на 10 000 населения | 93.6 | 92.2 | 106.8 | 107.1 | 111.0 | 112.5 |
| Число больничных учреждений | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число больничных коек, всего | 125 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| На 10 000 населения | 119.0 | 117.6 | 136.4 | 141.2 | 143.0 | 150.0 |
| Число врачебно амбулаторно-поликлинических учреждений | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

#### Культура и спорт

В районе имеется 20 учреждений культуры клубного типа, из них:

1.   РДК-1    (Районный Дом Культуры);

2.   РПЦНТ отдела культуры - 1   (Районный передвижной центр народного творчества);

3.  Краеведческий музей – 1;

4.  Картинная галерея Кузина В.И. – 1;

5.  Киносеть - 1 киноточка (кинозал - 300 посадочных мест);

6.  Детская музыкальная школа (обучается 56 человек).

В районе действуют 18 сельских Домов культуры и районный Дом культуры, картинная галерея, 21 библиотека, детская музыкальная школа, музей боевой славы. При отделе культуры создан и работает районный передвижной центр народного гворчества, где успешно ведут свою деятельность вокально - инструментальная группа «Контраст» и вокальная группа «Калина».

Учреждения культуры

Список клубных учреждений и библиотек MP «Ульяновский район»

| № п\п | Наименование учреждения культуры | Примечание | Занимаемая площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание музея ,с.Ульяново | На балансе отдела культуры | 207 |
| 2 | Здание ДМШ, с.Ульяново | На балансе отдела культуры | 163,5 |
| 3 | Здание Дудоровского СДК, с.Дудоровский | На балансе отдела культуры | 150 |
| 4 | Здание Дудоровской библиотеки, с.Дудоровский | На балансе отдела культуры | 87 |
| 5 | Здание Жильковской библиотеки, д.Жильково. | На балансе РОНО | 48 |
| 6 | Здание Жильковского СДК, д.Жильково | На балансе отдела культуры | 164 |
| 7 | Здание Крапивенского СДК и библиотеки с.Крапивна | На балансе отдела культуры | 150 |
| 8 | Здание Афанасовского СДК и библиотеки, с.Афанасово | На балансе отдела культуры | 120 |
| 9 | Здание Медынцевского СДК и библиотеки,с.Медынцево | На балансе отдела культуры | 293 |
| 10 | Здание Кирейковского СДК и библиотеки,с.Кирейково | На балансе отдела культуры | 262 |
| 11 | Здание Касьяновского СДК и библиотеки , с.Касьяново | На балансе отдела культуры | 140 |
| 12 | Здание Поздняковского СДК и библиотеки, с.Поздняково | На балансе КДСП | 184 |
| 13 | Здание Озеренского СДК и библиотеки, с.Озерно | На балансе отдела культуры | 172 |
| 14 | Здание Ефимцевского СДК и библиотеки, с.Ефимцево | На балансе отдела культуры | 166 |
| 15 | Здание В-Дудинского СДК и библиотеки ,с.В-Дудино | На балансе отдела культуры | 123 |
| 16 | Здание Мелиховского СДК д.Мелихово | На балансе отдела культуры | 120 |
| 17 | Здание Мелиховской библиотеки, д.Мелихово | На балансе отдела культуры | 48 |
| 18 | Здание Брежневского СДК, д.Брежнево | На балансе отдела культуры | 100 |
| 19 | Здание Брежневской библиотеки , д Брежнево. | На балансе отдела культуры | 18 |
| 20 | Здание Кцынского СДК , с.Кцынь | На балансе отдела культуры | 85 |
| 21 | Здание Вязовенского СДК и библиотеки, д.Вязовна | На балансе отдела культуры | 60 |
| 22 | Здание Уколицкого СДК и библиотеки ,с.Уколица | На балансе отдела культуры | 120 |
| 23 | Здание Заречного СДК и библиотеки , с.Заречье | На балансе отдела культуры | 1408 |
| 24 | Здание Сорокинского СДК и библиотеки, с.Сорокино | На балансе отдела культуры | 226 |

Число мест в клубных учреждениях министерства культуры

|  | Всего | На 1000 человек населения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на конец 2005г. | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Всего по области |  | 254 | 256 | 256 | 258 | 258 | 264 |
| Ульяновский р-н |  | 229 | 235 | 240 | 282 | 268 | 263 |

Спортивные сооружения.

| Наименование | Количество шт. |  | Единовременная пропускная способность, человек. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в сельской местности | Всего | в сельской местности |
| Стадион | 1 | 1 | 80 | 80 |
| Плоскостные спортивные сооружения, всего из них: площадки поля | 16 13 3 | 16 13 3 | 400 325 75 | 400 325 75 |
| Спортивные залы, Размером 24*12;18*9 | 7 | 7 | 420 | 420 |
| Другие спортивные сооружения | 9 | 9 | 270 | 270 |
| Всего | 33 | 33 | 1170 | 1170 |

Физическая культура и спорт в 2006 году

|  | Кол-во учреждений доп. образования спортивной направленности (ДЮСШ, ДЮК,ФП, на конец года, единиц) | Занимающиеся в учреждениях доп. образования спортивной направленности (ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮК ПФ) | Кол-во лиц, занимающихся в секциях и группах, человек | Кол-во физкультурных работников, человек | Кол-во спортивных сооружений, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 57 | 33591 | 179453 | 1734 | 1933 |
| МР «Ульяновский район» | 1 | 132 | 1053 | 19 | 33 |

#### Учреждения обслуживающей сферы

Библиотеки

на 01.01.2007г.

1. Ульяновская районная   1    книжный         24 183 экз. детская библиотека

фонд

2. Ульяновская районная  1     книжный         35 247 экз.

взрослая библиотека                фонд

3.  Сельские библиотеки     17  книжный         128 867 экз.

фонд

Деятельность библиотек

|  | Число библиотек, на конец 2006 г., единиц | Книжный фонд, тыс. экз. |  | Число читателей, тыс. чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| Всего по области | 498 | 8368.7 | 8315.3 | 464,4 | 451,8 |
| МР «Ульяновский район» | 19 | 192.0 | 188.3 | 7.0 | 7.0 |

Музеи

|  | Всего | Число посещений, на 1000 человек населения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на конец 2005г. | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Всего по области | 28 | 437 | 430 | 430 | 430 | 426 | 428 |
| Ульяновский | 2 | 65 | 58 | 80 | 165 | 183 | 212 |

Гостиница: Адрес: с. Ульяново, ул. Комсомольская, 4. Год ввода в эксплуатацию 1962 год. Площадь общая: 368 м кв. Площадь полезная: 187 м кв. Количество мест 30.

Предприятия общественного питания

Столовая: Адрес: с. Ульяново, ул. Б. Советская, 69. Год ввода в эксплуатацию - 1972 год число посадочных мест – 24

#### Торговые учреждения

Торговые учреждения на 01.01.2007 г.

1.   Магазины всего – 43 (общая площадь - 2364,1 м кв. торговая площадь - 1448,8 м. кв.,  число работающих - 94 Продовольственные – 19, Непродовольственные – 7, Смешанные – 17);

2.   Мелкорозничные стационарные павильоны – 5;

3.   Палатки-5, Автолавки – 2;

4.   Тележки, лотки, тоннеры – 12.

Дислокация предприятий стационарной торговой сети по муниципальному району «Ульяновский район» по состоянию на 01.01.07 г. (по данным отдела экономики и управления имуществом МР «Ульяновский район»)

| Наименова-ние, адрес, Ф.И.О. руководителя | Кол-во магазинов | Адрес | Общая пло-щадь, кв.м. |  | В том числе торго-вая пло-щадь, кв.м. | Форма собственности (государствен-ная, муниципальная, частная) | Числен-ность работаю-щих, чел. | Магази-ны по реализа-ции алкоголь-ной продук-ции (+, -) | Отк-рыто в 2006 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продовольственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.ИП Шинкаренко Маг. «Светлана» | 1 | с. Заречье | 30 | 24 |  | Частная | 2 |  |  |
| 2. ООО «Фея» маг. «Фея» | 1 | с.Ульяново, ул. Октябрьская | 80 | 58 |  | Частная | 6 | + | + |
| 3.ИП Никиткова Г.П. маг. «Продукты» | 1 | с. Дудоровский, ул. Величугина | 42 | 32 |  | Частная | 5 |  |  |
| 4.ИП Поверинова В.И. маг. «Диана» | 1 | с. Ульяново, ул. Б.Советская, 51 | 49 | 16 |  | Частная | 2 |  |  |
| 5. ИП Портнов В.В. - маг. «Владимир» | 1 | с. Заречье | 70 | 40 |  | Частная | 5 |  |  |
| 6.Ульяновское сельпо - маг. «Продукты» | 1 | с. Ульяново, Ул. Большая Советская, 85 | 131,1 | 65,9 |  | Частная | 2 | + |  |
| - маг. «Продукты» | 1 | с. Сорокино | 56,6 | 28,4 |  | Частная | 1 |  |  |
| - маг. «Продукты» | 1 | с. Уколица | 25 | 25 |  | Частная | 1 |  |  |
| - маг. «Продукты» | 1 | с.Ульяново, ул. Б.Советская, 69 | 60 | 48 |  |  | 2 | + |  |
| - маг. «Продукты» | 1 | с.Ульяново, ул. Кооперативная | 32 | 25 |  | Частная | 2 |  |  |
| 7. ЧП Шевцова Е.Н. маг. «Гермес» | 1 | с. Дудоровский, ул. Авуева, 2г | 121,6 | 30,6 |  | Частная | 5 | + |  |
| 8. ИП Курбанова М.З. маг. «Продукты» | 1 | с. Крапивна | 40 | 20 |  | Частная | 2 |  |  |
| 9. ИП Гришин Ю.Н. маг. «Продукты» | 1 | д. Мелихово | 50 | 36 |  | Частная | 1 |  |  |
| 10. ИП Митрохина Л.С. маг. «Продукты» | 1 | с. Касьяново | 16 | 16 |  | Частная | 1 |  |  |
| 11. ИП Пападьина Е.А. маг. «Волна» | 1 | с. Ульяново, ул. 70 лет Октября | 60 | 40 |  | Частная | 2 |  |  |
| 12. Ч/п Слепухина С.В. маг. «Светлана» | 1 | с. Ульяново, ул. Молодежная,2 | 53 | 30 |  | Частная | 1 |  |  |
| 13. ИП Пищугин Ю.Г. маг. «Продукты» | 1 | с. Ефимцево | 56,6 | 30 |  | Частная | 1 |  |  |
| 14. ИП Субботина О.Н. маг. «Продукты» | 1 | с. Ульяново, ул. Б.Советская | 37 | 17 |  | Частная | 3 |  | + |
| 15. ИП Крахмалюк В.П. маг. «Продукты» | 1 | с. Ульяново, ул. Б.Советская, 110 | 47 | 28 |  | Частная | 2 |  | + |
| Итого: | 19 |  | 1056,9 | 609,9 |  |  | 46 |  |  |
| Непродовольственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ИП Степанов Ю.В. маг. «Лик» | 1 | с.Ульяново, ул. Б.Советская, 91 | 54,5 |  | 30 | Частная | 1 | - |  |
| 2. ИП Орлова Г.Н. -маг.«Все для дома» -маг.-павильон «Товары для дома» | 1 1 | с.Ульяново, ул. Б.Советская,91 с Ульяново, ул. Б.Советская | 73 30 |  | 36,5 12 | Частная Частная | 1 3 | - - |  |
| 3.Козельское РАЙПО, председатель правления Баркова Н.А., маг. «Хозтовары» | 1 | с.Ульяново, ул. Лапшова, 1 | 58,5 |  | 58,5 | Частная | 2 | - |  |
| 4. ИП Полугодина Л.П. маг. «Обувь» | 1 | с.Ульяново, ул. Лапшова, 1 | 44,8 |  | 44,8 | Частная | 1 | - |  |
| 5. ИП Акимов Е.Е. маг. «Ева» | 1 | с.Ульяново, ул.Лапшова,1 | 116,9 |  | 58,0 | Частная | 1 | - |  |
| 6. ИП Киселев А.В. маг. «Обои» | 1 | с.Ульяново, ул. Б.Советская, 75 | 33,0 |  | 33,0 | Частная | 2 | - |  |
| Итого: | 7 |  | 410,0 |  | 272,8 |  | 12 |  |  |
| Смешанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ИП Афонина В.А. - маг. «Надежда» | 1 | с.Ульяново, ул. Б.Советская, 71 | 35 |  | 25 | Частная | 2 |  |  |
| - маг. «Продукты» | 1 | с. Крапивна | 54 |  | 36 | Частная | 1 |  |  |
| - маг. «Продукты» | 1 | с. Озерно | 18 |  | 18 | Частная | 1 |  |  |
| 2. ИП Изгачева С.И. маг. «Заря» | 1 | с.Ульяново, ул.Октябрьская | 60 |  | 48,6 | Частная | 2 | + |  |
| - маг. № 2 «Заря» | 1 | с.Ульяново, ул. 50 лет Октября | 56,6 |  | 28,6 | Частная | 1 |  |  |
| - маг. № 3 «Заря» | 1 | с.Ульяново, ул. Октябрьская | 47,7 |  | 38,3 | Частная | 2 |  |  |
| 4. ИП Власкин С.В. маг. «Дюны» | 1 | с.Ульяново, ул. Большая Советская, 86 | 66 |  | 49 | Частная | 3 |  |  |
| 5. ИП Новиков А.И. маг. «Продукты» | 1 | с. Поздняково | 24 |  | 24 | Частная | 1 |  |  |
| 6. ИП Андросова В.Т. маг. «Продукты» | 1 | с. Кцынь | 44 |  | 32 | Частная | 1 |  |  |
| 7. ИП Калмыков В.М. маг. «Дебют» | 1 | с.Дудоровский, ул. Авуева, 3а | 35 |  | 25 | Частная | 2 |  |  |
| 8. ИП Шинкаренко Е.И. маг. «Любимый» | 1 | с.Ульяново, ул.Лапшова, 1 | 76 |  | 40 | Частная | 2 |  |  |
| 9. ИП Глушенков В.А. маг. «Продукты» | 1 | с.Ульяново, ул. Совхозная | 50 |  | 40 | Частная | 3 |  |  |
| 10.ИП Пряничников В.Л. маг. «Ивушка» | 1 | с.Ульяново, ул. Б.Советская, 2 | 20,1 |  | 20,1 | Частная | 2 |  |  |
| 11. ИП Пищугин Ю.Г. маг. «Алина» | 1 | д. Фурсово | 61 |  | 23,7 | Частная | 1 |  |  |
| 12. ИП Абрамова Р.В. маг. «Мирный» | 1 | д. Мелихово | 25 |  | 25 | Частная | 1 |  |  |
| 13. ИП Балахнова В. Н. маг. «Вера» | 1 | с. Дудоровский, ул. Авуева, 2б | 72,3 |  | 47 | Частная | 3 |  |  |
| 14.ООО «Кристалл-розница» маг. ООО «Кристалл-розница» | 1 | с.Ульяново, ул. Б.Советская, 82 | 142,5 |  | 45,8 | Частная | 8 | + | + |
| Итого | 17 |  | 897,2 |  | 566,1 |  | 36 |  |  |

Дислокация предприятий мелкорозничной сети по Ульяновскому району на 01.01.07 г.

| Наименова-ние, адрес,Ф.И.О. руководителя | Адрес | Специ-ализация торговой точки (прод., непрод., смешан.) | Общая площадь, кв.м. | Форма собствен-ности (государ-ственная, муници-пальная, частная) | Магазины по реализации алкогольной продукции (+,-) | Открыто в 2006 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мелкорозничная стационарная торговая сеть |  |  |  |  |  |  |
| Павильоны |  |  |  |  |  |  |
| ИП Крахмалюк В.П. 1.Павильон «Родничок» | с. Ульяново, ул. Б.Советская, территория рынка | Продукты | 18 | частная |  |  |
| - ИП Шинкаренко Е.И. - 2. Павильон «ИРА» | с. Заречье | Продукты | 17,2 | частная |  |  |
| ИП Портнов В.В. 3. Павильон «Владимир. Товары для дома» | с. Заречье | Непродов. | 30,6 | частная |  |  |
| ИП Попадьина Е.А. 4. Павильон «Мишенька» | д. Дурнево | Продукты | - | частная |  | + |
| ИП Родинцев А.П. 5. Павильон «Алекс» | с. Ульяново, ул.Б.Советская | Непродов. | 23,3 | частная |  | + |
| ИТОГО: (единиц) 5 |  |  | 89,1 |  |  |  |
| Мелкорозничная нестационарная торговая сеть |  |  |  |  |  |  |
| Палатки |  |  |  |  |  |  |
| ИП Орлова Г.И. 1. Палатка «Дом. Сад. Огород» | с. Ульяново, ул. Б.Советская, территория рынка | Непрод. | 30 | частная |  |  |
| ИП Гришин Ю.Н. 2. Палатка | с. Ульяново, ул. Молодежная | Продукты | 17,2 | частная | - |  |
| ИП Савин В.И. 3. Палатка «Мороженое» | с. Ульяново, ул. Б.Советская | Продукты | 6,0 | частная | - |  |
| ИП Изотова С.Н. 4. Палатка | д. Жильково | Продукты | 21 | частная |  |  |
| ИП Пищугин Ю.Г. 5. Палатка | с. Ульяново | Продукты | 30 | частная |  |  |
| ИТОГО: (единиц) 5 |  |  | 104,2 |  |  |  |
| Автолавки |  |  |  |  |  |  |
| ИП Глушенков В.А. |  | Прод. | - | частная |  |  |
| ИП Андрианов Н.Н. |  | Прод. | - | частная |  | + |

### Объекты религиозного назначения.

1. Храм в честь Воскресения Христова – действующий. Расположен в с. Ульяново, ул. Большая Советская,   1804 года. Клир:  иерей Максим Садовников – настоятель.

2. Храм Знамения Пресвятой Богородице - в стадии разработки к восстановлению с. Ульяново, 1910 года.

В условиях рыночной экономики строительство учреждений обслуживания, рассчитанных по нормативам, в полном объеме может быть ориентиром – «идеальной целью», выполнение которой зависит от ряда факторов:

- объемов финансирования;

- востребованности предоставляемых услуг;

- рентабельностью отрасли (услуги);

- наличием инвесторов и так далее.

### III. 3   Транспортная инфраструктура

Внешние транспортно-экономические связи МР «Ульяновский район» осуществляются автомобильным транспортом.

Главная автомагистраль соединяет районный центр с. Ульяново с городами Козельском и Калугой. От с. Ульяново шоссейные дороги идут в трех направлениях: на юго-запад до с. Дудоровский, на юг – до д. Ягодное, на юго-восток – до с. Кирейково.

Водный и железнодорожный транспорт на территории МР «Ульяновский район» отсутствует.

III. 3. 1  Железнодорожный транспорт

По району проходит железная дорога Брянск - станция Дудоровский. Железнодорожный транспорт на территории Ульяновского района отсутствует.

#### III. 3. 1  Автомобильные дороги

По территории Муниципального района «Ульяновский район» проходят магистральные автодороги территориального значения, которые связывают наиболее крупные сельские населенные пункты между собой и с с.Ульяново и городами Калужской области. Главная автомагистраль соединяет районный центр с. Ульяново с городами Козельском и Калугой. От с. Ульяново автомобильные дороги идут в трех направлениях: на юго-запад  - до села Дудоровский; на юг – до деревни Ягодное; на юго-восток – до села Кирейково.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на начало 2007 года составляет всего – 410,0 км, из них с усовершенствованным покрытием – 194,0 км; областного значения всего – 197,0 км, из них с усовершенствованным покрытием – 171,0 км; муниципального значения всего – 213 км, из них с усовершенствованным покрытием – 23,0 км.

Показатели

автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области и находящихся в оперативном управлении Министерства дорожного хозяйства Калужской области

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяженность автодорог, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % дорог с твердым покрытием от общей протяженности | Полоса отвода автомобильной дороги |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая линейная | В т.ч. по техническим характеристикам |  |  | С твердым покрытием |  |  |  |  |  | Грунтовые |  | Средняя ширина, м | Площадь, га |
|  |  |  | № технической категории | Протяженность |  | Всего |  | С усовершенствованным покрытием |  |  | Щебеночные, гравийные, мостовые |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Линейная | Приведенная |  |  | Всего | Цементобетонные | Асфальтобетонные и др. с применением вяжущих |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ульяновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Козельск - Ульяново - Дудоровский - Хвастовичи | 44,50 | IV | 44,50 | 38,14 | 44,50 | 44,50 |  |  | 44,50 |  |  | 100 | 19,6 | 87,43 |
| 2 | А/д «Козельск - Ульяново - Дудоровский - Хвастовичи» - подъезд к с. Ульяново | 2,73 | III | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |  |  | 2,73 |  |  | 100 | 22,0 | 6,01 |
| 3 | Ульяново - Сорокино - Брежнево |  | IV | 28,56 | 24,48 | 28,56 | 28,56 |  | 11,56 | 17,00 |  |  | 100 | 17,0 | 48,44 |
|  |  |  | V | 5,74 | 6,56 | 5,74 |  |  |  |  | 5,74 |  | 100 | 16,0 | 9,23 |
|  | Итого: | 34,30 |  | 34,30 | 31,04 | 34,30 | 28,56 |  | 11,56 | 17,00 | 5,74 |  | 100 | 17,0 | 57,67 |
| 4 | «Ульяново - Брежнево» - Поздняково | 4,48 | V | 4,48 | 5,12 | 4,48 | 4,48 |  | 4,48 |  |  |  | 100 | 18,0 | 7,96 |
| 5 | Ульяново – Крапивна - Мелихово | 16,80 | IV | 16,80 | 14,40 | 16,80 | 16,80 |  |  | 16,80 |  |  | 100 | 17,0 | 28,48 |
| 6 | «Козельск - Ульяново - Дудоровский - Хвастовичи» - Волосово - Дудино | 2,10 | IV | 2,10 | 1,80 | 2,10 | 2,10 |  |  | 2,10 |  |  | 100 | 16,0 | 3,33 |
| 7 | Ульяново - Обухово - Ульяново | 7,18 | V | 7,18 | 6,15 | 7,18 | 7,18 |  | 1,37 | 5,81 |  |  | 100 | 14,0 | 10,29 |
| 8 | Думиничи - Ульяново | 16,49 | III | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 |  |  | 16,49 |  |  | 100 | 21,0 | 35,14 |
| 9 | Поздняково – Касьяново | 7,93 | V | 7,93 | 9,06 | 7,93 | 3,38 |  | 0,67 | 2,71 | 4,55 |  | 100 | 18,0 | 14,08 |
| 10 | «Козельск - Ульяново - Дудоровский - Хвастовичи» - Вязовня | 7,84 | V | 7,84 | 8,96 | 7,84 | 4,49 |  | 4,49 |  | 3,35 |  | 100 | 18,0 | 14,09 |
| 11 | «Козельск - Ульяново - Дудоровский» - Медынцево | 4,16 | V | 4,16 | 3,57 | 4,16 | 4,16 |  | 2,38 | 1,78 |  |  | 100 | 14,0 | 5,78 |
| 12 | «Козельск - Ульяново - Дудоровский - Хвастовичи» - Жильково | 3,50 | IV | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 2,82 |  | 1,12 | 1,70 | 0,68 |  | 100 | 15,0 | 5,18 |
| 13 | «Ульяново - Крапивна - Мелихово - Сопово» - Ягодное | 1,64 | IV | 1,64 | 1,41 | 1,64 | 1,64 |  |  | 1,64 |  |  | 100 | 19,0 | 3,17 |
| 14 | «Ульяново - Брежнево» - Дурнево - Дебрь | 2,60 | IV | 2,60 | 2,22 | 2,60 | 2,60 |  | 0,35 | 2,25 |  |  | 100 | 14,5 | 3,76 |
| 15 | «Ульяново - Брежнево» - Сорокино | 1,10 | IV | 1,10 | 0,94 | 1,10 | 1,10 |  | 1,10 |  |  |  | 100 | 13,6 | 1,50 |
| 16 | Мелихово - Сопово | 5,50 | IV | 5,50 | 4,71 | 5,50 | 4,71 |  |  | 4,71 | 0,79 |  | 100 | 17,0 | 9,33 |
| 17 | «Ульяново - Брежнево» - Озерно | 4,86 | IV | 4,86 | 4,17 | 4,86 | 4,86 |  |  | 4,86 |  |  | 100 | 18,0 | 8,68 |
| 18 | «Ульяново - Брежнево» - Кирейково | 5,85 | IV | 5,85 | 5,01 | 5,85 | 5,85 |  | 5,85 |  |  |  | 100 | 15,3 | 8,98 |
| 19 | «Козельск - Ульяново - Дудоровский - Хвастовичи» - Ефимцево | 3,60 | IV | 3,60 | 3,09 | 3,60 | 3,60 |  | 3,60 |  |  |  | 100 | 14,6 | 5,25 |
| 20 | «Ульяново - Крапивна - Мелихово - Сопово» - Афанасово | 5,44 | IV | 5,44 | 4,66 | 5,44 | 5,44 |  | 5,44 |  |  |  | 100 | 14,0 | 7,65 |
| 21 | «Козельск - Ульяново - Дудоровский - Хвастовичи» - Старица | 2,50 | V | 2,50 | 2,86 | 2,50 |  |  |  |  | 2,50 |  | 100 | 13,0 | 3,31 |
| 22 | «Ульяново - Брежнево» - Уколица | 4,10 | IV | 4,10 | 3,51 | 4,10 | 3,82 |  | 3,82 |  | 0,28 |  | 100 | 18,0 | 7,25 |
| 23 | Кцынь - Мойлово | 5,13 | V | 5,13 | 5,86 | 5,13 |  |  |  |  | 5,13 |  | 100 | 16,0 | 8,17 |
| 24 | Чернышено - Побуж | 2,72 | V | 2,72 | 3,12 | 2,72 |  |  |  |  | 2,72 |  | 100 | 19,0 | 5,16 |
|  | Итого по району: | 197,05 |  | 197,05 | 182,02 | 197,05 | 171,31 |  | 46,23 | 125,08 | 25,74 |  | 100 |  | 347,65 |

Перечень мостовых сооружений, находящихся на территориальной сети автомобильных дорог, по состоянию на 01.01.2007 г.

| № п/п | Наименование обслуживающей организации: ООО "Пилон плюс" | Наименование сооружения, наименование препятствия, км | Длина пог. м | Технические характеристики мостового сооружения: схема, габарит, материал, год постройки (год последнего ремонта) | Категория дороги | Проектные нагрузки, физическая грузоподъем- ность | Оценка сооружения, категория дефектов (Б,Д) | Организация, последний год проведения диагностики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Козельск-Ульяново- Дудоровский-Хвастовичи | Мост через р. Ресcета км 4+069 | 147,44 | 2х15+4х21+2х15 | IV | Н-30, НК-80 | 2 балла | ООО "Пилон" |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Г-8+ Т 2х1,1 |  | факт |  | 1998 |
|  |  |  |  | железобетон, год постр. 1979 |  | Н-30, НК-80 | Б-3; Д-1 |  |
| 2 |  | Мост через ручей у дер. Колосово км 24+598 | 34,76 | 3х11,36 | IV | Н-13, НГ-60 | 2 балла | ООО "Пилон" |
|  |  |  |  | Г-6,5+Т 2х0,7 |  | факт |  | 1999 |
|  |  |  |  | железобетон, год постр. 1970 |  | Н-13, НГ-60 | Б-3, Д-2 |  |
| 3 |  | Мост через р. Черебеть км 4+986 | 34,78 | 3х11,36 | IV | Н-13, НГ-60 | 4 балла | ООО "Пилон" |
|  |  |  |  | Г-6,8+Т 2х0,7/0,62 |  | факт |  | 1999 |
|  |  |  |  | железобетон, год постр. 1970, ремонт 2004 |  | Н-13, НГ-60 | Б-0; Д-0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Н-30; НК-80 | Б-1; Д-3 |  |
| 4 | Ульяново-Брежнево | Мост через р. Вытебеть км 7+566 | 103,00 | 6х16,76 | IV | Н-13; НГ-60 | 2 балла | ООО "Пилон" |
|  |  |  |  | Г-6,6+Т 2х1,0 |  | факт |  | 1998 |
|  |  |  |  | железобетон, год постр. 1966 |  | Н-13; НГ-60 | Б-2; Д-3 |  |
| 5 |  | Мост через р. Одронка км 10+951 | 23,37 | 2х11,36 | IV | Н-13; НГ-60 | 2 балла | ООО "Пилон" |
|  |  |  |  | Г-6,5+Т 2х0,65 |  | факт |  | 1999 |
|  |  |  |  | железобетон, год постр. 1966 |  | А-8; НГ-60 | Б-3; Д-3 |  |
| 6 | Ульяново- Крапивна-Мелехово | Мост через р. Черебеть км 8+942 | 41,70 | 3х12,0 | V | А-8; НГ-60 | 3 балла | ООО "Пилон" |
|  |  |  |  | Г-7,9+Т 2х0,85 |  | факт |  | 1999 |
|  |  |  |  | железобетон, год постр. 1993 |  | А-8; Нг-60 | Б-1; Д-2 |  |
| 7 |  | Мост через р. Полянка км 17+649 | 41,20 | 3х12,0 | V | А-8; НГ-60 | 3 балла | ООО "Пилон" |
|  |  |  |  | Г-7,5+Т 2х0,8 |  | факт |  | 1999 |
|  |  |  |  | железобетон, год постр. 1993 |  | А-8; Нг-60 | Б-0; Д-2 |  |
| 8 |  | Мост через р. Ситниково км 13+205 | 17,10 | 1х12,0 | V | А-8; НГ-60 | 3 балла | ООО "Пилон" |
|  |  |  |  | Г-7,5+Т 2х0,8 |  | факт |  | 1999 |
|  |  |  |  | железобетон, год постр. 1993 |  | А-8; Нг-60 | Б-0; Д-2 |  |
| 9 | c. Ульяново- ст.Думиничи | Мост через р. Жиздра на км 14+420 | 158,45 | 4х18+3х21+18 | III | А-11; НК-80 | 4 балла | ООО "Пилон" |
|  |  |  |  | Г-10+Т 2х0,75 |  | факт А-11; НК-80 | Б-0; Д-0 | 2004 |
|  |  |  |  | железобетон, год постр. 2003 |  |  |  |  |
| 10 | "Ульяново-Крапивна-Мелехово- Сопово"- Ягодное | Мост через р. Вытебеть км 1+300 | 59,52 | 24+34 | V | А-8; НГ-60 | 3 балла | ООО "Пилон" |
|  |  |  |  | Г-4,5+Т 1х0,95 |  | факт |  | 2002 |
|  |  |  |  | металл, год постр. 1996 |  | А-8; Нг-60 | Б-0; Д-1 |  |
|  |  |  |  | ремонт 2002 |  |  |  |  |

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ  СОБСТВЕННОСТИ  МР «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»

(по данным отчета 3-ДГ)

|  | Наименование | Всего км | Тип а/дорожного покрытия, км |  |  |  | Протя-жть труб и искуст. сооруж. Шт/пм | Про-тяж. мост. шт/ п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | АСФ | Грунт | Бетон, цемент | Щебень, гравий |  |  |
|  | А/д районного значения Ульяновского р-на | 213,00 | 0,00 | 179,00 | 34,00 | 0,00 | 12/62 | 4/14 |
| СП село Ульяново | "Ульяново-Брежнево" -Долгое-Речица | 8,00 |  | 8,00 |  |  |  |  |
|  | "Ульяново-Брежнево" -Фурсово-Речица | 7,00 |  | 7,00 |  |  |  |  |
|  | "Козельск-Ульяново-Вязовна"-Холмищи | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  | 3/6 |
|  | "Козельск-Ульяново-Вязовна"-Желебово-Озерны | 5,00 |  | 5,00 |  |  |  |  |
|  | Козельск-Ульяново-Хвастовичи-Дудоровский-Сенечкин | 2,00 |  | 2,00 |  |  |  | 1/8 |
| СП село Заречье | "Ульяново-Брежнево"- Широковский | 2,00 |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | "Ульяново-Брежнево" -Широковский-Богдановский | 3,00 |  | 3,00 |  |  |  |  |
|  | "Ульяново-Брежнево" -Симоновский | 2,00 |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | "Ульяново-Брежнево" -Уколица-Песоченка | 7,00 |  | 7,00 |  |  |  |  |
|  | "Ульяново-Брежнево" -Уколица-Ивановка | 5,00 |  | 5,00 |  |  |  |  |
|  | "Ульяново-Брежнево" -Озерно-Железнинский | 3,00 |  | 3,00 |  |  | 3/8 |  |
|  | "Ульяново-Брежнево" -Заречье-Слободка | 7,00 |  | 7,00 |  |  | 1/8 |  |
|  | "Ульяново-Брежнево" -Озерно-Грынь | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  |  |
| СП село Волосово-Дудино | "Козельск-Ульяново"- Колосово | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | "Козельск-Ульяново"- Кутьково | 5,00 |  | 5,00 |  |  |  |  |
|  | "Козельск-Ульяново"- Колосово-Поляна | 3,00 |  | 3,00 |  |  |  |  |
|  | "Козельск-Ульяново-Дудоровский-Хвастовичи"-Волосово-Дудино-Слободка-Жуково | 5,00 |  | 5,00 |  |  | 4/6 |  |
|  | "Козельск-Ульяново-Дудоровский-Хвастовичи"-Жильково-Никитск | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  | "Козельск-Ульяново-Дудоровский-Хвастовичи"-Панево-Дудино | 2,00 |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | "Козельск-Ульяново-Дудоровский-Хвастовичи"-Жильково-Гурово | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  |  |
|  | "Козельск-Ульяново-Дудоровский-Хвастовичи"-Дретово-Поляна | 5,00 |  | 5,00 |  |  |  |  |
|  | "Козельск-Ульяново"- Ефимцево-Жуково | 8,00 |  | 8,00 |  |  |  |  |
|  | "Козельск-Ульяново"- Ефимцево-Жуково-Слободка | 8,00 |  | 8,00 |  |  |  |  |
|  | "Козельск-Ульяново-Дудоровский-Хвастовичи"-Жильково-Гурово -Глинная | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  | "Козельск-Ульяново"- Серая | 2,00 |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | "Козельск-Ульяново"- В.Дудино -Б.Камень | 2,00 |  |  | 2,00 |  |  |  |
| СП село Поздняково | "Кцынь-Мойлово" - Брусны | 4,00 |  | 4,00 |  |  |  |  |
|  | "Кцынь-Мойлово" - Сусеи | 5,00 |  | 5,00 |  |  |  |  |
|  | Дудоровский-Зеленый | 2,00 |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | "Ульяново-Брежнево-Поздняково" - Анино-Романовка | 9,00 |  | 9,00 |  |  |  |  |
|  | "Ульяново-Брежнево-Поздняково" - Лосев-Кирейково | 4,00 |  | 4,00 |  |  | 1/10 |  |
|  | "Ульяново-Брежнево-Поздняково-Касьяново" -Тимофеенки | 5,00 |  | 5,00 |  |  |  |  |
|  | "Ульяново-Брежнево-Поздняково-Касьяново" -Николаевка | 3,00 |  | 3,00 |  |  |  |  |
|  | "Ульяново-Брежнево-Поздняково" -Н. Передель | 3,00 |  | 3,00 |  |  |  |  |
|  | "Козельск-Ульяново-Брежнево"- Вейно | 8,00 |  | 8,00 |  |  | 1/20 |  |
| СП деревня Мелихово | Ульяново-Крапивна-Мелихово-Сопово"- Шваново | 8,00 |  | 8,00 |  |  | 2/10 |  |
|  | Ульяново-Крапивна-Мелихово-Сопово-Ягодное"- Нагая | 8,00 |  | 8,00 |  |  |  |  |
|  | Ульяново-Крапивна-Мелихово-Сопово"- Грабково | 2,00 |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Ульяново-Крапивна-Мелихово-Сопово"- Минин | 5,00 |  | 5,00 |  |  |  |  |
|  | Ульяново-Крапивна-Мелихово-Сопово-Афанасово"- Федоровка | 8,00 |  | 8,00 |  |  |  |  |
|  | Ульяново-Крапивна-Мелихово-Сопово-Афанасово"- Петуховка | 7,00 |  | 7,00 |  |  |  |  |
|  | Ульяново-Крапивна-Мелихово-Сопово-Афанасово"- Александровка | 9,00 |  | 9,00 |  |  |  |  |
|  | "Ульяново-Крапивна-Мелихово-Дудоровский | 12,00 |  |  | 12,00 |  |  |  |

Автодороги сельских поселений  МР «Ульяновский район»

| № п/п | Наименование | Всего, км | Тип а/дорожного покрытия, км |  |  |  | Протяж-ть труб и искуст. сооруж. Шт/пм | Протяж-ть мостов шт/ п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | АСФ | Грунт | Бетон, цемент | Щебень гравий |  |  |
|  | Дороги сельского поселения: | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО СП Село Дудоровский | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МО СП Село Волосово-Дудино | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МО СП Село Заречье | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МО СП Деревня Мелихово | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МО СП Село Поздняково | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | МО СП Село Ульяново | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### III. 3. 2  Автомобильный транспорт

Характеристика работы внегородского автобусного транспорта за период
с 2001 по 2005 гг. включительно

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой объем перевозок (тыс.пас.) | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| Годовой объем работы (тыс. п/км) | 598 | 826 | 763 | 641 | 630 |
| Количество автобусов, всего | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| ЛАЗ | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| ПАЗ | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Коэффициент выпуска на линию, % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Режим работы в сутки (часов) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Эксплуатационная скорость, км/час | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |

По автомобильным дорогам осуществляются: общеобластное, междугородное, и пригородное автобусное сообщение.

1 общеобластной маршрут связывает с. Ульяново и Колодяссы, 1 междугородный внутриобластной маршрут соединяет районный центр с Калугой (через Аненки).

Также существует 5 пригородных автобусных маршрутов:

1. Ульяново – Брежнево

2. Ульяново – Кцынь

3. Ульяново – Ягодное

4. Ульяново – Заречье

5. Ульяново – Дретово

Автопарк района:

- Количество автохозяйств – 1

Общественный городской пассажирский автотранспорт отсутствует. Грузовой автотранспорт отсутствует.

Наличие транспортных средств, находящихся в собственности юридических лиц на конец 2006 года: (по данным Управления внутренних дел Калужской области)

Автобусов – 19;

Легковых машин – 36;

Грузовых машин – 37.

Число перевезенных пассажиров транспортом общего пользования крупных и средних предприятий составляет 56,1 тысяч человек за 2006 год (по данным Калугастата).

Характеристика автовокзалов и автостанций

В с. Ульяново Ульяновского района Калужской области по ул. Б.Советская, д.67 существует одна автостанция. Единовременная вместимость – 25 человек.

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность автодорог общего пользования с твердым покрытием, км | 173 | 178 | 178 | 178 | 181 | 128 |
| Количество грузовых автомобилей на 1000 населения (на конец года), единиц | 16.2 | 14.7 | 16.6 | 19.7 | 16.7 | 11.5 |
| Грузооборот автомобильного транспорта всех видов деятельности, млн. т. км | 2.3 | 3.5 | 2.4 | 1.9 | 0.2 | 0.1 |
| Перевозки грузов автомобильным транспортом всех видов деятельности, тыс.тонн | 121 | 88 | 75 | 55 | 7 | 4 |
| Обеспеченность населения собственными легковыми автомобилями, на 1000 населения, единиц | 41 | 46 | 48 | 50 | 58 | 74 |

### III. 4. Инженерная инфраструктура

#### III. 4. 1  Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Водоснабжение на территории Ульяновского района осуществляется из подземных источников. Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды, использование для производственно-технических нужд допускается с ограничениями. Подземная вода применяется в производственных процессах, где требуется вода высокого качества.

Водоотбор подземных вод по водозаборам Ульяновского района в 2006 г. составил 0,96 тыс.куб.м./сут., 82 % которых используется на хозяйственно-питьевые нужды. Основным водопользователем является Ульяновский филиал ООО «Калужский областной водоканал», который осуществляет водоснабжение с. Ульяново, пос. Дудоровский и село Заречье, на долю которых приходится 60 % всего водоотбора по району. Удельное водопотребление составляет 92 куб.дм./ сут. На 1 человека.

В 2006 году в Ульяновском районе обследовано 68 водозаборов подземных вод, состоящих из 134 эксплуатационных скважин. Установлено, что из общего количества обследованных скважин: 44 – действующие, 11 – резервные, 79 – бездействующие, бесхозные.

Значительная часть водозаборов оказалась бесхозными, в связи с банкротством сельскохозяйственных кооперативов, колхозов и других предприятий, являвшихся водопользователями. Отдельные населенные пункты остались вообще без источников водоснабжения – это с. Медынцево, Кцынь и др., там ни одна из скважин не работает, население использует воду из колодцев, воды катастрофически не хватает.

Водозаборы:

1.Ульяновский водозабор:

Скважина № 1 – ул. Приовражная (6.3 м3/час);

№ 2 – ул. Лапшова (16 м3 / час);

№ 3 – Корма (6.3 м3/час).

Санитарная зона для этих скважин составляет 30 м.

2. с. Дудоровский:

Скважина № 1, 2 –  (6.5 м3/час);

Санитарная зона составляет 30 м.

3.с. Заречье:

Скважина № 1 – расположена на насосной станции 2 подъема (6.3 м3/час);

Скважина № 2 – на окраине с. Заречье (10 м3/час).

Водопотребление:

с. Ульяново – 8000 м3/месяц;

с. Заречье – 5000  м3/месяц;

с. Дудоровский - 1000  м3/месяц.

Протяженность водопроводов:

с. Дудоровский – 10 км (7 км на балансе);

с. Заречье – 4 км;

с. Ульяново – 31.5 км

Количество действующих скважин с распределением по водоносным горизонтам и водоотбор в них (по состоянию на 2004г.) приводится в нижеследующей таблице:

Село Ульяново

Перечень скважин, используемых для водоснабжения

| Местоположение скважин | Водоносный горизонт | Глубина | Производительность мЗ/час | Цель водопользования | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А/скв. № 1 | Упинский | 32 | 6,3 | Водоснабжение питьевой водой | Рабочая |
| А/скв. № 2 | Упинский | 62 | 16 |  | Рабочая |
| А/скв. № 6 | Упинский | 27 | 6,3 |  | Рабочая |
| А/скв. № 4 | Заволжский | 55 | 10 |  | Резервная |
| А/скв. № 5 | Заволжский | 55 |  |  | Заварена |

Скважины № 4 и 5 выведены из работы из-за повышенного содержания стронция в подземном водоносном горизонте. По согласованию с органами Госсанэпиднадзора скважина № 4, учитывая разбавление, периодически включается в работу при недостаточных объемах подаваемой воды. На скважинах установлено насос ЭЦВ 8 16x140, 2 насоса ЭЦВ 6 6,3x85 и насос ЭЦВ 8 10x140

По классу водоисточников все скважины относятся к 3 классу по мутности и ко 2 классу по содержанию железа. Общий класс водоисточников - 3. По содержанию стронция скважины 4 и 5 не соответствуют ГОСТ. Сооружений водоподготовки нет.

Скважины № 1,4 имеют наземные кирпичные павильоны, скважины № 2 и 6 -заглубленный павильон. По скважине № 1 зона санитарной охраны 15 м, по скважине № 2 - 20м, по скважине №4,5,6 - 30м. Размеры 1 пояса зон санитарной охраны согласованы с органами Госсанэпиднадзора, как объектов эксплуатирующихся в условиях существующей жилой застройки. Проект зон второго и третьего пояса разрабатывается местными органами власти. В настоящее время проект отсутствует.

Характеристика водопотребления

| Наименование показателей | ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактическое за 2006г. |  |
|  | м3/месяц, среднее | т. м3/год |
| 1. Забрано воды всего В том числе: -из поверхностных вод -из подземных -от других предприятий | 11000 11000 | 132.0 132.0 |
| 2.Использование воды на собственные нужды | 1470 | 17.64 |
| 3.Передается воды другим потребителям | 8000 | 96000 |
| 3.1 Население | 5 60 0 | 67200 |
| 3.2 Бюджет | 1400 | 16800 |
| 3.3 Прочие | 1000 | 12000 |

Водопроводные сети  -  4.36 км – п/этил.

Общая протяженность водопроводных сетей по селу составляет 31,5 км., из них 25.47 км - чугун, 1.17 км - сталь, асбестоцемент 0.5 км. Из них водоводов 2,2 км. На водопроводных сетях эксплуатируется 68 водоразборных колонок, 54 пожарных гидранта, 91 задвижка.

Имеется две водонапорные башни Рожновского типа объемом 15 и 25 м3.

Характеристика учета.

Учет забираемой воды на скважинах № 1 и 2 ведется по приборам учета СКВ-20/40 и СКВ-65 по остальным скважинам по работе насосного оборудования. Всего по селу 986 абонентов: в том числе 946 абонентов по обеспечению населения (2,2 тыс. человек по подаче воды), 22 бюджетных организаций и 18 прочих организаций. Всего установлено 19 водомеров: из них, 12 водомеров по бюджетным организациям и 7 водомеров по прочим организациям, население рассчитывается по нормативам. Определение объемов забираемой воды при отсутствии водомеров у остальных абонентов ведется по балансам в соответствии с правилами. На одного человека по селу Ульяново приходится 127 л в сутки в среднем.

Село Дудоровский

Перечень скважин, используемых для водоснабжения

| Местоположение скважин | Эксплуатационный в/носный горизонт | Глубина, м | Производительность скважин, м3/час | Цель Водопользования | Технич. состояние скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А/скв. №1 | Заволжский | 45.0 | 6,5 | Водоснаб жение | Рабочая |
| А/скв. №2 | Заволжский | 45.0 | 6,5 |  | Рабочая |

По классу водоисточников скважины относятся к 1 классу, по микробиологическим показателям ко второму классу. Общий класс источников второй. Сооружений по обеззараживанию нет.

Скважины № 1 и 2 имеют наземные кирпичные павильоны. На скважинах установлено 2 насоса ЭЦВ 6 6,5 х 85

По скважинам зона санитарной охраны 30м. Проект зон второго и третьего пояса, согласно санитарным правилам разрабатывается местными органами власти. В настоящее время проект отсутствует.

Характеристика водопотребления

| Наименование показателей | ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактическое за 2006 г. |  |
|  | м3/мес. среднее | т. м3/год |
| 1. Забрано воды всего В том числе: -из поверхностных вод -из подземных -от других предприятий | 1200 1200 | 14.4 14.4 |
| 2.Использование воды на собственные нужды | 688 | 8.3 |
| 3.Передается воды другим потребителям | 1000 | 12000 |
| 3.1 Население | 690 | 8280 |
| 3.2 Бюджет | 270 | 3240 |
| 3.3 Прочие | 40 | 480 |

Водопроводные сети.

Общая протяженность водопроводных сетей по поселку составляет 7,0 км., из них 5,9 км -чугун, 1,1км - сталь. Из них водоводов 0,1 км. На водопроводных сетях эксплуатируется 50 водоразборных колонок, 36 пожарных гидрантов. Имеется одна водонапорная башня Рожновского типа объемом 15 м3,30 задвижек.

Характеристика учета.

Учет забираемой воды на скважинах ведется по приборам учета СКВ 20/40. Всего по поселку 232 абонента: в том числе 228 абонентов по обеспечению населения (0,5 тыс. человек по подаче воды), 4 бюджетных организации, прочих организаций нет.   Всего установлено 3 водомера по бюджетным организациям, население рассчитывается по нормативам, определение объемов забираемой воды при отсутствии водомера еще у одного абонента ведется по   балансу в соответствии с правилами. На одного человека приходится 60 литров в сутки в среднем.

Село  Заречье.

Водоснабжение

Перечень скважин, используемых для водоснабжения.

| Местоположение скважин | Эксплуатационный в/носный горизонт | Глубина, м | Производительность скважин, м3/час | Цель водопользования | Технич. состояние скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А/скв. №1 | Упинский | 40,0 | 6.3 | Водоснаб жение | Рабочая |
| А/скв. №2 | Упинский | 40,0 | 10 |  | Рабочая |

По классу водоисточников все скважины относятся к 3 классу по мутности и ко 2 классу по железу. По содержанию стронция в подземном водоносном горизонте не соответствуют ГОСТ. Сооружений водоподготовки нет.

Скважины № 1 и 2 имеют наземные кирпичные павильоны. На скважинах установлены насос ЭЦВ 6 6,3 x 85 и ЭЦВ 816 х 75.

По скважинам зона санитарной охраны 30м. Проект зон второго и третьего пояса, разрабатывается местными органами власти. В настоящее время проект отсутствует.

Характеристика водопотребления

| Наименование показателей | ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактическое за 2006 г. |  |
|  | м3/мес, среднее | т. м /год |
| 1. Забрано воды всего В том числе: -из поверхностных вод -из подземных -от других предприятий | 6000 6000 | 72.0 72.0 |
| 2.Использование воды на собственные нужды | 1117 | 13.4 |
| 3.Передается воды другим потребителям | 5000 | 60000 |
| 3.1 Население | 4765 | 57057 |
| 3.2 Бюджет | 124 | 1618 |
| 3.3 Прочие | 111 | 1325 |

Водопроводные сети

Общая протяженность водопроводных сетей по селу  составляет 4,0 км., из них 3,5 км. - чугун и 0,5км - сталь. Из них водоводов 0,9 км. На водопроводных сетях эксплуатируются 7 пожарных гидранта. На водопроводных сетях водоразборных колонок нет. Имеется насосная станция П-го подъема и два резервуара чистой воды объемом по 250 м3. На насосной станции установлено 2 насоса К 80-50-200, КМ 80-50-200 и К 20/30. Имеется 40 задвижек.

|  | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Использование свежей воды, тыс. куб.м. | 600 | 540 | 500 | 360 | 380 | 330 |
| Объем оборотной и последовательно используемой воды, млн.куб.м. | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |

По данным Отдела водных ресурсов по Калужской области Московско-Окского БВУ использование водных ресурсов за год по Ульяновскому району всего за  2006 год составляет – 0,31 млн.куб.м., в том числе на: производственные нужды – 0,01, хозяйственно-питьевые нужды – 0,29.

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.027-95 (Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения), СНиП 2.04.02-84, «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны. Запрещается сброс нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и пр.

Водоотведение

В с. Заречье протяженность сетей – 4.3 км – техническое состояние удовлетворительное, трубы чугунные диаметром 100 мм. Очистные сооружения требуют реконструкции.

Разработан проект на реконструкцию очистных сооружений в с. Заречье, на сумму 38 млн. руб. Проект находится в ГП «Калугаоблводоканал».

Общая протяженность канализационных сетей по поселку 4,3 км. (труба – чугун, D =100 мм). На сетях работают одна КНС. На КНС установлено 2 насоса   НФ 2,5.

В селе Ульяново имеются канализационные сети, общей протяженностью 3 км.  Труба – чугун, D =100 мм. Очистные сооружения нуждаются в рекострукции. Ведутся подготовительные мероприятия для разработки проекта по реконструкции очистных сооружений.

В селе Дудоровский существует локальная канализация. Строительство централизованной канализационной сети нецелесообразно в связи со сложившейся застройкой населенного пункта.

Характеристика учета

Учет забора подземных вод на артезианских скважинах ведется по работе насосного оборудования. Всего по поселку 467 абонентов: в том числе 458 абонентов по обеспечению населения (0,8 тыс. человек по подаче воды и 0,8 тыс. человек прием сточных вод), 5 бюджетных организаций и 4 прочие организации. Всего установлено 121 водомер: из них 114 у населения (114 в квартирах), остальное население рассчитывается по нормативам, 5 водомеров по бюджетным организациям и 2 по прочим организациям. Определение объемов сбрасываемых сточных вод у абонентов ведется по потребляемой воде и балансам в соответствии с правилами. На одного человека приходится 150 литров в сутки.

#### III. 4. 2   Теплоснабжение и газоснабжение

Теплоснабжение

Все котельные обслуживаются ООО «Кировтеплоэнерго». В Ульяновском районе на конец 2006 года всего насчитывается 19 котельных, в том числе по видам топлива: газовые – 6, работающие на твердом топливе – 13 (по данным министерства строительства ижилищно-коммунального хозяйства Калужской области).

Характеристика котельных Ульяновского района

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Вид топлива | Марка котлов | Год установки | Количество котлов | Присоединен- ная мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ДК, Ул. Лапшова | газ | ВК – 1.86 | 1997 | 2 | 1.3 |
| 2 | Котельная Школа Ул.Совхозная | газ | КВА – 0.5 | 1997 | 2 | 0.327 |
| 3 | Котельная ЦРБ Ул. Советская | газ | КВА – 0.5 | 2000 | 2 | 0.345 |
| 4 | Котельная с. Заречье | газ | КВА – 2.5 | 2000 | 2 | 2.336 |

Баланс тепловых нагрузок по котельным Ульяновского района,

без учета внеплановых потребителей

| Наименование котельных | Максимальная нагрузка, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Гвс | Всего |
| Котельная Школа, ул. Совхозная | 0.327 | - | 0.327 |
| Котельная ДК, ул. Лапшова | 1.300 | - | 1.300 |
| Котельная ЦРБ ул. Советская | 0.317 | 0.028 | 0.345 |
| Котельная Заречье с.Заречье | 2.088 | 0.248 | 2.336 |

Газоснабжение

Газифицировано квартир (домов) – 439, протяженность: газовые сети высокого давления – 39 км 313 м 13 см газовые сети среднего давления - 7км 832м 60см газовые сети низкого давления - 39км 416м 69см ШРП (шкафные регуляторные пункты) – 20.

Расход сжиженного газа за 2006 год - 176 441 кг.

В Ульяновском районе газифицировано 3,04 тыс. квартир сетевым и сжиженным газом, из них природным газом 0,13 тыс. квартир. Уровень газификации сетевым и сжиженным газом в районе составляет 88%.

Газораспределительная сеть района включает следующие населенные пункты: Ульяновск и Зареченская.

Протяженность существующих межпоселковых газопроводов в разрезе по диаметрам:

| Диаметр, мм | Материал | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 219 | Сталь | 7,9 |
| 325 | Сталь | 0,2 |
| ИТОГО: |  | 8,0 |

4.1. Расчетная потребность в газе.

Основанием для расчета потребности в природном газе на перспективу в насе-ленных пунктах района послужили:

-    удельные нормы расхода топлива на индивидуально-бытовые и коммунальные нужды, отопление зданий, принятые в соответствии с требованиями СНиП 2.04.08-87** “Газоснабжение” и СНиП 2.04.05-91* “Отопление, вентиляция и кондиционирование”;

-    исходные данные о жилом фонде, количестве населения, коммунально-бытовых, промышленных и сельскохозяйственных потребителях, предоставленные Администрацией района.

В выделенных к газификации населенных пунктах были проанализированы основные особенности газопотребления сезонного фактора. Определены перспективные (на ближайший трехлетний период) объемы роста потребления и максимально-часового расхода газа по основным газопотребляющим предприятиям.

Проведены расчеты по рациональному выбору максимально часового и годового потребления газа.

В результате проведенного анализа количества населения по каждому населенному пункту, мощности существующих коммунально-бытовых, сельскохозяйственных и промышленных потребителей, в районе были выделены населенные пункты, подлежащие газификации природным газом. При этом:

-    численность газообслуживаемого населения составит 8,3 тыс. чел.;

-    число газифицированных дворов (квартир) составит 3,76 тыс.;

-    уровень газификации сетевым природным газом увеличится до 91%;

-    общий годовой объем потребления достигнет 37,3 млн. м3/год;

-    общий часовой объем потребления достигнет 14,2 тыс. м3/час.

Расчетное потребление населенными пунктами Ульяновского района

| Название населенного пункта | Население |  | Население |  | Котельные |  | Общий годовой расход, тыс. м3 | Общий часовой расход, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Числен- ность, тыс.чел. | Кол-во индивид. до Мов и квартир, шт. | Годовой расход, тыс. м3 | Часовой расход, м3 | Годовой расход, тыс. м3 | Часовой расход, м3/час |  |  |
| ГРС Ульяново |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Афанасово | 0.151 | 69 | 269.13 | 123.58 | 0.00 | 0.00 | 269.13 | 123.58 |
| Белый Камень | 0.106 | 55 | 209.68 | 95.62 | 0.00 | 0.00 | 209.68 | 95.62 |
| Веснины | 0.023 | 11 | 43.54 | 19.77 | 0.00 | 0.00 | 43.54 | 19.77 |
| Волосово | 0.116 | 53 | 196.67 | 92.05 | 21.39 | 9.30 | 218.06 | 101.35 |
| Вязовна | 0.032 | 13 | 69.49 | 31.96 | 289.08 | 134.89 | 358.57 | 166.85 |
| Вяльцево | 0.010 | 7 | 34.14 | 15.52 | 0.00 | 0.00 | 34.14 | 15.52 |
| Госьково | 0.023 | 15 | 53.72 | 24.47 | 21.39 | 9.30 | 75.11 | 33.77 |
| Дебри | 0.054 | 34 | 168.78 | 76.77 | 0.00 | 0.00 | 168.78 | 76.77 |
| Долгое | 0.093 | 54 | 271.45 | 123.66 | 0.00 | 0.00 | 271.45 | 123.66 |
| Дретово | 0.068 | 32 | 123.80 | 56.81 | 0.00 | 0.00 | 123.80 | 56.81 |
| Дубна | 0.112 | 46 | 177.20 | 82.93 | 0.00 | 0.00 | 177.20 | 82.93 |
| Дудорово | 0.027 | 14 | 74.39 | 33.51 | 0.00 | 0.00 | 74.39 | 33.51 |
| Дудоровский | 1.115 | 424 | 1 486.74 | 721.35 | 8 154.43 | 1 681.23 | 9 641.17 | 2 402.58 |
| Дурнево | 0.105 | 66 | 328.08 | 149.18 | 650.00 | 282.61 | 978.08 | 431.79 |
| Ефимцево | 0.195 | 78 | 257.37 | 123.47 | 174.37 | 81.53 | 431.74 | 205.00 |
| Жильково | 0.166 | 62 | 246.20 | 115.46 | 175.91 | 78.24 | 422.11 | 193.70 |
| Зареченская | 1.104 | 500 | 1 946.97 | 895.59 | 1 252.58 | 544.60 | 3 199.55 | 1 440.19 |
| Касьяново | 0.163 | 54 | 221.93 | 104.63 | 345.17 | 158.42 | 567.10 | 263.05 |
| Кирейково | 0.230 | 100 | 403.97 | 184.24 | 21.40 | 9.31 | 425.37 | 193.55 |
| Колосово | 0.053 | 32 | 108.58 | 50.89 | 134.72 | 63.89 | 243.30 | 114.78 |
| Крапивна | 0.252 | 114 | 419.69 | 197.31 | 71.33 | 31.01 | 491.02 | 228.32 |
| Кцынь | 0.187 | 86 | 307.32 | 145.86 | 21.40 | 9.31 | 328.72 | 155.17 |
| Лосев | 0.025 | 41 | 132.36 | 58.79 | 0.00 | 0.00 | 132.36 | 58.79 |
| Медынцево | 0.101 | 54 | 275.71 | 125.71 | 21.40 | 9.31 | 297.11 | 135.02 |
| Мелихово | 0.248 | 117 | 428.83 | 200.84 | 650.90 | 297.21 | 1 079.73 | 498.05 |
| Никитское | 0.038 | 16 | 62.42 | 28.97 | 0.00 | 0.00 | 62.42 | 28.97 |
| Обухово | 0.086 | 47 | 238.87 | 108.90 | 0.00 | 0.00 | 238.87 | 108.90 |
| Озерно | 0.099 | 40 | 154.13 | 72.30 | 269.14 | 122.22 | 423.27 | 194.52 |
| Передель | 0.107 | 40 | 167.60 | 76.98 | 0.00 | 0.00 | 167.60 | 76.98 |
| Площадка №22 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 300.00 | 766.67 | 2 300.00 | 766.67 |
| Поздняково | 0.120 | 41 | 170.84 | 79.72 | 665.06 | 302.15 | 835.90 | 381.87 |
| Сорокино | 0.211 | 74 | 348.17 | 154.67 | 195.13 | 89.35 | 543.30 | 244.02 |
| Старица | 0.082 | 57 | 285.36 | 128.50 | 0.00 | 0.00 | 285.36 | 128.50 |
| Уколица | 0.178 | 55 | 212.83 | 104.04 | 24.40 | 10.61 | 237.23 | 114.65 |
| Ульяново | 2.484 | 1 214 | 5 882.00 | 2 741.93 | 5 869.92 | 2 072.81 | 11 751.93 | 4 814.74 |
| Фурсово | 0.121 | 42 | 224.54 | 105.10 | 0.00 | 0.00 | 224.54 | 105.10 |

4.2. Выбор, обоснование и соглагласование трасс межпоселковых газопроводов.

Перспективная схема газификации района определена в соответствии с реко-мендациями районной Администрации по максимальному охвату газоснабжением населенных пунктов района на основе оптимального выбора трасс межпоселковых газопроводов. Разработка схемы газоснабжения и газификации выполнена с учетом:

-    удаленности объектов газоснабжения от источников сетевого газа;

-    численности населения, проживающего в населенных пунктах;

-     наличие инфраструктуры, подлежащей газификации.

В результате проведенного анализа по каждому населенному пункту, мощности существующих коммунально-бытовых, сельскохозяйственных и промышленных по-требителей, в районе были выделены населенные пункты, подлежащие газификации природным газом. При этом было определено 34 населенных пункта, подлежащих газификации в районе.

Населенные пункты района, принятые к газоснабжению:

| Наименование района | ГРС | Газифицируемые населенные пункты |
| --- | --- | --- |
| Ульяновский | ГРС Ульяново | Афанасово, Белый Камень, Веснины, Волосово, Вязовна, Вяльцево, Гось-ково, Дебри, Долгое, Дретово, Дубна, Дудорово, Дудоровский, Дурнево, Ефимцево, Жильково, Касьяново, Ки-рейково, Колосово, Крапивна, Кцынь, Лосев, Медынцево, Мелихово, Никит-ское, Обухово, Озерно, Передель, Площадка №22, Поздняково, Сороки-но, Старица, Уколица, Фурсово |

Выбор трасс межпоселковых газопроводов проведен на основе современных компьютерных геоинформационных технологий и согласован с Администрацией рай-она.

Протяженность межпоселковых газопроводов и количество населенных пунктов в соответствии с разработанной схемой газификации района по результатам предварительных расчетов:

| Наименование района | Протяженность межпоселковых газопроводов, км | Количество населенных пунктов, шт. |
| --- | --- | --- |
| Ульяновский | 135,4 | 34 |

На 2006 год общая протяженность межпоселковых газопроводов составляет 15,9 км, уровень газификации природным газом – 10,9 %. (по данным министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области).

Разработанная и согласованная схема газификации района является основой для дальнейших работ по определению материально-технических ресурсов, потребности в капитальных вложениях и обоснованию инвестиций в строительство объектов газификации.

Схема газификации Ульяновского района Калужской области

Газоснабжение потребителей Ульяновского района от ГРС Ульяново

Существующая ГРС Ульяново получает газ от магистрального газопровода Тула - Шостка - Киев. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1994 г. Его протяженность - 30,0 км; диаметр - 219 мм, толщина стенки - 6 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см2; проектная производительность - 61,3 млн. м3/год.

Выходящая нитка межпоселкового газопровода:

-    давлением на выходе из ГРС, по данным «Мострансгаза» 3 кгс/см2 (диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм, сталь).

Для обеспечения пропускной способности ранее проложенных диаметров газо-проводов, в объеме, предусмотренным схемой газификации района, существует ре-альная необходимость повышения выходного давления на ГРС Ульяново с 3 кгс/см2 до 6 кгс/см2. Согласно письма Брянского управления магистральных газопроводов N 351 от 2.04.03 г., технические возможности ГРС позволяют повысить выходное давление до 6 кгс/см2

Газораспределительная сеть охватывает 36 населенных пунктов Ульяновского района, из них два населенных пункта в настоящее время газифицированы. Предусмотрена газификация 34 населенных пунктов района.

Протяженность проектируемых межпоселковых газопроводов для подачи газа к потребителям Ульяновского района составляет 135,4 км.

Общая протяженность сети ГРС составит 143,4 км.

| ГРС | Газифицируемые населенные пункты района |
| --- | --- |
| ГРС Ульяново | Афанасово, Белый Камень, Веснины, Волосово, Вязовна, Вяльцево, Госьково, Дебри, Долгое, Дретово, Дубна, Ду-дорово, Дудоровский, Дурнево, Ефимцево, Жильково, Касьяново, Кирейково, Колосово, Крапивна, Кцынь, Лосев, Медынцево, Мелихово, Никитское, Обухово, Озерно, Передель, Площадка №22, Поздняково, Сорокино, Старица, Уколица, Фурсово |

Схема газораспределительнолй сети Ульяновского района

Условные обозначения

∆        грс

o         грп

o         ГГРП

межпоселковые газопроводы           ____  существующие

_ _ _   сооружаемые

____   проектируемые                                       Давление P [кгс/кв.см]

Потребление Q [куб.м/ч]

Внешний диаметр d [мм]

Длина участка l [км]

Основные технические решения при проектировании и строительстве систем  газораспределения.

Газоснабжение населенных пунктов Ульяновского района предусмотрено от ГРС Ульяново.

Отключающие устройства на газопроводах предусматриваются:

-    перед газорегуляторными пунктами;

-    на выходе из газорегуляторных пунктов в системах с двумя и более источниками газораспределения;

-    на ответвлениях от газопроводов к поселениям, отдельным микрорайонам, кварталам, группам жилых домов, газораспределительным пунктам, производственным потребителям и котельным;

-    для отключения отдельных участков газопроводов;

-    при пересечении водных преград;

-    при пересечении железных дорог общей сети и автомобильных дорог I-II категорий.

В качестве запорной арматуры приняты шаровые краны и высокогерметичные быстродействующие задвижки прямого действия с кнопочным управлением. Запорная и регулирующая арматура должна быть предназначена для газовой среды.

Соединения труб предусматриваются сварными. Фланцевые соединения пре-дусматриваются только в местах установки запорной арматуры.

Прокладка газопроводов предусматривается подземная с преодолением водных преград методом наклонного или горизонтального бурения. При пересечении железных и автомобильных дорог – подземная прокладка газопровода в защитных футлярах, с бестраншейной прокладкой на пересечении дорог с твердым покрытием и укладкой футляров открытым способом на грунтовых дорогах. На концах защитных футляров устанавливаются контрольные трубки для проверки утечки газа. Глубина прокладки газопровода принята не менее 0,8 м до верха трубы.

Стальные газопроводы оснащаются средствами электрохимической защиты от коррозии.

Газораспределительные пункты применяются в основном в шкафном исполнении в зависимости от производительности и назначения.

На территории района предполагается строительство 34 газорегуляторных пунктов (ГРП).

| Диаметр газопроводов, мм | Материал труб | Протяженность труб данного диаметра по району, км | Количество переходов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Железных дорог | Автомобильных дорог | Водных преград |
| 57 | Сталь | 12.85 | 0 | 3 | 3 |
| 63 | ПЭ | 28.01 | 0 | 12 | 4 |
| 76 | Сталь | 4.56 | 0 | 2 | 1 |
| 110 | ПЭ | 34.58 | 0 | 4 | 9 |
| 159 | Сталь | 14.19 | 0 | 2 | 4 |
| 160 | ПЭ | 33.85 | 0 | 6 | 5 |
| 219 | Сталь | 7.39 | 0 | 2 | 1 |
| Всего |  | 135.43 | 0 | 31 | 27 |

Информация о населенных пунктах

| Наименование н/п | численность населения, тыс.человек |  | дома с инд. отоплением |  | кол-во квартир с центр. отоплением |  |  | Перспектива по ген. плану развития н/п. |  |  |  |  |  | Личный скот |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В домах с инд.отопление м | В квартирах с центр. отоплением | Кол-во индивидуа льных домов (ПГ+ВПГ+ОП) | Общая площадь индивидуа льных домов, м2 | Кол-во квартир с водонагревателем (ПГ+ВПГ) |  | кол-во Квартир с центральным горячим водоснаб.(только ПГ) | Индивидуа льных домов | Общая площадь индивидуа льных домов, м2 | Квартир |  | Общая площадь квартир, м2 |  | Коровы | Свиньи | Лошади |
| Ульяновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дудоровский ТСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дудоровский | 1.06 | 0.055 | 402 | 22110 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 | 97 | 4 |
| Кцынь | 0.187 |  | 86 | 4730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 36 | 1 |
| Мойлово | 0.03 |  | 21 | 1155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 7 | 2 |
| Зеленый | 0.028 |  | 18 | 990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 5 |  |
| Ульяновский ТСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ульяново | 2.412 | 0.072 | 1190 | 96509 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 | 449 |  |
| Дурнево | 0.105 |  | 66 | 5353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 48 | 1 |
| Обухово | 0.086 |  | 47 | 3812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 32 | 3 |
| Фурсово | 0.121 |  | 42 | 3406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 48 | 1 |
| Долгое | 0.093 |  | 54 | 4379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 47 |  |
| Дебрь | 0.054 |  | 34 | 2757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 23 | 3 |
| Медынцево | 0.101 |  | 54 | 4379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 32 | 1 |
| Старица | 0.082 |  | 57 | 4623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 36 | 3 |
| Дудорово | 0.027 |  | 14 | 1135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 13 | 2 |
| Вязовна | 0.032 |  | 13 | 1054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 14 |  |
| Холмищи | 0.016 |  | 9 | 730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 |  |
| Вяльцево | 0.01 |  | 7 | 568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 |  |
| Желябово | 0.016 |  | 8 | 656 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 1 |
| Мелиховский ТСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Афанасово | 0.151 |  | 69 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 64 | 8 |
| Грабково | 0.011 |  | 6 | 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Веснины | 0.023 |  | 11 | 558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 6 | 1 |
| Крапивна | 0.252 |  | 114 | 5782 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 72 |  |
| Мелихово | 0.248 |  | 117 | 5934 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 61 |  |
| Ягодное | 0.1 |  | 62 | 3144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 11 |
| Заречный ТСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сорокино | 0.211 |  | 74 | 4443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 | 261 | 6 |
| Уколица | 0.178 |  | 55 | 3302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 7 |
| Свобода | 0.044 |  | 18 | 1081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 19 |  |
| Озерно | 0.099 |  | 40 | 2402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 38 | 2 |
| Госьково | 0.023 |  | 15 | 901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 10 |  |
| Грынь | 0.05 |  | 27 | 1621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 30 |  |
| Заречье | 1.104 |  | 500 | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 | 566 |  |
| Поздняковский ТСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поздняково | 0.12 |  | 41 | 2745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 65 | 2 |
| Передель | 0.107 |  | 40 | 2678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 85 | 1 |
| Анино | 0.01 |  | 7 | 469 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 11 |  |
| Тимофенки | 0.039 |  | 12 | 804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 25 | 3 |
| Касьяново | 0.163 |  | 54 | 3616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 69 | 4 |
| Брежнево | 0.161 |  | 51 | 3415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 64 | 3 |
| Вейно | 0.043 |  | 25 | 1674 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 50 | 1 |
| Кирейково | 0.23 |  | 100 | 6696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 | 170 | 12 |
| Лосев | 0.025 |  | 41 | 936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 21 | 1 |
| Волосово-Дудинский ТСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Волосово | 0.116 |  | 53 | 2852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 24 |  |
| Б.Камень | 0.106 |  | 55 | 2960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 62 |  |
| Колосово | 0.053 |  | 32 | 1722 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  |
| Дретово | 0.068 |  | 32 | 1722 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  | 30 |  |
| Кутьково | 0.025 |  | 18 | 969 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 1 |
| Ефимцево | 0.165 | 0.03 | 66 | 3552 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  | 45 |  |
| Жуково | 0.043 |  | 24 | 1292 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 19 | 1 |
| Слободка | 0.028 |  | 15 | 807 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 8 |  |
| Никитское | 0.038 |  | 16 | 861 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 16 |  |
| Дубна | 0.112 |  | 46 | 2476 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 39 |  |
| Жильково | 0.166 |  | 62 | 3337 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 69 |  |
| Гурово | 0.07 |  | 37 | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 19 | 1 |

Коммунально-бытовые котельные

| наименование котельной | наименование населенного пункта | список объектов | Годовой расход |  |  |  |  | Часовой расход (мощность котельной), Гкал/час |  | марка котлов, шт. | КПД котельной, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид топлива | факт, последний год,тонн (тыс.м3 для газа) | факт, последний год, в тыс. Гкал | проектное потребление, тонн(тыс.м3 для газа) | расчетное п отребление, тыс. Гкал | присоединенная нагрузка | расчетная нагрузка |  |  |
| Ульяновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная бани | Ульяново | 7000м3; 12000 помывок в год | уголь | 96 | 0.32 |  | 1.41 | 0.140 | 0.54 | Универсал-6,0.4 Гкал/ч, 2 шт (требует замены) | 60 |
| Котельная бани | Дудоровский | 1000м3; 2000помывок | уголь | 48 | 0.16 |  | 1.28 | 0.070 | 0.8 | КВ-300М, 0.2 Гкал/ч, 2 шт | 60 |
| контора МППКХ | Ульяново | адм.здание =272м3 | уголь | 10 | 0.03 |  | 0.154 | 0.015 | 0.067 | КЧМ-4, 0.06 Гкал/ч | 60 |
| рай. Больница (ЦРБ) | Ульяново | 10000м3; 80коек | газ |  |  |  | 3.595 |  | 1.438 | КВА-0.5, 0.86 Гкал/ч, 2 шт (были НР-17 1шт. 1,4Гкал/ч; Универсал- 61шт. 0,4Гкал/ч) | 90 |
| отд. сестр. ухода | Дудоровский |  | уголь | 21 | 0.07 |  | 0.37 | 0.031 | 0.16 | ДКВ-300, 0.2 Гкал/ч | 60 |
| Дудоровская ср.школа | Дудоровский | 216 мест | уголь | 206 | 0.69 | 250 | 1.80 | 0.301 | 0.782 | НР-18, 1.4 Гкал/ч, 2 шт | 60 |
| Брежневская осн.школа | Брежнево | 140 мест | уголь | 34 | 0.11 | 35 | 0.15 | 0.050 | 0.067 | КЧМ-4, 0.06 Гкал/ч, 1 шт | 60 |
| Волосово-Дудинская нач. школа | Волосово | 140 мест | уголь | 18 | 0.06 | 30 | 0.15 | 0.026 | 0.067 | КЧМ-4, 0.12 Гкал/ч, 2 шт | 60 |
| Госьковская н/с.школа | Госьково | 140 мест | уголь | 40 | 0.13 | 30 | 0.15 | 0.058 | 0.067 | КЧМ-4, 0.06 Гкал/ч | 60 |
| Жильковская н/с. школа | Жильково | 120 мест | уголь | 14 | 0.05 | 50 | 0.51 | 0.020 | 0.223 | Универсал-5 1шт., 0,2Гкал/ч | 60 |
| Крапивенская школа | Крапивна | 120 мест | уголь | 40 | 0.13 | 30 | 0.51 | 0.058 | 0.223 | Универсал-6, 0.4 Гкал/ч | 60 |
| Кцынская школа | Кцынь | 140 мест | уголь | 14 | 0.05 | 30 | 0.15 | 0.020 | 0.067 | КЧМ-4, 0.06 Гкал/ч, 2 шт | 60 |
| Кирейковская школа | Кирейково | 140 мест | уголь | 33 | 0.11 | 30 | 0.15 | 0.048 | 0.067 | КЧМ-4, 0.06 Гкал/ч, 2 шт | 60 |
| Мелиховская школа | Мелихово | 108 мест | уголь | 68 | 0.23 | 105 | 0.35 | 0.099 | 0.153 | КТФ-400 1шт. 0,1Гкал/ч; Универсал-6 1шт. 0,2Гкал/ч | 60 |
| Медынцевская школа | Медынцево |  | уголь |  |  |  | 0.15 |  | 0.067 | КЧМ-4 2шт. 0,12Гкал/ч |  |
| Уколицкая школа | Уколица | 108 мест | уголь | 35 | 0.12 | 30 | 0.15 | 0.051 | 0.067 | КЧМ-4, 0.12 Гкал/ч, 2 шт | 60 |
| Поздняковская школа | Поздняково | 108 мест | уголь | 91 | 0.31 | 30 | 0.51 | 0.133 | 0.223 | КЧМ-4, 0.06 Гкал/ч | 60 |
| Ульяновская ср.школа | Ульяново | 784 места | газ |  | 0.584 |  | 1.284 | 0.254 | 0.558 | КВА-0.5, 0.86 Гкал/ч, 2 шт | 90 |
| Сорокинская школа | Сорокино | 140 мест | уголь | 30 | 0.10 | 30 | 0.51 | 0.044 | 0.223 | КЧМ-4 2шт. 0,12Гкал/ч | 60 |
| школа (присоединен к центральной котельной и учтен там) | Заречье | 420 мест | газ |  |  |  |  |  |  |  | 90 |
| д/с | Ульяново | "Петушок" 140 мест | газ |  | 0.093 |  | 1.798 | 0.040 | 0.782 | КВА-0.5(были Универсал-6 2шт. 0,4Гкал/ч) | 90 |
| д/с (присоединен к центральной котельной и учтен в тех нагрузках) | Заречье | "Ромашка" 280 мест | газ |  |  |  |  |  |  |  | 90 |
| Котельная ДК | Ульяново | 19277м3, администрация МО "Ульяновский район", сбербанк, аптека, Пожарная часть№30 (боксы), РОВД | газ |  | 5.393 |  | 8.089 | 2.345 | 3.517 | ВК-2.1 2шт. 3,2Гкал/ч | 100 |
| Центральная котельная с.Ульяново | Ульяново | Ликвидирована, нагрузки переброшены на котельную ДК | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Корма" | Ульяново | Ликвидирована | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МПМК | Ульяново | Ликвидирована | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЭС (Госсанэпиднадзор) | Ульяново | 4650м3 | уголь | 23 | 0.26 |  | 0.73 | 0.111 | 0.330 | КТЗ 1шт., 0,1Гкал/ч | 60 |
| военкомат | Ульяново | 792м3 | уголь | 14 | 0.05 |  | 0.154 | 0.020 | 0.060 | КЧМ-4 1шт. | 60 |
| Госсеминспекция | Ульяново | 324м3 | уголь | 8 | 0.03 |  | 0.154 | 0.012 | 0.067 | Вниисто 1шт. 0,1Гкал/ч, КЧМ-4 1шт. 0,06Гкал\ч | 60 |
| Ветлаборатория | Ульяново | 570м3 | уголь | 14 | 0.05 |  | 0.154 | 0.020 | 0.040 | КЧМ-4, 2шт. 0,12Гкал/ч | 60 |
| Детская музыкальная школа | Ульяново |  | уголь |  | 0.257 |  | 0.257 | 0.112 | 0.112 | Внисто, 1шт. 0,1Гкал/ч | 60 |
| Школа-интернат | Ульяново |  | уголь |  | 0.514 |  | 0.514 | 0.223 | 0.223 | Универсал-6 2шт. Сумм.0,4Гкал/час (требуют замены) | 60 |
| РОНО | Ульяново |  | уголь |  | 1.798 |  | 1.798 | 0.782 | 0.782 | НР-18 2 шт. 1,4Гкал/ч | 60 |
| Центральная котельная с.Заречье | Заречье | соцкультбыт, административные здания | газ |  | 9.019 |  | 9.019 | 3.921 | 3.921 | КВА-2,5 2шт. 5Гкал/ч | 90 |
| Ефимцевская школа | Ефимцево | соцкультбыт | уголь |  |  |  | 0.154 |  | 0.067 | Универсал-6 2шт. 0,4Гкал/ч | 60 |
| Касьяновская школа | Касьяново | 140 мест | уголь | 14 | 0.05 | 30 | 0.15 | 0.020 | 0.067 | КЧМ-4, 0.06 Гкал/ч, 2 шт | 60 |

Сельхозпредприятия

| наименование котельной или объекта газификации | наименование н/п | наименование предприятия, профиль предприятия, (для отдельных объектов газификации - тип агрегата) | Список объектов, подлежащие газификации | Годовой расход |  |  |  |  | Часовой расход (мощность котельной), Гкал/час |  | марка котлов, шт. | КПД котельной, или установки % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | вид топлива | факт, последний год, тонн (тыс.м3 для газа) | факт, последний год, в тыс. Гкал | проектное потребление, тонн (тыс.м3 для газа) | проектное потребление, тыс. Гкал | присоединенная нагрузка | проектируемая нагрузка |  |  |
| Ульяновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 Марта | Брежнево |  |  | эл.энергия | 5.3 | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.002 |  |  |
| 6 съезд Советов | Касьяново |  |  | древесина (30-35%) | 15 | 0.008 |  | 0.008 |  | 0.004 |  |  |
| 6 съезд Советов | Касьяново |  | зерносушилка | печное | 8.25 | 0.063 |  | 0.063 |  |  |  |  |
| 6 съезд Советов | Касьяново |  | коровник | нет |  |  |  | 2.260 |  | 1.070 |  |  |
| Восход | Поздняково |  |  | древесина (30-35%) | 50 | 0.028 |  | 0.028 |  | 0.012 |  |  |
| Восход | Поздняково |  | зерносушилка | печное | 14.05 | 0.107 |  | 0.107 |  |  |  |  |
| Восход | Поздняково |  | коровник | нет |  |  |  | 3.940 |  | 1.870 |  |  |
| Восход | Поздняково |  | свинарник | нет |  |  |  | 0.200 |  | 0.070 |  |  |
| СПК к-з «Мир» | Мелихово |  |  | древесина (30-35%) | 150 | 0.084 |  | 0.084 |  | 0.037 |  |  |
| СПК к-з «Мир» | Мелихово |  | зерносушилка | печное | 7.85 | 0.060 |  | 0.060 |  |  |  |  |
| СПК к-з «Мир» | Мелихово |  | коровник | нет |  |  |  | 3.940 |  | 1.870 |  |  |
| СПК к-з «Мир» | Мелихово |  | свинарник | нет |  |  |  | 0.250 |  | 0.080 |  |  |
| Красное знамя | Вязовна |  |  | древесина (30-35%) | 46 | 0.026 |  | 0.026 |  | 0.011 |  |  |
| Красное знамя | Вязовна |  | зерносушилка | печное | 3.37 | 0.026 |  | 0.026 |  |  |  |  |
| Красное знамя | Вязовна |  | коровник | нет |  |  |  | 2.030 |  | 0.960 |  |  |
| им. Крупской | Жильково |  | зерносушилка | печное | 3.02 | 0.023 |  | 0.023 |  |  |  |  |
| им. Крупской | Жильково |  | коровник | нет |  |  |  | 0.730 |  | 0.340 |  |  |
| им. Ульяновой | Колосово |  | зерносушилка | печное | 1.32 | 0.010 |  | 0.010 |  |  |  |  |
| им. Ульяновой | Колосово |  | коровник | нет |  |  |  | 0.960 |  | 0.460 |  |  |
| Лесные поляны | Уколица |  |  | эл.энергия | 18.57 | 0.016 |  | 0.016 |  | 0.007 |  |  |
| Лесные поляны | Уколица |  |  | Древесина (30-35%) | 10 | 0.006 |  | 0.006 |  | 0.002 |  |  |
| 15 Октябрь | Озерно |  | зерносушилка | печное | 7.61 | 0.058 |  | 0.058 |  |  |  |  |
| 15 Октябрь | Озерно |  | коровник | нет |  |  |  | 1.810 |  | 0.860 |  |  |
| 15 Октябрь | Озерно |  | свинарник | нет |  |  |  | 0.070 |  | 0.020 |  |  |
| 50 лет Октября | Ефимцево |  | зерносушилка | печное | 1.50 | 0.011 |  | 0.011 |  |  |  |  |
| 50 лет Октября | Ефимцево |  | коровник | нет |  |  |  | 1.090 |  | 0.520 |  |  |
| Родник | Сорокино |  | зерносушилка | печное | 0.18 | 0.001 |  | 0.001 |  |  |  |  |
| Родник | Сорокино |  | коровник | нет |  |  |  | 0.890 |  | 0.420 |  |  |
| СПК «Ульяновский» | Ульяново |  | зерносушилка | печное | 5.296536 | 0.040 |  | 0.040 |  |  |  |  |
| СПК «Ульяновский» | Ульяново |  | коровник | нет |  |  |  | 4.930 |  | 2.340 |  |  |
| СПК «Ульяновский» | Ульяново |  | свинарник | нет |  |  |  | 0.140 |  | 0.050 |  |  |

Топливообеспечение

- Топливный баланс за 2006 г.

|  | Дрова, м3 | Уголь, тн |
| --- | --- | --- |
| Население | 7990 | 60 |
| Организации | 653 | 573 |
| ИТОГО: | 8643 | 633 |

2.  Потребность в топливе на 2007 год на уровне 2006 г.

Направления использования газа:

- хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды);

- технологические и санитарно-технические цели коммунально - бытовых и промышленных предприятий;

- энергоноситель для теплоисточников.

#### III. 4. 3   Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Ульяновского района осуществляется от государственной энергосистемы в частности по Тульской энергосистеме от Черепетской ГРЭС.

Основными потребителями электроэнергии района являются:

- коммунально-бытовые потребители;

- сельскохозяйственные потребители;

- транспорт (АТП).

Питание сельскохозяйственных и промышленных предприятий, а также культурно бытовых потребителей района осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции 35/10 кВ.

Перечень электроподстанций  Ульяновского района:

- п/ст 35/10 кВ «Ульяново»;

- п/ст 35/10 кВ «Дудоровский»;

- п/ст 35/10 кВ «Грынь»;

- п/с 110/35/6 кВ «Кричина»

По территории Ульяновского района проходят транзитные линии электропередачи: напряжением 750 кВ – «Смоленск - Михайловская», 220 кВ – «Черепеть-Цементная» и «Черепеть-Литейная».

Распределительными сетями в районе являются сети напряжением 10/04 кВ. Потребители района получают электроэнергию от 3 подстанций 35/10 кВ и подстанции «Кричина» 110/35/6 кВ.

#### III. 4. 4   Связь

Телефонная связь

1. Обеспеченность населения телефонной связью общего пользования по Ульяновскому району (количество телефонов на 100 семей) на 01.11.2006 года составляет 39 пользователей.

2. Охват населения телевизионным вещанием; по району: 100%

3. Протяженность междугородних КЛС (Ульяново - Козельск) - 47,8 км. Всего протяженность кабельных линий связи по УЛКУ (Ульяновский район) составляет 537,3 км.

Телефонная связь Ульяновского района, как и в целом в России, на протяжении последних 6 лет активно развивается.

Наблюдается прирост номерной ёмкости АТС, внедрение современных цифровых средств связи и оптико-волоконной техники на линиях связи, развитие сотовой телефонной связи.

Однако, следует отметить, что основное развитие телефонной связи идет в районном центре и некоторых крупных сельских поселениях, в то же время в большинстве районных центрах и сельской местности развитие средств связи идёт значительно медленнее.

Не достаточно обеспечены телефонной связью жители сельской местности.

Обеспеченность населения телефонами по району на 01.01.2006.

| Наименование населенного пункта | Количество телефонов |
| --- | --- |
| д. Колосово | 4 |
| с. Волосово-Дудино | 13 |
| с. Ефимцево | 6 |
| д. Жильково | 22 |
| д. Дубна | 14 |
| д. Никитское | 2 |
| д. Вязовна | 4 |
| с. Медынцево | 10 |
| д. Фурсово | 30 |
| д. Долгое | 2 |
| д. Дурнево | 2 |
| с. Заречье | 251 |
| д. Грынь | 2 |
| с. Озерно | 11 |
| д. Брежнево | 8 |
| с. Сорокино | 5 |
| с. Касьяново | 18 |
| с. Поздняково | 16 |
| с. Уколица | 13 |
| с. Кирейково | 3 |
| д. Мелихово | 63 |
| д. Горицы | 2 |
| д. Ягодное | 8 |
| д. Шваново | 1 |
| с. Афанасово | 17 |
| с. Крапивна | 20 |
| с. Кцынь | 6 |
| с. Дудоровский | 155 |
| д. Обухово | 13 |
| с. Ульяново | 953 |

Кроме того на территории района действует сеть сотовой радиотелефонной связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы», размещены базовые станции (БС) цифровой сотовой системы радиотелефонной связи стандарта GSM – 900. (д.Фурсово, д.Кцынь); и сеть сотовой радиотелефонной связи «Билайн», которая является элементом системы сотовой радиотелефонной связи ОАО «Вымпел-Коммуникации» стандарта GSM -900/1800 (п. Дудоровский, д.Колосово, д.Фурсово). Уровень покрытия сотовой связью территорий поселений в границах муниципальных образований составляет 50 %.

Существующее состояние сети электросвязи

Основу телефонной сети общего пользования района составляет сеть ОАО «Центр Телеком», которая включает в себя 7 телефонных станций общей емкостью 1850 номеров.

Распределение телефонной плотности по району приведено в таблице:

Телефонная плотность

на 100 жителей по Ульяновскому району

| № п/п | Район | В районном центре | В остальных населенных пунктах | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ульяновский район | 26,5 | 15,5 | 20,3 |

Телефонная плотность

По Ульяновскому району на 2007 год

| № п/п | Район | Население | Всего номеров | Плотность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ульяновский район | 8261 | 1674 | 20,3 |

На перспективу необходимо дальнейшее развитие телефонной сети. Это касается таких населенных пунктов, как:  с. Мойлово, д. Лосев, д. Верхняя Передель, с. Вейно, д. Жуково,  д. Белый Камень,  д. Дретово, д. Глинная, д. Гурово,  с. Озерно, с. Веснины, д. Нагая, и другие.

Радиофикация и телевидение

Телевизионное вещание ведется:

Программы ОРТ, РТР – со спутника ЭКСПРЕСС А1М, Ника – со спутника ИНТЕЛСАТ 904.

Радиовещание осуществляется от Калужского ретранслятора. Показатели развития телерадиовещания

| Район | По состоянию на 2005 г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Принимаемые программы телевидения | Принимаемые программы радио |
| Ульяновский | ОРТ, РТР, Ника | Радио |

## IV. Перечень мероприятий по территориальному планированию

1.	Формирование основных положений региональной политики в области стратегического градостроительного развития территории в соответствии с градостроительной документацией федерального уровня и уровня субъекта РФ;

2. Выявление сферы взаимных интересов Калужской области, Ульяновского района и сельских поселений, входящих в состав Ульяновского района при осуществлении градостроительной деятельности;

3.	Выработка предложений по территориально-хозяйственной организации, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов деятельности;

4. Определение условий рационального использования земель, в том числе особо охраняемых территорий  и их охраны, обоснование административно – территориального устройства и сбалансированного разграничения земель по формам собственности;

5.	Разработка предложений по охране окружающей природной среды и формированию экологического каркаса;

6.	Разработка проектных предложений по перспективному развитию поселений, организации межселенной территории, в том числе зон с особыми условиями использования территории;

7.	Расчет численности населения на перспективу в целом по району и крупным   населенным пунктам;

8.	Выявление основных направлений организации рекреационно-туристической системы,  развитию и сохранению объектов культурного наследия;

9.	Определение основных направлений развития объектов энергетических систем местного значения, объектов транспорта, путей сообщения, информатики и, линейных объектов, обеспечивающих деятельность района естественных монополий и иного строительства, объектов капитального строительства районного значения, на основе планируемого и прогнозируемого перспективного развития хозяйства и функционального развития территории.